1.  Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní název:     Iron

Doporučené použití:     čistící a leštící přípravek na sklo

Číslo CAS :       neuvádí se                        Číslo ES (EINECS):     neuvádí se

Další názvy látky: -

Identifikace výrobce:    Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Sídlo: Vilová 333/2, 46171 Liberec, Česká republika 		IČO: 00029220

Telefon:  00420-48-5150366	Fax: 00420-48-5151291	  e-mail: Liberec@Severochema.cz

Nouzové telefonní číslo:  Klinika nemocí z povolání. Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 12802 Praha 2, tel. nepřetržitě 00420-2-24919293 či 24915402

2.  Informace o složení látky nebo přípravku

Charakteristika výrobku:  kapalný přípravek na bázi ethanolu

Nebezpečné složky:

chemický název  	    obsah (%)	č.CAS		č.ES		výstražné symboly, R-věty, S-věty

ethanol		   20 - 40 %	64-17-5		200-578-6	F, R11, S2-7-16

butan-1-ol	   0 – 6 %	71-36-3		200-751-6	Xn, R10-20, S2-16

pro c < 25 % nejsou stanoveny

3.  Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Místně působí slabě dráždivě na sliznice, oči a pokožku, kterou odmašťuje. Páry působí narkoticky, v závislosti  na koncentraci a době expozice. Při požití  dochází v závislosti na množství k opilosti, bezvědomí až otravě s následkem smrti. Příznakem otravy je pocit opilosti provázený bolestmi hlavy, pocitem zvýšené teploty, tlaku v očích (i žaludeční krajině), objevuje se únava, ospalost, v krajním případě bezvědomí. Při delším působení může dojít k poškození vnitřních orgánů.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Není známo.

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Použití, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu.

Další údaje:   -

4.  Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nebezpečí ztráty vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy a dbejte na průchodnost dýchacích cest.

Při nadýchání:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře.

Při styku s kůží:

Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv.

Při zasažení očí:

Oči důkladně vyplachujte velkým množstvím vody. Zajistěte lékařské ošetření.

Při požití:

Při požití vypláchněte ústa vodou a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře.

Další údaje:   -

5.  Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:   tříštěný vodní proud, prášek, pěna

Nevhodná hasiva:   přímý vodní proud

Zvláštní nebezpečí:   páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   požární ochranný oblek (použití jen mimo nebezpečnou zónu), oblek proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oblek, v nebezpečné zóně izolační dýchací přístroj

Další údaje:   Třída nebezpečnosti:				II.

Teplotní třída: 				T2

Výhřevnost [MJ/kg]: 				6.2

6.  Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Pro únik ze zamořeného prostoru použijte masku s filtrem proti  organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje vznícení. Vykažte z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Zdržujte se pokud možno na návětrné straně.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte průniku do kanalizace, vody a půdy. Při průniku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. Při rozsáhlejší kontaminaci zajistěte sanační práce ve spolupráci s příslušným OÚ, referátem životního prostředí či příslušným inspektorátem ČIŽP.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Podle situace látku bezpečně odčerpejte, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona.

Další údaje:   -

7.  Pokyny  pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení:

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření.

Pokyny pro skladování:

Pro skladování platí ČSN 65 0201. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Chraňte před statickou elektřinou. Používejte předepsaná zařízení. Skladujte v originálních obalech v suchých a krytých skladech při teplotách 5 až 25 oC chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením.

8.  Kontrola expozice a osob

Technická opatření:  větrání, místní odsávání

Kontrolní parametry:   NPK-P pro ethanol: průměrná/mezní (mg.m-3):		1000 / 5000

pro butanol:					100 / 200

Osobní ochranné pomůcky - ochrana dýchacích orgánů:  při vyšších koncentracích maska s filtrem proti organickým parám

- ochrana očí:   ochranné brýle

- ochrana rukou:   ochranné rukavice

- ochrana kůže:   ochranný pracovní oděv

Další údaje:   -

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 oC):    			kapalina

Barva:   					modrá

Zápach (vůně):    			charakteristický alkoholový

Hodnota pH  (při 20 oC):    		8 – 10.5

Teplota (rozmezí teplot) tání  ( oC):   	cca - 20

Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC):   	78

Bod vzplanutí  ( oC):   			29

Bod hoření: ( oC):			34

Teplota vznícení: ( oC):			445

Meze výbušnosti - horní mez (% obj.):   	19    (pro ethanol)

- dolní mez (% obj.):   	3,6   (pro ethanol)

Oxidační vlastnosti:   			neuvádí se

Tenze par (při 20 oC):			nestanovena

Hustota (při 20 oC): 			925 - 955 kg.m-3

Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě:		rozpustný

- v tucích:	neuvádí se

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:   	neuvádí se

Další údaje:   -

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:    za normálních podmínek

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:   vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení, přímé sluneční záření (možný vliv na stabilitu barvy)

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   oxidační činidla, peroxidy, anhydridy, alkalické kovy

Nebezpečné rozkladné produkty:   za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý

Další údaje:    -

11. Toxikologické informace

Údaje nebyly pro přípravek zjišťovány, následující údaje se vztahují k obsaženému ethanolu.

Akutní toxicita  - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):   					min. 7060

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):   			nebyla stanovena

- LD50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1/10 hod):   		37600

Subchronická - chronická toxicita:   	není známo

Senzibilizace:   				není známo

Karcinogenita:   				nezjištěna

Mutagenita:   				mutagenní pro bakterie a laboratorní zvířata

Toxicita pro reprodukci:   		zjištěna u laboratorních zvířat

Zkušenosti u člověka:   			vstřebává se sliznicemi, páry působí narkoticky (dále viz kap.3)

Provedení zkoušek na zvířatech:   		údaje byly zjištěny dodavatelem suroviny

Další údaje:   -

12. Ekologické informace

Údaje nebyly pro přípravek zjišťovány, následující údaje se vztahují k obsaženému ethanolu.

Akutní toxicita pro vodní organismy 	nezjištěna

Rozložitelnost:     			snadno odbouratelný

Toxicita pro ostatní prostředí:    		není známo

CHSK:   				2,08 mg O2/ mg

BSK5:   					1,28 mg O2/ mg

Další údaje:   - mez škodlivosti – Daphnia			7800 mg.l-1

- mez toxicity – Pseudomonas putida		6500 mg.l-1

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku: spalování v zařízení ke zneškodnění nebezpečného odpadu povoleném ve smyslu příslušného zákona (spalovně nebezpečných odpadů)

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: obal vyprázdněte a odevzdejte do sběru jako tříděny odpad

Další údaje:   -

14. Informace pro  přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID:			Třída:	3		Číslice/písmeno:   3b

Výstražná cedule:	33				Číslo UN:      1993

Poznámka:   -

Další údaje:    -

15. Informace o právních předpisech

Na látku/přípravek se mimo jiné vztahují následující právní předpisy:

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších  zákonů  ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je klasifikace látky/přípravku následující:

Klasifikace přípravku:

- výstražné symboly:   	žádné

- R-věty:   		R10	¨Hořlavý

- S-věty:   		S2	Uchovávejte mimo dosah dětí

Značení výrobku

- R-věty:   		R10

- S-věty:   		S2

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č.64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je látka/přípravek v případě, že se stane odpadem , klasifikován pod číslem katalogu odpadů 070700.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle našich poznatků, dle poznatků našich dodavatelů, na základě testů provedených specializovanými institucemi a s využitím         výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí být zcela vyčerpávající. Údaje zde obsažené nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku.