1.  Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky:     normální parafiny

Obchodní název:             Tekutý podpalovač

Doporučené použití látky: podpalování dřevěného uhlí v grilech

Číslo CAS :       64771-72-8 nebo 93924-07-3  Číslo ES (EINECS):     265-233-4 nebo 300-199-7

Další názvy látky:     n - alkány

Identifikace výrobce/distributora:    Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Sídlo: Vilová 333/2, 46171 Liberec, Česká republika 		IČO: 00029220

Telefon:  00420-48-5150366	Fax: 00420-48-5151291	  e-mail: Liberec@Severochema.cz

Nouzové telefonní číslo:  Klinika nemocí z povolání. Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 12802 Praha 2, tel. nepřetržitě 00420-2-24919293 či 24915402

2.  Informace o složení látky nebo přípravku

Charakteristika výrobku:     čirá kapalina určená k podpalování

Nebezpečné složky:

chemický název  	    obsah (%)	č.CAS		č.ES		výstražné symboly, R-věty, S-věty

normální parafny	    0 - 100		64771-72-8	265-233-4	Xn, R65, S23-24-62

n-alkány C10-14           0 – 100		93924-07-3	300-199-7	Xn, R65, S16-53-61-62

3.  Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Vdechnutí do plic může způsobit zánět plic, který může mít fatální následky. Dráždí pokožku, sliznice a oči. Páry při zahřívání mohou působit narkoticky. Hořlavý – páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Není známo.

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Použití, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu.

Další údaje:   -

4.  Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nebezpečí ztráty vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy a dbejte na průchodnost dýchacích cest.

Při nadýchání:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře.

Při styku s kůží:

Kůži důkladně omyjte vlažnou vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv.

Při zasažení očí:

Oči důkladně vyplachujte velkým množstvím vody. Zajistěte lékařské ošetření.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení !. Nedávejte nic do úst. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte ihned lékaře.

Další údaje:   -

5.  Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:,pěna, oxid uhličitý (sněhový), prášek

Nevhodná hasiva:   přímý vodní proud

Zvláštní nebezpečí:   páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý, nádrže, sudy a cisterny v okolí chladit vodní mlhou

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   požární ochranný oblek (použití jen mimo nebezpečnou zónu), oblek proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oblek, v nebezpečné zóně izolační dýchací přístroj

Další údaje:   Třída nebezpečnosti:				III.

Teplotní třída: 				T3

Výhřevnost [MJ/kg]: 				43

6.  Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Pro únik ze zamořeného prostoru použijte masku s filtrem proti  organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje vznícení. Vykažte z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Zdržujte se pokud možno na návětrné straně.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte průniku do kanalizace, vody a půdy. Při průniku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. Při rozsáhlejší kontaminaci zajistěte sanační práce ve spolupráci s příslušným OÚ, referátem životního prostředí či příslušným inspektorátem ČIŽP.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Podle situace látku bezpečně odčerpejte, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona.

Další údaje:   -

7.  Pokyny  pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení:

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a potřísnění pokožky a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření.

Pokyny pro skladování:

Pro skladování platí ČSN 65 0201. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Chraňte před statickou elektřinou. Používejte předepsaná zařízení. Skladujte v originálních obalech v suchých a krytých skladech při teplotách 0 až 30 oC.

8.  Kontrola expozice a osob

Technická opatření:  větrání, místní odsávání

Kontrolní parametry:   NPK-P průměrná/mezní (mg.m-3):		500 / 2500     (pro benzíny)

Osobní ochranné pomůcky - ochrana dýchacích orgánů:   maska s filtrem proti organickým parám

- ochrana očí:   ochranné brýle

- ochrana rukou:   ochranné rukavice

- ochrana kůže:   ochranný pracovní oděv

Další údaje:   -

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 oC):    			kapalina

Barva:   					bezbarvá

Zápach (vůně):    			parafinický, petrolejový

Hodnota pH  (při 20 oC):    		neuvádí se

Teplota (rozmezí teplot) tání  ( oC):   	- 20

Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC):   	185 - 225

Bod vzplanutí  ( oC):   			>65

Bod hoření: ( oC):			neuvádí se

Teplota vznícení: ( oC):			> 200

Meze výbušnosti - horní mez (% obj.):   	62

- dolní mez (% obj.):   	0.6

Oxidační vlastnosti:   			neuvádí se

Tenze par (při 20 oC):			0.05 kPa

Hustota (při 20 oC): 			730 - 760 kg.m-3

Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě:		nerozpustný

- v tucích:	rozpustný

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:   	není změřen

Další údaje:   - Mezní experimentální bezpečná spára (mm):	1.02

# - Maximální výbuchový tlak (MPa)		0,6 až 0.9

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:    za normálních podmínek

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:   vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   silná oxidační činidla

Nebezpečné rozkladné produkty:   za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý

Další údaje:    -

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita  - LD0, orálně, potkan (mg.kg-1):   				> 15000

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):   		netoxické

- LD50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (ppm/4 hod):   	neuvádí se

Subchronická - chronická toxicita:   	není známo

Senzibilizace:   				není očekávána

Karcinogenita:   				neuvádí se

Mutagenita:   	negativní test na detekci poškození a opravy DNA a Amesův test, pozitivní test na chromozómové mutace in vitro

Toxicita pro reprodukci:   		není známo

Zkušenosti u člověka:   	delší kontakt s pokožkou způsobuje její odmaštění, vdechnutí může být smrtelné (dále viz kap.3)

Provedení zkoušek na zvířatech:   		údaje byly zjištěny dodavatelem suroviny

Další údaje:   -

12. Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy   	 není očekávána vysoká toxicita

Rozložitelnost:     	na základě dat podobných látek se očekává dobrá odbouratelnost, rychle se oxiduje při fotochemické reakci na vzduchu

Toxicita pro ostatní prostředí:    		není známo

CHSK:   				není známo

BSK5:   					53 %

Další údaje:

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:   spalování v zařízení ke zneškodnění nebezpečného odpadu povoleném ve smyslu příslušného zákona (spalovně nebezpečných odpadů)

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:  obal vyprázdněte a odevzdejte do sběru jako tříděny odpad

Další údaje:   -

14. Informace pro  přepravu

Není nebezpečný pro přepravu dle ADR/RID.

Další údaje:    -

15. Informace o právních předpisech

Na látku/přípravek se mimo jiné vztahují následující právní předpisy:

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších  zákonů  ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je klasifikace látky/přípravku následující:

Klasifikace :

- výstražné symboly:   	Xn 	Zdraví škodlivý

- R-věty:   		R 65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

- S-věty:   		S2	Uchovávejte mimo dosah dětí

S 23	Nevdechujte páry

S 24/25	Zamezte styku s kůží a očima

S 62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Značení výrobku

- výstražné symboly:   	Xn

- R-věty:   		R65

- S-věty:   		S2-23-24/25-62

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č.64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je látka/přípravek v případě, že se stane odpadem , klasifikován pod číslem katalogu odpadů 070700.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle našich poznatků, dle poznatků našich dodavatelů, na základě testů provedených specializovanými institucemi a s využitím výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí být zcela vyčerpávající. Údaje zde obsažené nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku.