1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:	Larrin® na rez a vodní kámen, čistič

Číslo výrobku:					01064

Doporučený účel  použití:   Zvláště silný čistící přípravek pro WC, sanitární zařízení a další povrchy

odolné vůči kyselinám.

Číslo CAS:	směs - neuvádí

Číslo ES (EINECS):	směs - neuvádí

1.2 Identifikace výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:	STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Místo podnikání nebo sídlo:	Ohradní 30, PRAHA 4-Michle  145 09

Identifikační číslo:	00028134

Telefon:	02-4148 1030

Fax:	02-4148 0197

1.3 Nouzové telefonní číslo:	non-stop 02-24919293 nebo 02-24915402

Adresa:	Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na bojišti 1, Praha 2, PSČ 128 02

2. Informace o složení látky nebo přípravku

2.1 Charakteristika výrobku:

Přípravek je směsí anionických a neionických tenzidů, anorganických a organických kyselin, parfému, barviva a pomocných přísad. Vzhledem k nízké hodnotě pH je vysoce účinný a vhodný odstraňování rzi, vodního kamene, zejm. v oblastech s tvrdou vodou.

2.1 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

__________________________________________________________________________________________

Chemický název:                         Obsah (%):  Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly:	R-věty:	    S-věty:

__________________________________________________________________________________________

Kyselina orthofosforečná 		< 20 	7664-38-2  	231-633-2  	Xi 	36/38  	    (1/2-)26-45

Kyselina citronová monohydrát	< 10  	77-92-9 		201-069-1 	Xi 	36 	     24/25

Isotridecanolethoxylát – polymer             <  5 	 polymer 		- 		Xn 	22-36/38		-

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Přípravek je látkou dráždivou (symbol Xi) ve smyslu kriterií zákona č. 157/1998 Sb. Přípravek účinkuje dráždivě zejména na sliznice (oční spojivky) a na  kůži. Při zahřátí a rozkladu vznikají páry (jedovaté oxidy fosforu), které dráždí oči a dýchací orgány, sliznice nosu a hrtanu, mohou vyvolat kašel, nevolnost a dušnost.

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Přípravek v dané koncentraci je pro vodu nebezpečná látka.

3.3 Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Přípravek nezahřívat. Aplikace výlučně podle návodu k použití. Železo, ocel, hliník a jejich sloučeniny, event. jiné konstrukční materiály, jsou při delším působení přípravku korodovány. Korozivní účinek je zesílen při teplotách nad 80°C. Nevhodné je i použití přípravku na ostatní povrchy málo odolné vůči kyselinám, např. mramor.

3.4 Další údaje:	-

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z tohoto bezpečnostního listu.

4.2 Při nadýchání:

Při podráždění dýchacích cest zajistěte přívod čerstvého vzduchu nebo postiženého vyveďte ze zamořeného prostoru, zajistěte tělesný a duševní klid, nenechejte chodit a prochladnout. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékaře.

4.3 Při styku s kůží:

Odložit veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umýt vodou a mýdlem. Podrážděnou pokožku ošetřit vhodným reparačním prostředkem (krémem). Při přetrvávajícím dráždění vyhledat lékařskou pomoc.

4.4 Při zasažení očí:

Při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachovat čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajícím dráždění vyhledat lékařskou pomoc.

4.5 Při požití:

Ihned vypláchnout ústa velkým množstvím vody a poté vypít nejméně 0,5 litru vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc.

4.6 Další údaje: -

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:		Přípravek sám nehoří, při požáru v okolí lze použít vodu nebo pěnu.

5.2 Nevhodná hasiva:		Ostrý vodní proud, aby nedocházelo k rozptylování přípravku do okolí.

5.3 Zvláštní nebezpečí:	Při zahřátí reaguje s vodou a s kovy a tvoří vodík. Pokud se vodík vytvoří v

uzavřených prostorách, vzniká se vzduchem výbušná směs. Při zahřátí a

rozkladu tvorba jedovatých par oxidů fosforu.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:	Izolační dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu,

ochranný oblek.

5.5 Další údaje:	-

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Použít osobní ochranné prostředky, zabránit kontaktu s kůží a očima.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Koncentrovaný produkt ve větších množstvích nesmí proniknout do povrchových a spodních vod. Při úniku většího množství ihned informovat hasiče. Při menších množstvích jímat materiálem, který absorbuje kapaliny nebo ve vyšším ředění postupně odvádět do kanalizace nebo bezprostředně neutralizovat dle bodu 6.3.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Neutralizovat sodou, hašeným vápnem nebo drceným vápencem (nejlépe směs sody a vápna v

poměru 1:1) a skládkovat. Vhodné pro spalování v rotační peci.

6.4 Další údaje: -

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:

Při manipulaci s originálně zabaleným výrobkem nejsou potřebná žádná zvláštní ochranná opatření. Při práci s přípravkem používat ochranné rukavice (pryžové, plastové), chránit oči,  nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.

7.2 Pokyny pro skladování:

Skladovat při teplotách 5°- 30°C v suchých a dobře větraných prostorách, chráněných před povětrnostními vlivy a nepřístupných pro děti. Přepravovat v běžných krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněných před vlivy počasí, při teplotách 5°- 30°C.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:			Zajistit adekvátně větraný prostor.

8.2 Kontrolní opatření:

Dostupné údaje pro  kyselinu orthofosforečnou NPK-P (USA – databáze Danela):

NPK (mg.m-3):		1

NPK-Pm (mg.m-3):	3

8.3 Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů:	Při delší expozici nebo zvýšené teplotě použít masku s odpovídajícím

filtrem.

Ochrana očí:			Ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana rukou:			Ochranné rukavice.

Ochrana kůže:			Při delší expozici ochranný oděv.

8.4 Další údaje:	-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20°C):			kapalné

Barva:					zelená, pastelová

Zápach (vůně):				svěží parfémová kompozice

Hodnota pH přímo (při 20°C):		1,5 - 3,5

Teplota (rozmezí teplot)  tání (°C):		nestanovena

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):		nestanovena

Bod vzplanutí (°C):				irelevantní

Hořlavost:				nehořlavý

Samozápalnost:			nestanovena

Meze výbušnosti:                               nevýbušný

Oxidační vlastnosti:				nestanoveny

Tenze par (při 20	°C):                           nestanovena

Hustota (při 20	°C):	                      1050 kg.m=3

Rozpustnost ve vodě (při 20°C):	 rozpustný

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, při nichž je výrobek stabilní:		Přípravek je za normálních podmínek stabilní.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:	Není známo, že by přípravek byl nestabilní.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:

Železo, ocel, hliník a jejich sloučeniny jsou při delším působení korodovány, účinek zesílen při teplotách nad 80°C.

Nebezpečné rozkladné produkty:  Oxidy fosforu.

11. Toxikologické informace

Pro přípravek nebyly toxikologické údaje stanoveny.

Dostupné údaje pro jednotlivé komponenty přípravku:

Kyselina orthofosforečná

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):				1530

LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):		2740

LC50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):		> 850

Dráždivost kůže – králík, 24 hod. (mg SEV):		595

Dráždivost oko – králík, 24 hod. (mg SEV):			119

Zkušenosti u člověka:	orálně muž TDLo (mg.kg-1): 	1286

nezaznamenaná aplikace muž TDLo (mg.kg-1):	220

## Kyselina citronová monohydrát

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):				11700

LD50, orálně, myš (mg.kg-1):				5040

Dráždivost  – místní účinek:  				Může způsobit dráždění očí a kůže.

Zkušenosti u člověka: Při normálním použití není známo a neočekává se poškození zdraví.

Isotridecanolethoxylát – polymer

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):				>200 < 2000

Dráždivost primární, kůže – králík,  (test OECD 404):	není dráždivý

Dráždivost primární, sliznice, oko, králík,  (test OECD 405):	dráždivý

12. Ekologické informace

Pro přípravek nebyly ekotoxikologické údaje stanoveny.

Dostupné údaje pro jednotlivé komponenty přípravku:

Kyselina orthofosforečná

LC50 96 hod., ryby (mg.l-1):				1000 - 100

smrtelná koncentrace pro ryby (mg.l-1):			138

## Kyselina citronová monohydrát

Rozložitelnost: Snadno biologocky rozložitelný podle příslušného testu OECD.

Isotridecanolethoxylát – polymer

LC50 96 hod., ryby, Leuciscus idus (mg.l-1):			1 - 10

EC50 48 hod., dafnie (mg.l-1):				1 - 10

EC50 72 hod., řasy (mg.l-1):				1 - 10

Stupeň eliminace:					> 90%(metoda OECD 301A/ISO 7827

Rozložitelnost: Pro přípravek nestanovena, rozložitelnost aktivních organických složek  60 –  90% .

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

V případě větších množství neutralizovat sodou, hašeným vápnem nebo drceným vápencem (nejlépe směs sody a vápna v poměru 1:1) a skládkovat. V menších dávkách likvidovat postupně splachováním do WC.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Obaly vypláchnout a zneškodňovat jako tříděný plastový odpad.

14. Informace pro přepravu

# Není nebezpečným zbožím ve smyslu přepravních předpisů.

15. Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. a prováděcích předpisů klasifikován takto:

Výstražné symboly nebezpečnosti (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a § 5 vyhl. č. 26/1999 Sb.:

Xi - dráždivý

Přiřazené R-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

R   36/38 	Dráždí oči a kůži

Přiřazené S-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

- 2	Uchovávejte mimo dosah dětí

- 24/45	Zamezte styku s kůží a očima

- 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 				vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

- 37	Používejte vhodné ochranné rukavice

- Pokyny pro první pomoc (§ 12, odst. 2, písm. f Zák. č. 157/1998 Sb.):

- V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li  se možno, ukažte toto označení).

- Další právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

- Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

- Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nevytvářejí však základ pro jakýkoliv smluvní vztah. V případě použití přípravku jiným způsobem, než doporučeným v tomto bezpečnostním listě, neodpovídáme za případnou škodu takto vzniklou.

Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 157/1999 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, nařízením vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek a vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.