### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 1 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

1.	Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce :

1.1.    Identifikace přípravku :

1.1.1. Obchodní název přípravku :  Epacid – komponenta A

#### 1.1.2. Další názvy látky :

1.1.3. Doporučený účel použití : složka epoxidové nátěrové hmoty

1.2.	   Identifikace výrobce :

1.2.1. Jméno / obchodní jméno :

##### HLUBNA ch.v.d. v Brně

Sídlo (místo podnikání) výrobce :

Zábrdovická 10, 658 29 Brno

Identifikační číslo :  IČO 030244

Telefon : 				Fax : 				e-mail :

05-45321266, 05- 45210302-5		05-45211606

1.2.2. Nouzové telefonní číslo :   05- 45321266

1.3.	   Informace v případě nehody podává v ČR :

1.3.1. Nouzové telefonní číslo pro celou ČR :

Nepřetržitě :  02- 24919293 nebo 02- 2491 5402 nebo 2491 4575

1.3.2. Adresa :

Klinika nemocí z povolání,

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

2.   Informace o složení přípravku :

2.1.	Chemická charakteristika přípravku :

epoxidová pryskyřice s přídavkem pigmentů, plniv a rozpouštědel

2.2.	Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky ve smyslu kritérií zákona č. 157/1998 Sb.

a jej prováděcích předpisů :

| Chem. název | Obsah % | Číslo CAS : | Číslo ES (EINECS) : | Výstražný symbol : | R věty : | S věty : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 2,8 | 67-64-1 | 200-662-2 | F | 11 | (2-)9-16-23-33 |
| lakový benzin xylen | 1,15 | 1330-20-7 | 108-38-3 | Xi Xn | 10-36/37/38 10-20/21-38 | 24/25 |
| Xylen butanol | 25,2 6,1 | 1330-20-7 71-36-3 | 108-38-3 200-751-6 | Xn Xn | 20/21-10-38 10,20 | (2)-25 (2)-16 |
| Toluen | 2,8 | 108-88-3 | 203-625-9 | F,Xn | 11-20 | (2)-16-25-29-33 |

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 2 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

3.   Údaje o nebezpečnosti přípravku :

#### Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb.

#### 3.1.   Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku :

Zdraví škodlivý při vdechování, dráždí oči a kůži. Při kontaktu s kůží může zhoršit existující záněty kůže. Při požití dochází k popálení v ústech a hrtanu, vznik celkové nevolnosti. Při inhalaci může vyvolat nevolnost a zvracení. Při kontaktu s očima může způsobit vážné přechodné poruchy zraku.

3.2.   Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku : není známo

3.3.   Možné nesprávné použití látky/přípravku :  -

3.4.   Další údaje :

4.   Pokyny pro první pomoc :

4.1.    Všeobecné pokyny :

V případě nadměrné expozice by se mělo ošetření zaměřit na symptomy a klinický stav pacienta. Ve všech případech při požití, nadýchání a zasažení pokožky vyhledat lékařskou pomoc.

4.2.	Při nadýchání :

Odvést postiženého na čerstvý vzduch a udržovat v teple a klidu. Je-li dýchání nepravidelné nebo dochází-li k zástavě dechu, je nutné zavést umělé dýchání a vyhledat lékařskou pomoc.

4.3.	Při styku s kůží :

Neprodleně odstranit znečištěný oděv. Zasaženou kůži omýt vlažnou vodou.

4.4.	Při zasažení očí :

Okamžitě bez přerušení vyplachovat oči po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

4.5.	Při požití :

Nevyvolávat zvracení. Vypít vodu v malých dávkách. Vyhledat lékařskou pomoc.

4.6.    Další údaje :

4.6.1. Stručné příznaky a účinky okamžité, zpožděné i dlouhodobé vyvolané expozicí :

Specifické příznaky nejsou známy.

4.6.2. Údaj o umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc vč. léků a přístrojů :

4.6.3. Doporučení pro lékařskou první pomoc : Léčba je symptomatická.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 3 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

5.   Opatření pro hasební zásah :

5.1.    Vhodná hasiva :

Vodní mlha, suché práškové chemikálie, alkoholuvzdorná pěna.

5.2.	Nevhodná hasiva :

Přímý vodní proud

5.3.	Zvláštní nebezpečí ( upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení ) :

Při požáru může vznikat hustý černý dým. Vystavením produktům rozkladu může být zdraví nebezpečné. Chladit uzavřené nádoby vystavené ohni vodou.

5.4.	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče :

Při protipožárním zásahu nutno chránit osoby nezávislými dýchacími přístroji.

5.5.    Další údaje :

6.   Opatření v případě náhodného úniku :

6.1.	Bezpečnostní opatření pro ochranu osob :

Zabránit kontaktu s očima, kůží a vdechování páry. Zajistit dostatečnou ventilaci a vyloučit zdroje hoření.

6.2.	Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí :

Zabránit dalšímu úniku. Zamezit průniku do půdy, vod a kanalizací. Při průniku látky do vody informovat odběratele vody a zastavit její používání.

6.3.	Doporučené metody čištění a zneškodňování :

Při větších množstvích je nutné rozlitý produkt přehradit a zachytit kapalným absorpčním materiálem a odčerpat.

Při menších množstvích rozlitý produkt pohltíme absorpčním materiálem (pískem apod.) a zneškodnit dle instrukcí.

6.4.	Další údaje :

7.   Pokyny pro zacházení a skladování :

7.1.	Pokyny pro zacházení :

7.1.1. Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem :

Dodržovat pracovní předpisy. Manipulace a aplikace provádět pouze v dobře odvětraných místnostech.

7.1.2. Další zvláštní požadavky vč. zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem : Uchovávejte v těsně uzavřených původních obalech. Zamezte skladování v blízkosti tepelných zdrojů a vystavováním účinkům slunečního záření.

7.1.3. Ochrana před požárem nebo výbuchem : Zamezit tvorbě par.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 4 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

7.2.	Pokyny pro skladování :

7.2.1. Pokyny pro skladování přípravku :

7.2.1.1.Podmínky pro bezpečné skladování :

Skladujte v čistých, dobře uzavřených, původních obalech v krytých prostorách při teplotách 10 – 20 C. Sklad musí být dobře větratelný a musí mít přípojku pitné vody. Musí vyhovovat ČSN 65 0201. Nekouřit, zamezit vstup nepovolaným osobám. Výrobek nesmí být skladován v blízkosti tepelných zdrojů a vystaven účinkům přímému slunečnímu záření.

7.2.1.2.Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky :  -

7.2.1.3.Další zvláštní požadavky vč. typu materiálu pro obal :  Skladiště a pracoviště musí být vybaveno lékárničkou.

7.2.1.4.Ochrana před požárem a výbuchem :

7.2.2.	Pokyny pro společné skladování :

7.2.2.1.Podmínky pro bezpečné společné skladování :

Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.2.2.2.Ochrana před požárem nebo výbuchem :

8.   Kontrola expozice a ochrana osob :

8.1.    Technická opatření (případně jiná opatření ) na omezení expozice osob:

Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

Zajistěte dobré větrání pracoviště. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

8.2.    Kontrolní parametry : -

Doporučená metoda měření látek  v ovzduší : -

8.3.    Osobní ochranné prostředky :

Ochrana dýchacích orgánů :  použít masku s filtrem

#### Ochrana očí :  ochranné brýle a obličejový štít

Ochrana rukou : chemicky odolné ochranné rukavice z PVC

Ochrana kůže :  Může-li docházet ke styku s pokožkou, doporučuje se vhodná ochrana paží a rukou vhodnými ochrannými prostředky. Nosit antistatické oděvy z přírodních vláken.

8.3.	Další údaje  vč. všeobecných hygienických opatření :

Před manipulací ošetřit pokožku ochranným krémem. Po skončení práce omýt pokožku vodou a mýdlem a použít reparační krém. Neprodleně odstranit veškerý znečištěný oděv.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 5 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti :

9.1.    Skupenství ( při 20 oC) : řídká, zabarvená kapalina

9.2.    Barva :   odpovídá barevné vzorkovnici

9.3.    Zápach (vůně) :   po organických rozpouštědlech

9.4.    Hodnota pH (při oC) :   Nestanoveno

9.5.    Teplota (rozmezí teplot) tání (oC) : Nestanoveno

9.6.    Teplota (rozmezí teplot) varu (oC) :  Nelze aplikovat

9.7.    Bod vzplanutí (oC) :   21oC

9.8.    Hořlavost :   27O C bod hoření

9.9.    Teplota vznícení : -

9.10.	Meze výbušnosti : horní mez (% obj.): nestanovena

dolní mez (% obj.) : nestanovena

9.11.   Oxidační vlastnosti :  Neaplikovatelné

9.12.  Tenze par (při 20 oC) : nestanovena

9.13.  Hustota ( při 20oC) :   4/20 oC           40 až 60 s

9.14.  Rozpustnost (při 20 oC) :

- ve vodě : nerozpustné

v rozpouštědlech : (včetně specifikace oleje ) :  toluen, xylen, eter, glykoeter

9.15.  Rozdělovací koeficient : n-oktanol/voda :  Nestanoven

9.16.  Další údaje :

10.	Stabilita a reaktivita :

10.1.	Podmínky za nichž je výrobek stabilní :

Za normálního způsobu použití při předepsaném skladování, manipulaci a použití je přípravek stabilní. Při vystavení vysoké teplotě mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu jako  CO, CO2, oxidy dusíku a kouř.

10.2.  Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat :  -

10.3.  Látky a materiály s nimiž výrobek nesmí přijít do styku :   nejsou známy

10.4.	Nebezpečné rozkladné produkty (Uvedou se nebezpečné látky, které vznikají při

rozkladných nebo jiných reakcích výrobku např.polymerace, a jsou nebezpečné pro zdraví člověka ) :   nejsou

10.4.1. Potřeba stabilizátoru v přípravku :   -

10.4.2. Možnosti nebezpečné exotermní reakce :

Při používání k určenému účelu nevznikají žádné nebezpečné reakce.

10.4.3. Význam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku :  -

10.4.4. Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou :   -

10.4.5. Možnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty :   -

10.4.6. Nebezpečí polymerace :   Nevzniká

10.5.  Další údaje :   -

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 6 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

11.	Toxikologické informace :

11.1   Akutní orální toxicita :

Sadurit Z1: páry v koncentraci nad NPK dráždí sliznice a oči, mohou se projevit bolesti hlavy a malátnost. RoLD50=15 ml/kg. Při vysokých koncentracích způsobuje podráždění sliznice a zpomaluje reakce a koordinace pohybu.

11.2.	Subchronická-chronická toxicita :  Není stanovena

11.3.	Dráždivost přípravku :

Pro kůži a sliznice : stupeň 4 – silně dráždící

Pro oči : stupeň 2 – slabě dráždící

#### 11.4.   Senzibilizace : Senzibilizační účinek není znám.

11.5.   Karcinogenita :  Pro přípravek nestanovena

11.6.	Mutagenita:      Pro přípravek nestanovena.

11.7.	Toxicita pro reprodukci :  Pro přípravek nestanovena

11.8.   Narkotické účinky :   -

11.9.   Zkušenosti u člověka

#### 11.10.	 Provedení zkoušek na zvířatech :

Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen.

11.11.  Další údaje :

12.	 Ekologické informace :

12.1.	Ekotoxicita přípravku :

Pro přípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici.

12.2.1. Akutní toxicita přípravku  pro vodní organismy :  Nestanovena.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg –1) :    Nestanovena.

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg –1) :    Nestanovena.

- IC50, 72 hod., řasy (mg.kg –1) :      Nestanovena

12.2.2. Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy :

Nestanovena.

12.3.   Rozložitelnost :  Nestanovena.

12.4.   Toxicita pro ostatní prostředí :   Nestanovena.

12.5.	Další údaje :

12.5.1. CHSK pro přípravek :  Nestanovena

12.5.2. BSK5 : Nestanovena

12.6.   Další údaje :  Přípravek nesmí ve velkém množství vniknout do povrchových a spodních vod, ani do kanalizace. V případě havárie okamžitě informovat příslušné orgány.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 7 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

13.  Informace o zneškodňování :

13.1.  Způsoby zneškodňování přípravku :

Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů

o zneškodňování odpadů. Zbytky nevytvrzených komponent  spalovat ve shodě s platnými předpisy ve spalovně pro nebezpečný odpad. Vytvrzené se popř. skladují na určených skládkách. Znečištěné pracovní pomůcky, znehodnocené ochranné pomůcky se spalují ve vhodných spalovnách průmyslového odpadu.

13.2.  Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu :

Při důkladném vyprázdnění likvidovat formou šrotu. Při jeho úpravách se nesmí používat postupů s otevřeným ohněm ( řezání plamenem ). Obaly z umělé hmoty nejlépe likvidovat ve spalovně.

13.3.   Další údaje : Nekontaminované obaly patří do sběru.

13.3.1.Právní předpisy o odpadech v ČR :

Zákon č. 125/1997 Sb. , o odpadech a jeho prováděcí předpisy.

13.3.2.Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb. :

Kód druhu odpadu :  55903

Název druhu odpadu :  zbytky nevytvrzených pryskyřic

Kategorie odpadu : ZN

Kód podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy :

Kód druhu odpadu :  35106

Název druhu odpadu :  nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin

Kategorie odpadu : ZN

Kód druhu odpadu :  57123

Název druhu odpadu :  zbytky vytvrzené nátěrové hmoty

Kategorie odpadu : 0

14.	 Informace pro přepravu :

Přípravek není nebezpečná látka pro silniční a železniční přepravu. Výrobek musí být skladován odděleně od potravin.

14.1.   Pozemní přeprava :

ADR/RID :Třída :  3

Číslice/ Písmeno :  5b

Kemlerovo číslo :  33

Číslo UN :    1263

Karta TREM :

Typ/Skupina obalu :

Výstražná tabule:

Označení zboží :

Poznámka :

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 8 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

14.2.	Vnitrozemská vodní přeprava :

#### ADN/ADNR :  Třída :

Číslo / písmeno :

Kategorie :

Poznámka :

14.3.   Námořní přeprava :

IMDG : Třída :  3.3

Stránka :

Číslo UN :   1263

Typ / Skupina obalu : II

Číslo EMS :  3-05

MFAG :  310

Látka znečišťující moře :

Správný technický název :

Poznámka :

14.4.	Letecká přeprava :

ICAO / IATA : Třída :  3

Číslo UN :   1263

Typ / Skupina obalu : II

Správný technický název :

Poznámka :

14.5.	Další údaje :

Odpadá.

15.	 Informace o právních předpisech :

15.1.   Klasifikace a označování přípravku :

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. , o chemických látkách a

chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů a předpisů jej

provádějících, na obale, etiketě apod. takto klasifikován a označen :

15.1.1.Výstražný symbol (písmenné a slovní vyjádření) podle § 4 a přípohy č. 4 k nařízení

vlády č. 25 /1999 Sb. a § 5 vyhlášky č. 26 /1999 Sb. :

Xn – zdraví škodlivý

F – vysoce hořlavý

15.1.2.Chemické názvy nebezpečných látek, jejichž obsah zapřičiňuje že je přípravek

klasifikován jako nebezpečný, a to podle Seznamu dosud klasifikovaných

nebezpečných chemických látek (tabulka C přílohy č.1 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.)

nebo podle Seznamu látek vydaného podle § 6  odst.2 písm. a)  zákona č.157/ 1998 Sb.

(tzv. EINECS) nebo podle IUPAC :

xylen, butanol, aceton, lakový benzin, toluen

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 9 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

15.1.3. Čísla a slovní znění přiřazených R-vět (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

R  11         Vysoce hořlavý

R  36/37/38   Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 20/21      Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

15.1.4. Čísla a slovní znění přiřazených S-vět (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 25/ 1999 Sb.) :

S  2        Uchovávejte mimo dosah dětí.

S  9        Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S  16      Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření

S  23      Nevdechujte plyny

S  24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S  36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S  26     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S  28     Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S  33     Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

15.1.5. Další povinné označení výrobků, které obsahují látky vyjmenované v § 9 vyhlášky

MPO č. 26/1999 Sb. :

Odpadá.

15.1.6. Pokyny (event. další pokyny neobsažené v čl. 15.1.4 ) pro předlékařskou první pomoc

u přípravků určených pro prodej v maloobchodě ( § 12 odst. 2 písm. f / zákona

č. 157/1998 Sb. )

15.1.7.Jiné hygienicky významné označení :

Odpadá.

15.2.	 Jiné předpisy :

15.2.1. Zdravotnické předpisy :

Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, v platném znění.

16.	Další informace :

16.1.   Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např.

pokyny pro školení, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití

přípravku apod.) :   Při  řádném zaškolení pro práci je minimální nebezpečí

poškození zdraví.

16.2.	Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu :

Údaje výrobce , databáze (zejména EUROLIST) a katalogy MERC a FLUKA.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 10 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta A

Prohlášení :

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

## Bezpečnostní list vydal Výrobně-technický útvar ch.v.d. Hlubna Brno