BEZPEČNOSTNÍ  LIST

Datum vydání: 22.6.1999

Datum revize:

Název výrobku:            W E C T O L   čistící sůl na WC	       PNV 04 57 99

- Identifikace přípravku a výrobce

- 1.1.	Obchodní název výrobku:	W E C T O L  čistící sůl na WC

- 1.2.	Identifikace výrobce:

- 1.2.1.	Obchodní jméno: 	Důbrava chemické výrobní družstvo

# Sídlo: 			Valašské Klobouky, Hřbitovní 97, PSČ  766 33

- Identifikační číslo:	00 03 02 79

- Telefon:		0636/320 641-3

- Tel/fax: 	0636/320 579

    - Nouzové telefonní číslo: 0602716738

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko(TIS)

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Telefon nepřetržitě 02/24 91 92 93, 24 91 54 02,  24 91 45 75

#### Informace o složení přípravku

2.1. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

a) Chemický název:  	 Kyselina šťavelová

Obsah: 	         12,5  - 14 %

Číslo CAS:		144-62-7

Číslo ES:		205 - 634 - 3

Indexové číslo:	607-006-00-8

Výstražný symbol nebezpečnosti:  X n   pro c > 5 %

R – věta:		R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

S – věta:		S (2-) 24/25

- Chemický název:   	Hydrogensíran sodný

Obsah:		0 – 4,9 %

Číslo CAS:		7681 - 38 -  1

Číslo ES:		231 - 665 –7

Indexové číslo:	016-046-00-X

Výstražný symbol nebezpečnosti:  C; Xi

R – věta:		R 34 – 37. Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány.

S – věta:		S(1/2-)26 – 36/37/39 – 45

- Údaje o nebezpečnosti přípravku

  - Nejzávažnější nebezpečí pro zdraví člověka při používání přípravku:

- Přípravek je zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Může mírně dráždit

- oči a   kůži, případně cesty dýchací.

  - Negativní účinky při obvyklém nebo nesprávném použití přípravku:

Možný nežádoucí účinek na kůži ( případně dráždění, zčervenání), náhodné   zanesení prachu do očí (pálení, slzení, zčervenání..), případně  vdechnutí prachu(může dráždit nos i hrdlo-pálení, kašel…). Náhodné požití by mohlo vyvolat pálení, bolení břicha, zažívací potíže.

4. 	Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže, při požití nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při styku s kůží: Setřást přípravek z oblečení. Kůži omýt velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem a pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Ihned vymývat proudem čisté vody po dobu 10-15 minut vyhledat lékařskou pomoc

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, dát vypít čtvrt až půl  litru vlažné vody. Vždy vyhledat lékařskou pomoc

Při nadýchání: dopravit na čerstvý vzduch

5.  Opatření pro hasební zásah: výrobek není hořlavinou

- Opatření v případě náhodného úniku:

Rozsypaný přípravek smést a předat k likvidaci.

7.   Pokyny pro zacházení a skladování:

7.1. Pokyny pro zacházení s přípravkem

Přípravek je určen pro malospotřebitele.

Použití: čištěné plochy navlhčete, posypte buď přímo Wectolem nebo   potřete Wectolem nasypaným na mokrý hadr a nechte působit podle potřeby 10 až 30 minut, případně i přes noc. Pak očistěte kartáčem a důkladně opláchněte vodou. U větších nánosů opakujte. Nepoužívejte na smaltované předměty.

  - Výrobky se dopravují v krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněny před

povětrnostními  vlivy  a  skladují  v  suchých, krytých skladech při teplotách +5 až

+ 25°C.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob:

8.1. Technická opatření:

Běžná hygienická opatření- Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Případně ošetřit pokožku vhodným reparačním krémem.

  - Kontrolní parametry:

- Přípravek obsahuje kyselinu šťavelovou, pro niž je stanovena nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním ovzduší –NPK-P:  1 mg/m3

  - Doporučené postupy monitorování expozice osob: není nutné

  - Typy osobních ochranných prostředků:

- Ochrana dýchacích orgánů: není nutné, jestliže koncentrace nepřekročí NPK-P, jinak respirátor ( při běžném použití výrobku se expozice nepředpokládá).

- Ochrana očí: není nutná, případně ochranné brýle

- Ochrana rukou: gumové rukavice

- Ochrana kůže: vhodný ochranný oděv

- Fyzikální a chemické vlastnosti přípravku:

Skupenství (při 2OoC): 	krystalická  látka

Barva:				světle zelená

Vůně:				po použitém parfému

Hodnota pH l% roztoku:		max. 3,5

Hořlavost:				přípravek není hořlavina

Rozpustnost:				rozpustný ve vodě

## 1O.	 Stabilita a reaktivita:

Za předepsaných podmínek je výrobek stabilní.

11.	Toxikologické informace: výrobek nebyl toxikologicky testován

Akutní toxicita: LD 50 (pro požití)orálně: netestováno

Dráždivost oční : netestováno, předpokládá se mírné dráždění

Dráždivost kožní: netestováno

Senzibilizace:	nepředpokládá se

Karcinogenita:	nepředpokládá se

Mutagenita:	nepředpokládá se

Toxicita pro reprodukci: nepředpokládá se

Zkušenosti u člověka: výrobek se vyrábí od r.1984 a za celou dobu nebyly uplatněny žádné připomínky a reklamace z titulu bezpečnosti výrobku

Provedení zkoušek na zvířatech: přípravek nebyl toxikologicky testován na zvířatech

Další údaje:

- Ekologické informace: přípravek nebyl testován

- Informace o zneškodňování

- 13.1. Způsoby zneškodňování přípravku: zlikvidovat v souladu se zákonem a

- souvisejícími předpisy.

- 13.2. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

- po vypláchnutí vodou – ostatní odpad - tříděný komunální odpad – plasty,

- Informace pro přepravu: přípravek není nebezpečný z hlediska dopravních předpisů

- Informace o právních předpisech

  - Přípravek je ve smyslu zákonu č. 157/98 Sb a předpisů jej provádějících klasifikován jako: Zdraví škodlivý – Xn

  - Názvy chemických látek uváděných v textu označení obalu:

Kyselina šťavelová

15.3.	Čísla a a slovní znění přiřazených R-vět:

### R 2l/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití

15.4.	Čísla a slovní znění přiřazených S-vět:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

  - Jiné předpisy:

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

- Směrnice MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

- Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.