BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání:5.11.1999		Datum revize v ČR:     		Klasifikace: Xi - dráždivý

Datum posledního přepracování v zahraničí:

Název výrobku: REAL gel chlorax

1.	Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

  - Obchodní název přípravku: Real gel chlorax

  - Doporučený způsob použití: univerzální čistící prostředeks desinfekční přísadou

1.3	Identifikace výrobce/dovozce:	obchodní jméno:	 Zenit, spol. s r.o.								 Pražská 162,  286 12  Čáslav						IČO:  44707070

Telefon: 0322/304111		 	fax: 0322/313688

Nouzové telefonní číslo:

Informace v případě nehody podává v ČR:

1.4	Distributor:	Vladimír Janeček, Janeček & Lebeda sdružení, Čáslavská 7, 130 00 Praha 3, IČO: 40674258

2.	Informace o složení přípravku:

### Chemický název	Obsah v %	Číslo CAS	  Číslo ES	Výstr. symb.	R-věty	S-věty

### (EINECS)         nebezpečnosti

laurylsulfát sodný 29%	8,50	68585-47-7	271-557-7	Xi	36/38	26-37

chlornan sodný 150 g/l	7,00	7681-52-9	231-668-3	Xi	31-36/38	(1/2)-28-45-50

hydroxid sodný 47%	1,00	1310-73-2	215-185-5	Xi	36/38	(1/2)-26-37/39-45

lauryldimethylaminoxid 30%	2,00	1643-20-5	216-700-6	Xi	38-41	26-28-38/39

3.	Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

  - Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: - dráždí oči a kůži

  - Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: uvolňuje toxický plyn (chlór) při styku s kyselinami.

  - Možné nesprávné použití přípravku: za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný

  - Další údaje: ne

4.	Pokyny pro první pomoc

  - Všeobecné pokyny:	Při zdravotních potížích nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc.

  - Při nadýchání:	Přenést na čerstvý vzduch.

  - Při styku s kůží:	Důkladně omýt vodou, převléknout kontaminovaný oděv.

  - Při zasažení očí:	Důkladně vypláchnout proudem čisté vody (alespoň 15 minut), vyhledat lékařskou 			pomoc.

  - Při požití:		Nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc.

  - Další údaje:	nejsou

5.	Opatření pro hasební zásah

5.1	Vhodná hasiva:	Přípravek není hořlavý, hasivo přizpůsobit látce hořící v okolí (voda, prášek).

5.2	Nevhodná hasiva:	ne

5.3	Zvláštní nebezpečí:	Plyny vznikající na místě požáru je třeba srážet vodní clonou.

  - Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Izolační dýchací přístroje.

  - Další údaje:		ne

6.	Opatření v případě náhodného úniku

  - Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Nepovolané osoby vykázat z místa havárie, zamezit styku přípravku 					    s kůží a očima.

  - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Ohradit, nevypouštět do vody, půdy a kanalizace.

  - Doporučené metody čištění a zneškodnění: Odčerpat, zbytky sorbovat do vhodného 							porézního materiálu a v uzavřených nádobách odvézt k likvidaci.

  - Další údaje: ne

7.	Pokyny pro zacházení a skladování

7.1	Pokyny pro zacházení:	Při práci nejíst , nepít, nekouřit, dodržovat bezpečnost práce a zásady hygieny, 					chránit se před potřísněním kůže a zasažením očí.

7.2	Pokyny pro skladování:	Chránit před slunečním zářením a teplotami nad 40 st.C, skladovat mimo dosah 					dětí v suchých a dobře větratelných prostorech v originálních těsně uzavřených 					obalech, nemíchat s jinými látkami (zvláště kyselinami), odstranit přítomnost 					těžkých kovů.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob

8.1	Technická opatření:		ne

8.2	Kontrolní parametry:		ne

  - Osobní ochranné prostředky

8.3.1	Ochrana dýchacích orgánů:	ne

8.3.2	Ochrana očí:		ochranné brýle

8.3.3	Ochrana rukou:		ochranné rukavice

8.3.4	Ochrana kůže:		ne

8.4	Další údaje:		ne

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 oC)		středně viskózní tekutina

Barva:				zelená nebo dle požadavku odběratele

Zápach (vůně):			příjemný se slabým zápachem po chlóru

Hodnota pH v 1% vodném roztoku:	10,5 - 11,5 (při 20 st.C)

Teplota (rozmezí teplot) tání (oC):

Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):

Bod vzplanutí (oC):

Hořlavost:

Samozápalnost:

Meze výbušnosti:			     		 horní mez (% obj.):

dolní mez (% obj.):

Oxidační vlastnosti:

Tenze par (při 20 oC):

Hustota (při 20 oC):

Rozpustnost (při 20 oC):

Ve vodě:			zcela rozpustný

V tucích (včetně specifikace oleje):

Vzhled:

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

Další údaje:				obsah akrivního chlóru:		10-15 g/l							obsah látek rozpustných v etanolu:	3-4%								obsah hydroxidu sodného:		0,4%

Hustota par: (>vzduch - <vzduch):

10.	Stabilita a reaktivita

Podmínky za nichž je přípravek stabilní: Za normálních podmínek stabilní

Podmínky kterých je nutno se vyvarovat: Teploty po 0 st.C a nad 40 st.C

Látky a materiály, s nimiž přípravek

nesmí přijít do styku:			Kyseliny, těžké kovy.						Nebezpečné rozkladné produkty:	Při styku s kyselinymi se uvolňuje toxický plyn (chlór).															Další údaje:				ne

11.	Toxikologické informace

Akutní toxicita

- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nad 5000 mg/kg

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): nestanoveno

- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):nestanoveno

- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): nestanoveno

- Subchronická – chronická toxicita:

- Senzibilizace:

- Karcinogenita:

- Mutagenita:

- Toxicita pro reprodukci:

- Zkušenosti u člověka: Dráždí oči a kůži											Při styku s kůží:

- Při zasažení očí:

- Při požití:

- Při nadýchání:

- Provedení zkoušek na zvířatech:

- Další údaje:

- 12.	Ekologické informace

- Akutní toxicita pro vodní organismy

- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): nestanoveno

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): nestanoveno

- IC50, 72 hod., řasy  (mg.kg-1): nestanoveno

Rozložitelnost: lehce biologicky odbouratelný (90%)

Toxicita pro ostatní prostředí: nestanoveno

Další údaje:

CHSK: nestanoveno

BSK5: nestanoveno

Další údaje:

13.	Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku: Naředit velkým množstvím vody, poté biologická čistička odpadních vod.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Spalováním.

Další údaje: ne

14.	Informace pro přepravu										Není nebezpečný produkt pro přepravu.

Pozemní přeprava:

ADR/RID:      		Třída:      		Číslo/písmeno:

Výstražná tabule:      				Číslo UN:

Poznámka:

Vnitrozemská vodní přeprava:

ADN/ADNR:      		Třída:      		Číslo/písmeno:

Kategorie:

Námořní přeprava:

IMDG:      		Třída:      		Číslo UN:

Typ obalu:

Látka znečišťující moře:

Technický název:

Poznámky:

Další údaje:

15.	Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na přípravek:

Výstražný symbol:		Xi - Dráždivý

Přiřazené R-věty:		31-36/38

Přiřazené S-věty:		2-24/25-26-28

16.	Další informace

  - Datum vydání bezpečnostního listu: 5.11.1999

  - Informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka:

  - Informace o kontaktním místě výrobce a dodovozce

Výrobce: Zenit, spol. s r.o., Pražská 162,  286 12  Čáslav

Dovozce:

16.4 Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

16.5 List bezpečnostních dat sestavil:

Prohlášení: Předešlé údaje vycházejí ze současného stavu našich znalostí. Tento formulář je platný i bez podpisu.