1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:    Larrin®   Agresiv – tekutý WC čistič

Číslo výrobku:				      01103

Doporučený účel  použití:   Zvláště silný čistící přípravek pro WC, sanitární zařízení a další povrchy

odolné vůči kyselinám.

Číslo CAS:	směs - neuvádí

Číslo ES (EINECS):	směs - neuvádí

1.2 Identifikace výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:	STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Místo podnikání nebo sídlo:	Ohradní 30, PRAHA 4-Michle  145 09

Identifikační číslo:	00028134

Telefon:	02-4148 1030

Fax:	02-4148 0197

1.3 Nouzové telefonní číslo:	non-stop 02-24919293 nebo 02-24915400

Adresa:	Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Vyšehradská 49, Praha 2, PSČ 128 21

2. Informace o složení látky nebo přípravku

2.1 Charakteristika výrobku:

Přípravek je vodný roztok anionických a neionických tenzidů, anorganických kyselin, barviva a pomocných přísad. Vzhledem k nízké hodnotě pH je vysoce účinný a vhodný k odstraňování rzi, vodního a močového kamene, zejm. v oblastech s tvrdou vodou.

2.1 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

__________________________________________________________________________________________

Chemický název:                  Obsah (%):  Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly: R-věty:  S-věty:

__________________________________________________________________________________________

Kyselina orthofosforečná 	    < 5 	7664-38-2  	231-633-2  	     C 	34  	      (1/2-)26-45

Kyselina chlorovodíková	    < 5	7646-01-0	231-595-7	     C	34-37             (1/2-)9-26-36/37/39-45

Etoxylovaný  nonylfenol	    < 5	9016-45-9	polymer-neuvádí se	     Xi,N	36/38-50	       26-37/39-55

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Přípravek je látkou dráždivou (symbol Xi) ve smyslu kriterií zákona č. 157/1998 Sb. a směrnic Evropské Unie. Dráždí oči a pokožku, při dlouhodobé expozici mohou páry podráždit dýchací cesty.

3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Ve větších množstvích se nesmí vypouštět přímo do povrchových a spodních vod.

3.3 Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Při použití podle návodu nedochází k nepříznivým účinkům na životní prostředí.

3.4 Další údaje:  -

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z tohoto bezpečnostního listu.

4.2 Při nadýchání:

Při podráždění dýchacích cest zajistěte přívod čerstvého vzduchu a postiženého vyveďte ze zamořeného prostoru, zajistěte tělesný a duševní klid, nenechejte chodit a prochladnout. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

4.3 Při styku s kůží:

Odložit kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nikdy nepoužívat rozpouštědla nebo ředidla! Podrážděnou pokožku ošetřit vhodným reparačním prostředkem (krémem).

4.4 Při zasažení očí:

Při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachovat čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajícím dráždění vyhledat lékařskou pomoc.

4.5 Při požití:

Ihned vypláchnout ústa velkým množstvím vody a poté vypít nejméně 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení.  Vyhledat lékařskou pomoc.

4.6 Další údaje:  -

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:	Nehořlavá kapalina. Při požáru okolí hrozí vznik nebezpečných zplodin,

ohrožujících dýchací cesty.

5.2 Nevhodná hasiva:	Ostrý vodní proud, aby nedocházelo k rozptylování přípravku do okolí.

5.3 Zvláštní nebezpečí:	Při termickém rozkladu se uvolňují oxidy uhlíku a síry, sloučeniny chloru a

fosforu.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:	Nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj.

5.5 Další údaje:  -

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Vyloučit přímý kontakt s očima a s pokožkou, nevdechovat páry a zplodiny uvolňované z přehřátého produktu.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Koncentrovaný produkt nesmí proniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod, do půdy. Při úniku většího množství ihned informovat hasiče nebo jiný kompetentní orgán. Při menších množstvích jímat materiálem, který absorbuje kapaliny.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Větší množství odčerpat do nádob (nejlépe z plastů polyethylenu nebo polypropylenu). K zachycení zbývajícího úniku posypat zasažený povrch absorpční látkou (Vapexem) a likvidovat předepsaným způsobem (nebezpečný odpad, číslo katalogu 060102, 060104). Malá množství je také možno spláchnout vodou a znečištěnou vodu vypouštět přes čistírnu odpadních vod do kanalizace.

6.4 Další údaje:  -

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:

Při manipulaci s výrobkem v původním obalu nejsou potřebná žádná zvláštní ochranná opatření. Při práci s výrobkem používat ochranné rukavice (pryžové, plastové) a chránit oči. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat pravidla osobní hygieny.

7.2 Pokyny pro skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, při teplotách +5°C až + 25°C v suchých a dobře větraných prostorách, chráněných před povětrnostními vlivy a nepřístupných pro děti. Neskladovat na přímém slunci a v blízkosti zdrojů tepla.

7.3 Další údaje:

Přepravovat v běžných krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněných před vlivy počasí,  při teplotách +5°C až + 25°C.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:

Dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima a s pokožkou. Při práci s přípravkem nejíst, nepít, nekouřit. Po skončení práce a před jídlem omýt ruce mýdlem a teplou vodou a ošetřit vhodným reparačním krémem.

8.2 Kontrolní opatření:

Nejvyšší přípustné koncentrace látek v pracovním ovzduší: Nejsou stanoveny.

Dostupné údaje pro  komponenty přípravku:

Kyselina orthofosforečná NPK-P (USA – databáze Danela):

NPK (mg.m-3):		1

NPK-Pm (mg.m-3):	3

8.3 Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů:	Běžné větrání. Při delší expozici nebo zvýšené teplotě použít

masku s odpovídajícím filtrem.

Ochrana očí:			Ochranné brýle nebo obličejový štít podle charakteru práce.

Ochrana rukou:			Ochranné rukavice.

Ochrana kůže:			Ochranný oděv.

8.4 Další údaje:	-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20°C):			kapalné

Barva:					žlutá

Zápach (vůně):				po použitých surovinách

Hodnota pH přímo (při 20°C):		1 - 3

Teplota (rozmezí teplot)  tání (°C):	< 0

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):		cca 100°C

Bod vzplanutí (°C):			nestanoveno

Hořlavost:				nehořlavý

Meze výbušnosti:	                        nevýbušný

Oxidační vlastnosti:			nestanoveny

Tenze par (při 20°C):                           nestanoveno

Hustota (při 20	°C):	                     1020	kg.m-3

Rozpustnost ve vodě: (při 20°C):	dobře rozpustný

Obsah sušiny (refraktometricky):	min. 13 %

Viskozita (při 20°C) (mPa.s):		< 300

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nestanoveno

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, při nichž je výrobek stabilní:	    Produkt je za normálních podmínek stabilní.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Teplota nad bodem varu. Ohřev přípravku v uzavřeném obalu.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: 	Silné zásady, silná oxidační činidla.

Nebezpečné rozkladné produkty:	Oxidy uhlíku a síry, sloučeniny chloru a fosforu.

Další údaje:	-

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita:

- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): 	> 2000

Účinky akutního a chronického působení:

Přípravek místně odmašťuje  a dráždí pokožku. Působení na kůži závisí na době trvání a intenzitě expozice. Při dlouhodobém a intenzivním kožním kontaktu dochází k vysušení a silnému podráždění pokožky. Styk s kapalným přípravkem dráždí oči. Při požití dochází k dráždění sliznic trávicího ústrojí.

Karcinogenní (mutagenní), teratogenní účinky:  Pro přípravek nebyly stanoveny.

Dostupné údaje pro jednotlivé komponenty přípravku:

Kyselina orthofosforečná

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):				1530

LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):		2740

LC50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):		> 850

Dráždivost kůže – králík, 24 hod. (mg SEV):		595

Dráždivost oko – králík, 24 hod. (mg SEV):			119

Zkušenosti u člověka:	orálně muž TDLo (mg.kg-1): 	1286

nezaznamenaná aplikace muž TDLo (mg.kg-1):	220

12. Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy:  	Pro přípravek nebyly ekotoxikologické údaje stanoveny.

Ekologická stabilita / odbouratelnost:	Přípravek je biologicky rozložitelný.

Dostupné údaje pro jednotlivé komponenty přípravku:

Kyselina orthofosforečná

LC50 96 hod., ryby (mg.l-1):				1000 - 100

smrtelná koncentrace pro ryby (mg.l-1):			138

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Nevypouštět přímo do vodních toků. Provést neutralizaci zředěným (5 – 10%) roztokem sody nebo (2 – 5%) roztokem hydroxidu sodného nebo vápenným mlékem. Po silném naředění je  pak možno likvidovat přes čistírny odpadních vod. S výhodou možno odpadní přípravek likvidovat do zásaditých odpadních vod.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Obaly vypláchnout a zneškodňovat jako tříděný plastový odpad.

Další údaje:  -

14. Informace pro přepravu

# Není nebezpečným zbožím ve smyslu přepravních předpisů.

15. Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. a prováděcích předpisů klasifikován takto:

Výstražné symboly nebezpečnosti (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a § 5 vyhl. č. 26/1999 Sb.):

Xi - Dráždivý

Přiřazené R-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

- 36/38 	Dráždí oči a kůži

- Přiřazené S-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

- 2		Uchovávejte mimo dosah dětí.

- 24/25		Zamezte styku s kůží a očima.

- 26		Při zasažení očí okamžitě důkladně 						vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 					pomoc.

- 37		Použijte vhodné ochranné rukavice.

- Další právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

- Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

- Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy..Nevytvářejí však základ pro jakýkoliv smluvní vztah. V případě použití přípravku jiným způsobem, než doporučeným v tomto bezpečnostním listě, neodpovídáme za případnou škodu takto vzniklou.

Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, nařízením vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek a vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.