BEZPEČNOSTNÍ  LIST

Datum vydání: 16.9.1999

Datum revize:

Název výrobku:           Ž A B K A 				          PNV 04 56 99

1.       Identifikace přípravku a výrobce

  - Obchodní název výrobku: 	  Ž A B K A

namáčecí, mycí a čisticí prostředek

1.2.	Identifikace výrobce:

1.2.1.  Obchodní jméno: 	Důbrava chemické výrobní družstvo

# Sídlo: 			Valašské Klobouky, Hřbitovní 97, PSČ  766 33

Identifikační číslo:	00 03 02 79

Telefon:		0636/320 641-3

Tel/fax: 	0636/320 579

1.2.2.  Nouzové telefonní číslo:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Telefon nepřetržitě: 02/24 91 92 93, 24 91 54 02, 24 91 45 75

#### Informace o složení přípravku

2.1. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

- Uhličitan sodný: 50 – 60 %

CAS: 497-19-8

ES: 207-838-8

Indexové číslo: 011-005-00-2

Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi

R 36    Dráždí oči

S (2-)22-26

-	Tetrasodná sůl kyseliny ethylendiaminotetraoctové:  max 4%

CAS: 64-02-8

Einecs: 200-573-9

Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn

R 20/21/22,36/37/38

S 26-36/37/39

- Údaje o nebezpečnosti přípravku

- 3.1.	Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

- Přípravek podléhá klasifikaci jako dráždivý - Dráždí oči

- Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže(především při podráždění očí, dýchacích cest) nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Klid, nekouřit. Omýt obličej. Při dechových obtížích přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Odložit kontaminované oblečení. Kůži omýt velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Případně po umytí pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Ihned vymývat proudem čisté vlahé vody po dobu 10-15 minut při násilím široce rozevřených víčkách a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, dát vypít asi sklenici (1/4  litru) vody.

- Opatření pro hasební zásah: nehořlavá látka

- Opatření v případě náhodného úniku:

- Mechanicky odstranit – smést do náhradního obalu. Zlikvidovat v souladu s platnými předpisy.

- Pokyny pro zacházení a skladování:

  - Přípravek je určen pro malospotřebitele

- Použití: přípravek je určen jako namáčecí, mycí a čisticí prostředek pro  domácnost.

- Dávkování: cca 5 až 10 g/l podle použití

  - Výrobky se dopravují v krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněny před

povětrnostními  vlivy   a   skladují   v  suchých,  krytých   skladech   při   teplotách

+ 5 až + 25 ş C.

8.  Kontrola expozice a ochrana osob:

Technická opatření: Minimalizovat prašnost, technickými opatřeními dosahovat takové koncentrace látek v ovzduší, aby nebyly překračovány NPK-P, v opačném případě použít osobní ochranné prostředky.

Běžná hygienická opatření: Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Případně pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem.

Kontrolní parametry:

Přípravek obsahuje uhličitany alkálií, pro které je stanovena NPK-P: 8mg.m3

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutné, jestliže koncentrace v ovzduší nepřekročí NPK-P, jinak respirátor nebo dýchací přístroj. Při činnostech, u kterých se předpokládá zvýšená prašnost(sypání přípravku)- respirátor nebo jiný ochranný prostředek.

Ochrana očí: případně ochranné brýle, především u činností se zvýšenou prašností

Ochrana rukou: případně gumové  rukavice

Ochrana kůže(tj. ochrana celého těla): vhodný ochranný oděv

- Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství (při 2OoC): 	pevné – jemný prášek

Barva:				bílá až slabě nažloutlá

Vůně:				po použitém parfému

Hodnota pH 1 % roztoku:		max. 11,5

Teplota tání:		nestanovena

Hořlavost:				nehořlavá látka

Meze výbušnosti:			nevztahuje se

## 1O.	 Stabilita a reaktivita

Za předepsaných podmínek je přípravek stabilní.

11.	Toxikologické informace: Přípravek nebyl toxikologicky testován

Akutní toxicita

- při požití – pro přípravek nestanoveno, odhad: nad 2000 mg/kg

- pro uhličitan sodný DL50 při požití(per os, potkan): 4090 mg.kg-1

- výsledky testů inhalační a dermální toxicity – netestováno

Dráždivost oční a kožní: předpokládá se dráždění očí a sliznic dýchacích cest

Subchronická – chronická toxicita: přípravek nebyl testován

Senzibilizace: přípravek nebyl testován

Karcinogenita: přípravek nebyl testován, jednotlivé složky nejsou podezřelé z karcinogenity

Mutagenita: přípravek nebyl testován

Toxicita pro reprodukci: přípravek nebyl testován

Zkušenosti u člověka: Přípravek se vyrábí v podstatě již od r. 1973 a za celou dobu nebyly zaznamenány žádné připomínky k bezpečnosti výrobku.

Provedení zkoušek na zvířatech: přípravek nebyl toxikologicky testován

Další údaje:

- Ekologické informace: Výrobek nebyl toxikologicky testován

- Informace o zneškodňování

  - Způsoby zneškodňování přípravku:

- v souladu s platnými předpisy

  - Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

- Lepenkové sypátko - ostatní odpad - tříděný komunální odpad – PAP

- Folie – ostatní odpad - plasty – PE-PET, skládkování

- Další údaje:

- Informace pro přepravu:

Přípravek není nebezpečný z hlediska dopravních předpisů.

- Informace o právních předpisech

  - Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/98 Sb.  a předpisů jej provádějících klasifikován: Xi Dráždivý

15.2.	Názvy chemických látek uváděných v textu označení obalu:   Uhličitan sodný

  - Čísla a slovní znění R-vět: R 36 Dráždí oči

  - Čísla a slovní přiřazení S vět:

##### S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí

- S 22 Nevdechujte prach

- S 24 Zamezte styku s očima

- S 26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou

- pomoc

  - Jiné předpisy:

- Zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

- Zákon č. 125/1997 Sb o odpadech

- Směrnice MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

- Další informace

Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.