BEZPEČNOSTNÍ LIST

---------------------------------------------------------------------

Datum vydání: 12.5.1999 Datum revize: -

---------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

---------------------------------------------------------------------

1.1. IDENTIFIKACE VÝROBKU:

1.1.1. Obchodní název : LYNN - prostředek na mytí nádobí

1.1.2. Účel použití: detergent k mytí nádobí

1.2. IDENTIFIKACE VÝROBCE:

1.2.1. Výrobce: LYBAR a.s.

1.2.2. Adresa: VELVĚTY, 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU, ČESKÁ REPUBLIKA

1.2.3. IČO: 49901869

1.2.4. Telefon : +420-(0)417-557480

Fax : +420-(0)417-26567

Nouzové telefonní číslo: +420-(0)417-557111

---------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Symbol

Název: nebezpečí: Obsah:

Natrium-dodecylbenzensulfonát Xi(R36/38) 6,5%

CAS: 25155-30-0 EINECS: 243-680-4

Natrium 2-(2-dodecyloxyethoxy)-ethylsulfát Xi(R36/38) 3,3%

CAS: 3088-31-1 EINECS: 221-416-0

Ethanol,2,2,-iminobis-,N-deriváty obsahující alkyl Xi(R36/38) 3,0%

kokosovéjo oleje

CAS: 61791-31-9 EINECS: 263-163-9

Ethanol F(R11) 1,0%

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6

Formaldehyd

CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 T,C(R23/24/25-34-40-43)0,1%

---------------------------------------------------------------------

3.INFORMACE O MOŽNÉM NEBEZPEČÍ

---------------------------------------------------------------------

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.

Při vniknutí do oka může působit slabě dráždivě.

---------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

---------------------------------------------------------------------

4.1. POTŘÍSNĚNÍ: Umýt pokožku mýdlem a vodou, převléknout.

4.2. ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchnout oči proudem čisté vody.

Při trvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc.

4.3. POŽITÍ : Nevyvolávat zvracení! Zajistit ošetření lékařem.

---------------------------------------------------------------------

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

---------------------------------------------------------------------

5.1. OBECNĚ: LYNN na mytí nádobí není hořlavý (není hořlavou

kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201).

---------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU

---------------------------------------------------------------------

6.1. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

6.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Při rozlití malého  množství (do 1 l) naředit velkým množstvím vody a spláchnout do

kanalizace. Větší množství sorbovat do vhodného porézního mate-

riálu (např.Vapex) a likvidovat v souladu s platnou legislativou

o odpadech. Zabránit průniku do půdy a povrchových vod.

---------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

---------------------------------------------------------------------

7.1.ZACHÁZENÍ: Při běžné manipulaci nejsou nutná žádná zvláštní  opatření.

7.2.SKLADOVÁNÍ: Výrobky se skladují tak, aby uzávěry byly nahoře.

Palety s nimi se nesmí stohovat na sebe. Teplota  skladování je 5 až 300C.

Doporučená doba spotřeby je 2 roky od data výroby.

----------------------------------------------------------------------

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

----------------------------------------------------------------------

8.1. TECHNICKÁ OPATŘENÍ: Při běžné manipulaci žádná.

8.2. KONTROLNÍ PARAMETRY: Pro běžnou manipulaci žádné.

8.3. OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY: Při práci s přípravkem dle návodu

používat ochranné rukavice.

----------------------------------------------------------------------

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

----------------------------------------------------------------------

SKUPENSTVÍ NÁPLNĚ PŘI 200C : Kapalina

BARVA NÁPLNĚ : Zelená nebo žlutá

ZÁPACH (VŮNĚ) : Po použitém parfému

HODNOTA pH PŘI 200C(1% vod.roztok) : 6 - 8

TEPLOTA BODU VZPLANUTÍ : Nezjištěna

HOŘLAVOST : Není hořlavý

SAMOZÁPALNOST : Není samozápalný

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI : Nemá

HUSTOTA NÁPLNĚ PŘI 200C : 1018 - 1028 kg/m3

ROZPUSTNOST: ve vodě : rozpustný

---------------------------------------------------------------------

10. STABILITA A REAKTIVITA

---------------------------------------------------------------------

Za normálních podmínek je stabilní.

10.1. PODMÍNKY, KTERÝM JE NUTNO SE VYHNOUT: nejsou známé

10.2. NEBEZPEČNÉ REAKCE (Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí

přijít do styku): nejsou známé

10.3. NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Za normálních podmínek žádné

---------------------------------------------------------------------

11. TOXIKOLOGICkÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

11.1. AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA: LD50 (potkan) >2 g/kg

11.2. DRÁŽDIVOST KŮŽE: nedráždící

11.3. OČNÍ DRÁŽDIVOST: slabě dráždící

11.4. SENZIBILIZACE: nezjištěna

11.5. KARCINOGENITA : nezjištěna

11.6. MUTAGENITA: nezjištěna

11.7. TOXICITA PRO REPRODUKCI: nezjištěna

---------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

12.1. AKUTNÍ TOXICITA PRO VODNÍ ORGANISMY:

Poecilia reticulata, LC5096h : 37,21 mg/l

Daphnia magna EC5048h : 38,1 mg/l

12.2. ROZLOŽITELNOST: Přípravek je snadno biologicky rozložitelný

z více než 95%.

--------------------------------------------------------------------

13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

--------------------------------------------------------------------

13.1. Kategorizace odpadů dle katalogu z vyhl.MŽP 337/1997 Sb.příl.2

13.1.1.Náplň:kód odpadu: 20 01 16 (komunální odpad - detergent)  kategorie odpadu: N

způsob likvidace: spálení ve spalovně odpadů

13.1.2.Obal:kód odpadu: 20 01 04 (komunální odpad - plasty)

kategorie odpadu: O

způsob likvidace: spálení ve spalovně odpadů, uložení do

komunálního odpadu, po vymytí do sběru

druhotných surovin

---------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO DOPRAVU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečného zboží (RID/ADR)

---------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

---------------------------------------------------------------------

15.1. Zákon č. 157/1998 Sb., Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.

Podle těchto právních předpisů není přípravek klasifikován jako

nebezpečný.

---------------------------------------------------------------------

16. JINÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

Poznámka: Údaje obsažené v tomto bezpečnostním datovém listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Ůdaje budou aktualizovány dle potřeby. Tento list není specifikací produktu ani návodem k používání - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických předpisů odpovídá uživatel.

----------------------------------------------------------------------