|  | BEZPEČNOSTNÍ LIST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum vydání: 7.12. 1999 |  |  |  |  | Strana: |  |
| Datum revize: |  |  |  |  |  |  |
| Název výrobku: Off repelentní spray |  |  |  |  |  |  |
| 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: |  |  |  |  |  |  |
| Off repelentní spray |  |  |  |  |  |  |
| Číslo CAS: | 68476-86-8 |  |  |  |  |  |
|  | 64-17-5 |  |  |  |  |  |
|  | 134-62-3 |  |  |  |  |  |
| Číslo ES (EINECS): | 68476-86-8 |  |  |  |  |  |
|  | 64-17-5 |  |  |  |  |  |
|  | 2051497 |  |  |  |  |  |
| Další názvy látky/přípravku: | propan-butan |  |  |  |  |  |
|  | etylalkohol |  |  |  |  |  |
|  | N,N-dietyl-m-toluidin |  |  |  |  |  |
| 1.2. Identifikace výrobce/dovozce: |  |  |  |  |  |  |
| Jméno nebo obchodní jméno: SC Johnson s.r.o. - dovozce |  |  |  |  |  |  |
| Místo podnikání nebo sídlo: Čínská 4, 160 00 Praha 6 |  |  |  |  |  |  |
| Identifikační číslo (IČO): 60199075 |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: 02 333 25 445 |  |  |  |  |  |  |
| Fax: 02 333 20 275 |  |  |  |  |  |  |
| Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, |  |  |  |  |  |  |
| telefon (24 hodin/den) 02/ 24 91 92 93, 02/24 91 54 02, 02/24 91 45 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Informace o složení látky nebo přípravku |  |  |  |  |  |  |
| Chemická charakteristika výrobku: |  |  |  |  |  |  |
| Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými kon- |  |  |  |  |  |  |
| centracemi v pracovním ovzduší: | propan-butan |  |  |  |  |  |
|  | etylalkohol |  |  |  |  |  |
|  | N,N-dietyl-m-toluidin |  |  |  |  |  |
| Identifikační čísla | Chemický název látky | Koncentrace (%) |  | Symbol nebezpečí/ R-věty |  |  |
| CAS:6 68476-85-7 | propan - butan | 10-20 |  | F+/R12 |  |  |
| ES (Einecs): | 2707058 |  |  |  |  |  |
| S - věta: |  |  |  |  |  |  |
| CAS: 64-17-5 | etylalkohol | 50 -75 |  | F/R11 |  |  |
| ES (Einecs): | 2005786 |  |  |  |  |  |
| S - věta: | S2 |  |  |  |  |  |
| CAS: 134-62-3 | N,N-dietyl-m-toluidin | 10 - 20 |  | Xn/R22 R36 R38 |  |  |
| ES (Einecs): | 2051497 |  |  |  |  |  |
| S - věta: | S2 |  |  |  |  |  |
| 3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku |  |  |  |  |  |  |
| Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:Rozprášená |  |  |  |  |  |  |
| mlha, mlha nebo pára může způsobit podráždění dýchycích orgánů. Záměrné zneužití úmyslnou |  |  |  |  |  |  |
| koncentrací a vdechováním obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Delší kontakt může |  |  |  |  |  |  |
| způsobit podráždění.Může způsobit břišní potíže. Extrémně hořlavý. |  |  |  |  |  |  |
| Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: Tento |  |  |  |  |  |  |
| přípravek neobsahuje žádné látky klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí. |  |  |  |  |  |  |
| Na základě dostupných informací se neočekává, že tento přípravek bude mít jakékoli významné škodlivé účinky |  |  |  |  |  |  |
| na životní průostředí, pokud se bude používat podle pokynů. |  |  |  |  |  |  |
| Možné nesprávné použití látky/přípravku: |  | jinak než uvedeno na návodu k použití |  |  |  |  |
| Další údaje: |  | neuvádí se |  |  |  |  |
| 4. Pokyny pro první pomoc: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Všeobecné pokyny: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Při nadýchání: Přemístěte pacienta na čerstvý vzduch. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Při styku s kůží: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Při zasažení očí: Může způsobit podráždění. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Při požití: Může způsobit břišní potíže. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Další údaje: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 5. Opatření pro hasební zásah |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Vhodná hasiva: V případě požáru použijte pěnu, oxid uhličitý nebo suché činidlo. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Nevhodná hasiva: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Zvláštní nebezpečí: žádné nezjištěny |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Další údaje:Je-li možné haste požár z chráněné polohy. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Opatření v případě náhodného úniku: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Větrejte prostory. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Žádné speciální požadavky. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Doporučené metody čistění a zneškodnění: Uzavřete zdroje zapálení. Absorbujte rozlitou |  |  |  |  |  |  |
| látku ve vhodném inertním materiálu. Neabsorbujte rozlitou látku v pilinách nebo jiném hořlavém |  |  |  |  |  |  |
| materiálu. Smeťte nebo zaházejte rozlitou látku a přemístěte ji na bezpečné místo. Opláchněte |  |  |  |  |  |  |
| místo rozlití vydatným množstvím vody. |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Další údaje: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pokyny pro zacházení a skladování: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Pokyny pro zacházení: Zajistěte přiměřené větrání. Nevdechujte postřik/mlhu. Chraňte |  |  |  |  |  |  |
| před teplem a zdroji zapálení. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Pokyny pro skladování: Chraňte před teplem a zdroji zapálení. Uchovávejte nádobu |  |  |  |  |  |  |
| na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Kontrola expozice a ochrana osob: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Technická opatření na omezení expozice osob: 8 hodin TWA 15 minut TWA |  |  |  |  |  |  |
|  | propan-butan 1900mg/m3 (800 ppm) |  |  |  | nestanoveno |  |
|  | etylalkohol 1000 ppm 1900 mg/m3. OSHA Z-1 PEL |  |  |  | nestanoveno |  |
| 8.2. Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší): |  |  |  | neuvádí se |  |  |
| NPK-P(průměrná)/NPK-P(mezní) (mg/m3): |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.Osobní ochranné prostředky: |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana dýchacích orgánů: Žádné speciální požadavky. |  |  |  |  |  |  |
| Ochana očí: Žádné speciální požadavky. |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana rukou: Žádné speciální požadavky. |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana celého těla: Žádné speciální požadavky. |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Další údaje: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: |  |  |  |  |  |  |
| Skupenství (při 20°C): kapalina |  |  |  |  |  |  |
| Barva: čirá |  |  |  |  |  |  |
| Zápach (vůně): zápach alkoholu |  |  |  |  |  |  |
| Hodnota pH ( při °C a koncentraci v %): nelze použít |  |  |  |  |  |  |
| Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): nelze použít |  |  |  |  |  |  |
| Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): nestanoveno |  |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí (°C): 12°C |  |  |  |  |  |  |
| Hořlavost: | extrémně hořlavý |  |  |  |  |  |
| Samozápalnost: nestanoveno |  |  |  |  |  |  |
| Meze výbušnosti: | horní mez ( % obj.): | 1,9 |  | 3,3 |  |  |
|  | dolní mez (% obj.): | 8,4 | (butan) | 19 | (ethanol) |  |
| Oxidační vlastnosti: nestanoveno |  |  |  |  |  |  |
| Tenze par (při °C): nestanoveno |  |  |  |  |  |  |
| Hustota ( při °C): nestanoveno |  |  |  |  |  |  |
| Rozpustnost (při °C): |  |  |  |  |  |  |
| ve vodě znatelná |  |  |  |  |  |  |
| v tucích nestanoveno |  |  |  |  |  |  |
| ( včetně specifikace oleje): |  |  |  |  |  |  |
| Rozdělovací koeficient a-oktanol/voda: nestanoveno |  |  |  |  |  |  |
| Další údaje: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 10. Stabilita a reaktivita |  |  |  |  |  |  |
| Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: |  | Stabilní |  |  |  |  |
| Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Reaguje se silnými oxidačními substancemi. |  |  |  |  |  |  |
| Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: není známo |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečné rozkladné produkty: žádné nezjištěny |  |  |  |  |  |  |
| Další údaje: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 11. Toxikologické informace o látce/přípravku (případně složkách přípravku):: |  |  |  |  |  |  |
| Akutní toxicita |  |  |  |  |  |  |
| - LD50, orálně, potkan (mg.kg -1): >2g / kg (meziprodukt) |  |  |  |  |  |  |
| - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): netestováno |  |  |  |  |  |  |
| - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1/4h): netestováno |  |  |  |  |  |  |
| - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1/4h): netestováno |  |  |  |  |  |  |
| Subchronická - chronická toxicita: netestováno |  |  |  |  |  |  |
| Senzibilizace: netýká se výrobku |  |  |  |  |  |  |
| Karcinigenity: netýká se výrobku |  |  |  |  |  |  |
| Mutagenita:netýká se výrobku |  |  |  |  |  |  |
| Toxicita pro reprodukci: netýká se výrobku |  |  |  |  |  |  |
| Zkušenosti z působení u člověka: |  | netestováno |  |  |  |  |
| Provedení zkoušek na zvířatech: netestováno |  |  |  |  |  |  |
| Další údaje: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 12. Ekologické informace o látce/přípravku (případně složkách přípravku): |  |  |  |  |  |  |
| Akutní toxicita pro vodní organismy: |  |  |  |  |  |  |
| - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Nejsou k dispozici žádná experimentální data. |  |  |  |  |  |  |
| - EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Nejsou k dispozici žádná experimentální data |  |  |  |  |  |  |
| - .IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): Nejsou k dispozici žádná experimentální data |  |  |  |  |  |  |
| Rozložitelnost: Nejsou k dispozici žádná experimentální data |  |  |  |  |  |  |
| Toxicita pro ostatní prostředí |  | neuvádí se |  |  |  |  |
| Další údaje: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| CHSK: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| BSK5: neuvádí se |  |  |  |  |  |  |
| 13. Informace o zneškodňování |  |  |  |  |  |  |
| Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Likvidace se musí provést v souladu s místní, |  |  |  |  |  |  |
| státní nebo národní legislativou. |  |  |  |  |  |  |
| Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Likvidace se musí provést v souladu |  |  |  |  |  |  |
| s místní, státní nebo národní legislativou. |  |  |  |  |  |  |
| Další údaje (zařazení odpadu podle vyhl č. 337/1997 Sb., kód druhu odpadu, název druhu |  |  |  |  |  |  |
| odpadu, kategorie odpadu): |  |  |  |  |  |  |
| 14. Informace pro přepravu: |  |  |  |  |  |  |
| Pozemní přeprava: |  |  |  |  |  |  |
| ADR/RID: | Třída: 2 | Číslice/písmeno: |  |  |  |  |
| Výstražná tabule: | Číslo UN: | 1950 |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Vnitrozemská vodní přeprava: (ADN/ADNR): |  |  |  |  |  |  |
| ADN/ADNR: Třída: | Číslo/písmeno: |  |  |  |  |  |
| Kategorie: |  |  |  |  |  |  |
| Námořní přeprava | Třída: 2 | Číslo UN:UN 1993 Typ obalu: |  |  |  |  |
| IMDG: |  |  |  |  |  |  |
| Látka znečišťující moře: musí se stanovit |  |  |  |  |  |  |
| Technický název: |  |  |  |  |  |  |
| Letecká přeprava | Třída: nestanoveno |  | Číslo UN: | Typ obalu: |  |  |
| ICAO/IATA: |  |  |  |  |  |  |
| Technický název: |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |
| Další údaje: |  |  |  |  |  |  |
| 15. Informace o právních předpisech |  |  |  |  |  |  |
| Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: |  | 88/379/EEC |  |  |  |  |
| 16. Další informace | 89/542/EEC |  |  |  |  |  |