BEZPEČNOSTNÍ  LIST

Datum vydání: 2.9.1999

Datum revize:

Název výrobku:          W E C T O L  				         PNV 04 102 99

#### Identifikace přípravku a výrobce

1.1.	Obchodní název výrobku:	W E C T O L

čisticí prostředek do koupelen a WC

1.2.	Identifikace výrobce:

1.2.1.	Obchodní jméno:     Důbrava chemické výrobní družstvo

# Sídlo:  		Valašské Klobouky, Hřbitovní 97, PSČ  766 33

Identifikační číslo:	00 03 02 79

Telefon:		0636/320 641-3

Tel/fax:	0636/320 579

    - Nouzové telefonní číslo: 0602716738

- Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko(TIS)

- Na Bojišti 1, 128 00  Praha 2

- Telefon nepřetržitě 02/24 91 92 93,  24 91 54 02,   24 91 45 75

#### Informace o složení přípravku

- 2.1.	Přípravek je vodný roztok

    - Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

- -	Hydrogensíran sodný: 	2 – 4,5 %

- Číslo CAS:			7681 - 38 -  1

- Číslo ES:			231 - 665 –7

- Indexové číslo:		016-046-00-X

- Výstražný symbol nebezpečnosti:  C; Xi

- R – věta: R 34 – 37	Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány.

- S – věta: S(1/2)-26 – 36/37/39 – 45

- -	Laurylethersíran sodný: 20 – 30 %

- Číslo CAS:	9004-82-4

- ES:	nenalezeno

- Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi

- R – věta:	36/38 Dráždí oči a kůži

- S – věta:	S(2)-24/25

- -	Ethoxylovaný synt. mastný alkohol C 12-C15 : 1 – 3 %

- Číslo CAS:  Slovasol 255 : 68131-39-5

- Číslo NLP:                          500-195-7

- Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi, N

- R – věta: R 36/38-50  Dráždí oči a kůži.Vysoce toxický pro vodní organismy.

- S – věta: S 26-37/39

- Údaje o nebezpečnosti přípravku

- 3.1.Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

- Přípravek podléhá klasifikaci - dráždí oči.

- Kůži může podráždit spíše jen u citlivých osob.

- Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže( přetrvávající dráždění, při zasažení očí) nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při styku s kůží: Odložit kontaminované oblečení. Kůži omýt velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Po umytí pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Ihned vymývat proudem čisté vody 10-15 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, dát vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávat zvracení.

5.  Opatření pro hasební zásah: přípravek není hořlavina

- Opatření v případě náhodného úniku:

- Malé množství přípravku – zředit velkým množstvím vody a spláchnout do kanalizace. Větší množství posypat nasákavým materiálem – např. pilinami, smést a předat k likvidaci.

- Pokyny pro zacházení a skladování:

  - Pokyny pro zacházení s přípravkem

- Přípravek je určen pro malospotřebitele.

- Použití: přípravek se používá neředěný k běžnému mytí, čištění a odstraňování vodního kamene a rzi z keramických podkladů. Aplikuje se nastříkáním na čištěný povrch a houbou nebo kartáčem roztírá do odstranění nečistot. Vyčištěné plochy se důkladně opláchnou vodou.

  - Výrobky se dopravují v krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněny před

- povětrnostními  vlivy a skladují  v  suchých,  krytých skladech při teplotách +5 až

- + 25şC.

- Kontrola expozice a ochrana osob:

8.1. Technická opatření:

Běžná hygienická opatření  –  Při  práci nejíst, nepít  a  nekouřit.  Po práci  omýt  ruce  teplou  vodou a  mýdlem.  Případně  pokožku  ošetřit  vhodným reparačním krémem.

  - Osobní ochranné prostředky:

- Ochrana očí: případně ochranné brýle

- Ochrana rukou: u citlivých osob gumové rukavice

- Ochrana kůže(tj. ochrana celého těla): vhodný ochranný oděv

- Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství (při 2OoC): 	čirá viskózní kapalina

Barva:				žlutá, modrá nebo zelená

Vůně:				po použitém parfému

Hodnota pH 1% roztoku:		2,5 až 4

Hořlavost:				přípravek není požárně nebezpečný

Rozpustnost:				rozpustný ve vodě

## 1O.	 Stabilita a reaktivita

Přípravek je za dodržení stanovených podmínek stabilní.

11.	Toxikologické informace

Akutní toxicita

LD 50 (pro požití): netestováno  –  odhad více než 2000 mg/kg

Kožní dráždivost: přípravek byl testován na 10-20 dobrovolnících, při jednorázové i opakované aplikaci v dávce 0,1 ml na 4 hod. v semiokluzi – iritační faktor 0,25

Oční dráždivost – netestováno, předpokládá se dráždění

Subchronická – chronická toxicita: účinek bude ovlivněn především místním dráždivým účinkem přípravku

Senzibilizace: nepředpokládá se

Karcinogenita: nepředpokládá se

Mutagenita: nepředpokládá se

Toxicita pro reprodukci: nepředpokládá se

Zkušenosti u člověka: výrobek se vyrábí od r. 1996 a za celou dobu nebyly zaznamenány žádné připomínky ze strany spotřebitelů k bezpečnosti výrobku.

Provedení zkoušek na zvířatech: přípravek nebyl toxikologicky testován na zvířatech.

- Ekologické informace: přípravek nebyl testován

- Informace o zneškodňování

- Způsoby zneškodňování přípravku: malé množství přípravku se zředí velkým množstvím vody a vyleje do kanalizace.

- Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

- po vypláchnutí obalu: ostatní odpad -   tříděný komunální odpad - plasty, skládkování

- Další údaje: Ve větším množství musí likvidace probíhat v souladu se Zákonem č. 25/1997Sb. o odpadech a příslušných Vyhláškách MŽp č.337,338,339/97 Sb.

- Informace pro přepravu:

- Výrobek není z hlediska dopravy nebezpečný.

- Informace o právních předpisech

- 15.1.	Přípravek je ve smyslu zákona č, 157/98 Sb. a předpisů jej provádějících

- klasifikován jako: Dráždivý – Xi

  - Názvy chemických látek uváděných v textu označení obalu:

##### Laurylethersíran sodný

- 15.3.	Čísla a slovní znění přiřazených R-vět:

- R 36 Dráždí oči

  - Čísla a slovní znění S-vět:

- S2	  Uchovávejte mimo dosah dětí.

- S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

- S 26 	 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě

- vyhledejte lékařskou pomoc

- Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.