Strana č.:         1

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:    15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

1.Identifikace přípravku a výrobce

1.1.Obchodní název přípravku:

Vánoční prskavky

1.2. Účel použití:

Zábavná pyrotechnika

1.3. Výrobce:

VD Služba

Velká 2, 701 62   Ostrava 1

Tel: 069/612 15 47

Fax: 069/612 38 41

1.4. Toxikologické informační středisko

Státní zdravotní ústav

100 42  Praha - Vinohrady

Šrobárova 48

Tel: 02/670 81 111

________________________________________________________________________________________

Strana č.:         2

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:      15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

- Chemické složení a údaje o nebezpečných složkách

  - Chemická charakteristika:

Směs práškového kovového hliníku, dusičnanu barnatého, železných pilin, organického pojiva a inertních přísad.

  - Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

2.2.1. Název:       Dusičnan barnatý

číslo CAS : 10022 - 31 - 8

číslo ES:      233 - 020 - 5

R - věta:       R 8 - 20/22

S - věta:        S 2

Výstražný symbol nebezpečnosti: Xn, F

2.2.2. Název:        Kovový hliníkový prach

R - věta:       R

S - věta:

Výstražný symbol nebezpečnosti:

________________________________________________________________________________________

Strana č.:         3

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:     15. říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

3. Informace o možném nebezpečí

  - Při neopatrném zacházení možnost vzniku požáru

  - Otrava lidí dusičnanem barnatým je při dodržení návodu vyloučena.

________________________________________________________

- Pokyny pro první pomoc

4.1. V případě požití pyrotechnické slože (před i po vyhoření dát

postiženému ihned vypít slabý (ca 10%ní) roztok síranu sodného

a uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto

bezpečnostního listu.

  - Po skončení manipulací s prskavkami při jejich aplikaci omýt

ruce vodou.

________________________________________________________

5.  Pokyny pro případ požáru

5.1. Shodné hasební prostředky: písek, škvára, keramická

drť, nehořlavá přikrývka

5.2. Nevhodné a zakázané hasební prostředky: voda,

tetrachlorové a jiné tlakové přístroje

5.3. Upozornění na specifické nebezpečí při požáru a hašení:

Strana č.:         4

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:       15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

Při hašení vodou vzniká možnost nebezpečí výbuchu po rozkladu

vody na vodík a kyslík.

5.4. Iniciační teplota pro zapálení prskavky:

od 250°C

________________________________________________________

6. Pokyny pro případ náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob:

V podstatě nepřichází v úvahu.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí a

způsob zneškodnění a čištění:

V podstatě se jedná o likvidaci vyhořelých prskavek v případě

požáru. Zbylý vyhořelý zbytek se uloží do vyhloubené jámy,

převrství práškovým síranem sodným a jáma se zasype.

________________________________________________________

7. Bezpečnostní pokyny pro zacházení a skladování

7.1. Pokyny pro manipulaci:

Běžná manipulace při nakládání, skládání a ukládání i během

transportu.

Strana č. :        5

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:      15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

7.2. Pokyny pro skladování:

Skladuje se při běžné skladovací teplotě odpovídající ročnímu období. Nevystavovat přímému slunečnímu svitu, vyšší teplotě a zvýšené vlhkosti.

________________________________________________________

8. Omezení expozice a ochrana osob:

8.1. Doporučená technická a jiná opatření na

omezení expozice:        neukládají se

8.2. Osobní ochranné prostředky:

Při aplikaci přípravku za předpokladu jeho použití podle návodu

není nutno používat žádné ochranné prostředky.

________________________________________________________

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Skupenství při 20 °C:   pevné

9.2. Barva:                             stříbřitě-šedá

9.3. Hodnota pH:                   nerelevantní

Strana č.:         6

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:       15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

9.4. Teplota tání:               nerelevantní

9.5. Teplota vzplanutí:       nad 250 °C

9.6. Hořlavost:                      vysoce hořlavý

9.7. Samozápalnost:          za normálních podmínek není

samozápalný

9.8. Meze výbušnosti:         za normálních podmínek včetně, při

použití není výbušný

9.9. Oxidační vlastnosti:

Přítomnost oxidovadla působí pouze na hoření vlastní

pyrotechnické slože. Na venkovní prostředí a na  jiné látky

neoxiduje.

9.10. Další údaje:

Vánoční prskavky po zapálení vydávají světelné, příp. i zvukové

efekty podle druhu složení pyrotechnické směsi.

Vánoční prskavky podle "Rozhodnutí Českého báňského úřadu

č.j. 1691/07/1991 ze dne 24.4.1991 a č.j. 4787/02/1989 ze dne

28.12.1989  nejsou výbušnou látkou. Toto rozhodnutí bylo

Strana č.:         7

Celkem stran: 11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:       15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

vydáno na základě výsledků zkoušek předepsaných pro

posuzování a zatřídění pyrotechnických výrobků, provedených

"Laboratoří bezpečnostního inženýrství Výzkumného ústavu

průmyslové chemie v Pardubicích-Semtíně.

Podle "Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/92 Sb. o

pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi" jsou  vánoční

prskavky zařazeny jako "Pyrotechnické předměty třídy I."

________________________________________________________

10. Stabilita a reaktivita

10.1. Podmínky za nichž je výrobek stabilní:

běžné normální podmínky odpovídající pokojové teplotě

  - Podmínky , kterých je nutno se vyvarovat:

zvýšena teplota, zejména nad 100 °C

  - Látky a materiály, s nimiž se výrobek nesmí dostat do styku:

výrobek je stabilní a styk s běžnými materiály jako dřevo, kovy, umělé hmoty aj. neovlivňují jeho stabilitu

  - Nebezpečné rozkladné produkty:

Strana č.:         8

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:       15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

Výrobek při jeho použití nevylučuje žádné nebezpečné rozkladné produkty.

_______________________________________________________

11.Toxikologické informace

  - Akutní toxicita

Výrobek obsahuje jedovaté vodorozpustné barium. Při normálním používání výrobků je naprosto bezpečný. Otravu může způsobit toliko přímé orální použití většího množství pyrotechnické slože, ulpělé na nosném drátě až před či po jejím upotřebení.

Hodnota akutní toxicity je dána hodnotou dusičnanu barnatého, která činí LD 50, orálně (mg/kg):355/krysa

  - Ostatní toxicita:

Výrobek není karcinogení, mutagení, teratogení a není senzibilní.

_____________________________________________

- Ekologické informace

  - Toxicita pro životní prostředí:

Běžné používání prskavek nemá vliv na životní prostředí.

Strana č.:         9

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:       15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

- Způsob zneškodňování odpadů

  - Zneškodňování použitých prskavek:

Likvidují se běžné v komunálním odpadu.

  - Zneškodňování velkého množství po

mimořádných haváriích:

13.2.1.    Velké množství vyhořelých prskavek po požáru skladiště

apod. se likvidují uložením do vykopaných jam, jejichž dno

je posypáno vrstvou síranu sodného kalc. Ukládané vrstvy

odpadu se taktéž posypou síranem sodným včetně poslední

horní vrstvy.

Takto ošetřený odpad se zahrne zeminou. Použitý síran

sodný bezpečně převede veškeré přítomné vodorozpustné

baryum v nerozpustnou netoxickou formu.

    - Nepoužité prskavky, které je potřeba z jakýchkoliv důvodů

zlikvidovat se ponoří do vodní lázně a po odpadnutí termické

slože z nosného drátu se za míchání lázně přidá dostatečné

množství síranu sodného.

Místo síranu sodného lze také použit přímo kyselinu sírovou.

________________________________________________________

Strana č.:         10

Celkem stran:  11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:       15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

14. Informace pro dopravu

14.1. Pozemní doprava

Označení předmětu:           UN No. 0337    Ohňostrojná tělesa

Klasifikační kód:                1.4. S   číslice 47

Způsob balení:                    lepenkové krabice

Výše uvedená klasifikace platí pro dopravu podle RID, ADR,

ADN a JATA - DGR

15. Vztah k právním předpisům

15.1. Klasifikace výrobku:

Vánoční prskavka byla schválena Rozhodnutím Strojírenského

zkušebního ústavu v Brně podle zákona č. 54/87 Sb. zákona č.

194/98 Sb., zákona č. 479/92 Sb. a zákona č. 20/93 Sb. jako

vyhovující podmínkám podle § 22, odst. 1 citovaného zákona

a smí být uváděno do oběhu a označováno schvalovací

značkou č. 1 podle vyhlášky Ministerstva hospodářství č.

232/93 Sb.

Strana č.:        11

Celkem stran: 11

Bezpečnostní list

_____________________________________________

Datum vyhotovení:       15.  říjen 1999

Datum přepracování:

________________________________________________________________

15.2. Prohlášení

Bezpečností list obsahuje údaje potřebné pro zajištění

bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a

zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti

výrobku pro konkrétní aplikaci.

________________________________________________________