1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:	Kontaktol spray

Číslo CAS:

Číslo ES (EINECS):

Další názvy:	přípravek na čištění a ochranu elektrických kontaktů

1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno:	Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Místo podnikání nebo sídlo:	Služeb 3, 100 00  Praha 10

Identifikační číslo:	00027456

Telefon:	02-703 538

Telex:

Fax:	02-704 925

1.3 Nouzové telefonní číslo:	(02) 24 91 92 93 nebo  (02) 24 91 54 02

Adresa:	Toxikologické informační středisko (TIS) ,Na Bojišti 1,     128  08    Praha 2

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název:	Benzinová frakce(ropná),lehký alkylát,modifik.nízkovroucí benzin

Obsah (%):	22,39

Číslo CAS:	64741-66-8

Číslo ES (EINECS):	265-088-8

Výstražné symboly nebezpečnosti:	F  ,  Xn

R-věty:	11-65

S-věty:	9-16-29-45

Chemický název:	Benzín(ropný),lehký pyrolyzní,tepelně zprac.,Benzínová frakce-nespecifikovaná

Obsah (%):	25,71

Číslo CAS:	98219-47-7

Číslo ES (EINECS):	308-714-7

Výstražné symboly nebezpečnosti:	F,,Xn

R-věty:	11-65-51/53

S-věty:	9-16-23-24-33-29-45

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Jedná se o vysoce hořlavý a zdraví škodlivý přípravek,místně dráždí zejména kůže a sliznice.Při požití může 	vyvolat poškození plic.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Může se projevit toxicky na vodní organismy.

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

V blízkosti otevřeného ohně

Další údaje:

--

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:

Objeví-li se příznaky otravy a v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.Při bezvědomí umístěte do stabilizované polohy na boku a vyhledejte lékařskou pomoc.Zabraňte prochlazení.

4.2 Při nadýchání:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch.Při zástavě dechu nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé 	dýchání z plic do plic a vyhledejte lékaře.

4.3 Při styku s kůží:

Ihned odložte kontaminovaný oděv.Kůži omyjte teplou vodou a mýdlem.

4.4 Při zasažení očí:

Promývejte oči proudem tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách.Vyhledejte lékaře.

4.5 Při požití:

Vypláchněte ústa,event.dejte vypít větší množství vody,nevyvolávejte zvracení.Postiženého uložte v klidu.Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

4.6 Další údaje:

--

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:	požít práškové,pěnové a CO2 přístroje

5.2 Nevhodná hasiva:	proud vody(je vhodný k ochlazování)

5.3 Zvláštní nebezpečí:	pozor na možnost výbuchu při styku par se vzduchem

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:	Při vzniku velkého množství plynů a par použít vhodnou ochranu dýchadel,popř.celotělovou ochranu.

5.5 Další údaje:	--

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

odstranit všechny zdroje zapálení,zákaz kouření,zajistit dostatečné větrání

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

zamezit dalšímu úniku do kanalizace,vody a půdy

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

pokryjte absorbujícím materiálem(např.písek,křemelina,zemina a jiné vhodné sorbční materiály).

6.4 Další údaje:

--

7. Pokyny pro zacházení a skladování

chránit před ohněm,zákaz kouření,umyjte si ruce před pracovní přestávkou a po skončení práce.Neotvírejte

násilím,ani prázdný obal nevhazujte do ohně.

7.2 Pokyny pro skladování:

skladovat na suchém místě,vyloučit zdroje zapálení a neskladovat v blízkosti zdrojů tepla.Nevystavujte přímému slunci.

7.3 Další údaje:

--

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:	Při práci nejezte,nepijte a nekuřte.Umyjte si ruce před pracovní přestávkou a po skončení práce.

8.2 Kontrolní opatření:

Nejvyšší přípustné koncentrace látek v pracovním ovzduší: pro přípravek nebyla stanovena.Pro složku:

| Název látky | NPK-P [mg.m-3] |  |
| --- | --- | --- |
|  | průměrná | mezní |
| Benzin technický | 500 | 2 500 |

8.3 Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů:	při běžném způsobu práce není nutné,event. dobře větrat

Ochrana očí:	v případě potřeby  ochranné brýle nebo obličejový štít

Ochrana rukou:	při běžném způsobu práce není nutné

Ochrana kůže:	ochranný pracovní oděv

8.4 Další údaje:	--

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20°C):	kapalné

Barva:	nažloutlá

Zápach (vůně):	po rozpouštědlech

Hodnota pH (při	°C):

Teplota (rozmezí teplot)  tání (°C):

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):

Bod vzplanutí (°C):	- 38,0

Hořlavost:	hořlavý

Samozápalnost:	není samovznětlivý

Meze výbušnosti:	Nevýbušný

horní mez (% obj.):

dolní mez (% obj.):

Oxidační vlastnosti:	nezjištěny

Tenze par (při	°C):	kPa

Hustota (při	20	°C):	738	kg.m	-3

Rozpustnost (při	20	°C):

- ve vodě:	nerozpustný	g/l

- v tucích:	nezjištěna	g/l

7.1 Pokyny pro zacházení:

(včetně specifikace oleje):

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nezjištěn

Další údaje:

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, při nichž je výrobek stabilní:

přípravek je stabilní za normálních podmínek

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

styk s otevřeným ohněm,se silným zdrojem tepla,nevhazovat prázdnou nádobku do ohně.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:

se silnými oxidovadly

Nebezpečné rozkladné produkty:

při hoření za nedostatku vzduchu možný vzik oxidu uhelnatého

Další údaje:

--

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita:

Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):

- LC50, inhalačně (4 hod), potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):

- LC50, inhalačně (4 hod), potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):

Subchronická – chronická toxicita:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Senzibilizace:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Karcinogenita:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Mutagenita:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Toxicita pro reprodukci:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Zkušenosti u člověka:

Pobyt ve vysokých konc.par nebo styk s kapalinou  dráždí sliznici očí.Místně dráždí pokožku.

Provedení zkoušek na zvířatech:

Zkoušky přípravku na zvířatech nebyly provedeny.

Další údaje:

--

12. Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy:

Pro přípravek nejsou žádné ekotoxikologické údaje k dispozici.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):

Rozložitelnost:

Dosud nestanovena.

Toxicita pro ostatní prostředí:

Výrobek obsahuje látky označované za škodlivé pro vodní organismy.

CHSK:	Dosud nestanovena.

BSK5:	Dosud nestanovena.

Další údaje: --

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Zneškodňování se provádí v souladu s místně platnými předpisy.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Prázdný obal ukládejte do směsného komunálního odpadu.

Další údaje:

--

14. Informace pro přepravu

# Pozemní přeprava

ADR/RID: 	Třída: 3	Číslice/písmeno: 3b

Výstražná tabule: 		Číslo UN:

Poznámka:

# Vnitrozemská vodní přeprava

ADR/RID: 	Třída: 	Číslice/písmeno:

Kategorie:

Námořní přeprava	Třída: 3.2	Číslo UN: 	Typ obalu:

IMDG:

Látka znečišťující moře:

Technický název:

Letecká přeprava	Třída: 	Číslo UN: 	Typ obalu:

ICAO/IATA:

Technický název:

Poznámky:

Další údaje:

15. Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. a prováděcích předpisů klasifikován takto:

Výstražné symboly nebezpečnosti (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a § 5 vyhl. č. 26/1999 Sb.:  F  vysoce 	hořlavý ,  Xn zdraví škodlivý

Přiřazené R-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):  11 - 65   Vysoce hořlavý . Zdraví škodlivý:při požití může vyvolat poškození plic.

Přiřazené S-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.): (2-)16-23-24/25-45    Uchovávejte mimo dosah dětí

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření

Nevdechujte aerosoly

Zamezte styku s kůží a očima

V případě úrazu,nebo necítíte-li se dobře,okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

(je-li možno,ukažte toto označení).

16. Další informace:

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim 	současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající.Za zacházení podle platných zákonů  a nařízení odpovídá uživatel.

Jiné předpisy: