1.  Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní název:   Kominíček

Doporučené použití:   přípravek k chemickému odstraňování sazí

Číslo CAS :       neuvádí se                        Číslo ES (EINECS):     neuvádí se

Další názvy látky: -

Identifikace výrobce:    Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Sídlo: Vilová 333/2, 46171 Liberec, Česká republika 		IČO: 00029220

Telefon:  00420-48-5150366	Fax: 00420-48-5151291	  e-mail: Liberec@Severochema.cz

Nouzové telefonní číslo:  Klinika nemocí z povolání. Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 12802 Praha 2, tel. nepřetržitě 00420-2-24919293 či 24915402

2.  Informace o složení látky nebo přípravku

Charakteristika výrobku:  kapalný dezinfekční a čistící přípravek

Nebezpečné složky:

chemický název  	    obsah (%)	č.CAS		č.ES		výstražné symboly, R-věty, S-věty

chlorid měďnatý	      6-9		7447-39-4	231-210-2	T,Xi, R25-37/38-41, S25-26-29-45

uhličitan sodný	      0.5-2	497-19-8	207-838-8	Xi, R36, S22-26

3.  Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Při styku s očima může způsobit jejich podráždění.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Toxický pro vodní živočichy.

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Použití, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu.

Další údaje:   -

4.  Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při nadýchání:

Nepřichází v úvahu.

Při styku s kůží:

Kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí:

Oči důkladně oplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Zajistěte lékařské ošetření.

Při požití:

Při požití vypláchněte ústa vodou a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte ihned lékaře.

Další údaje:   -

5.  Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva: :      není hořlavým přípravkem, hasivo volte dle okolností požáru

Nevhodná hasiva:   oxid uhličitý

Zvláštní nebezpečí:  při hoření se uvolňují sloučeniny mědi, může se uvolňovat oxid uhelnatý

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   požární ochranný oblek, v nebezpečné zóně izolační dýchací přístroj

Další údaje:

6.  Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Vykažte z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Používejte ochranné pomůcky.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte průniku do vody a půdy. Při průniku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. Při rozsáhlejší kontaminaci zajistěte sanační práce ve spolupráci s příslušným OÚ, referátem životního prostředí či příslušným inspektorátem ČIŽP.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Podle situace látku bezpečně odstraňte a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona.

Další údaje:   -

7.  Pokyny  pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení:

Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti potřísnění očí.

Pokyny pro skladování:

Skladujte v originálních obalech v suchých a krytých skladech při teplotách 5 až 25 oC. Chraňte před vlhkem.

8.  Kontrola expozice a osob

Technická opatření:  běžná pro chemický průmysl

Kontrolní parametry: nejsou stanoveny

Osobní ochranné pomůcky - ochrana dýchacích orgánů:   není požadována

- ochrana očí:   ochranné brýle či štít

- ochrana rukou:   ochranné rukavice

- ochrana kůže:   ochranný pracovní oděv

Další údaje:   -

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 oC):    			pevné (granule)

Barva:   					černá

Zápach (vůně):    			po surovinách

Hodnota pH  (při 20 oC):    		4 – 6 (1% roztok)

Teplota (rozmezí teplot) tání  ( oC):   	neuvádí se

Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC):   	neuvádí se

Bod vzplanutí  ( oC):   			> 250

Bod hoření: ( oC):			neuvádí se

Teplota vznícení: ( oC):			412

Meze výbušnosti - horní mez (% obj.):   	neuvádí se

- dolní mez (% obj.):   	neuvádí se

Oxidační vlastnosti:   			neuvádí se

Tenze par (při 20 oC):			nestanovena

Hustota (při 20 oC): 			neuvádí se

Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě:		nerozpustný, sloučeniny mědi se vyluhují

- v tucích:	neuvádí se

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:   	neuvádí se

Další údaje:   -

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:    za normálních podmínek

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:    nejsou známy

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   oxidační činidla

Nebezpečné rozkladné produkty:   za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý, uvolňují se těkavé sloučeniny mědi

Další údaje:    -

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita  - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):   					> 2000

Další daje nebyly pro přípravek zjišťovány, následující údaje se vztahují k obsaženému chloridu měďnatému:

Akutní toxicita    - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):   			neuvádí se

- LD50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1/10 hod):   		neuvádí se

Subchronická - chronická toxicita:   	není známo

Senzibilizace (morče, OECD 406)   	není známo

Karcinogenita:   				není známo

Mutagenita:   				není známo

Toxicita pro reprodukci:   		dodavatel prověřuje podezření na R64

Zkušenosti u člověka:   			není známo

Provedení zkoušek na zvířatech:   	údaje byly zjištěny dodavatelem suroviny, orální toxicita byla zjištěna dle vyhlášky MZ č. 251/98 Sb. – metoda B1.

Další údaje:   -

12. Ekologické informace

Údaje nebyly pro přípravek zjišťovány, následující údaje se vztahují k obsaženému chloridu měďnatému:

Akutní toxicita pro vodní organismy -     LC50, 96 hod., ryby  (mg.l-1):     60

EC50, 24 hod., dafnie (mg.l-1):    není známo

IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):         40

Rozložitelnost:     			není relevantní

Toxicita pro ostatní prostředí:    		není známo

CHSK:   				neměřeno

BSK5:   					neměřeno

Další údaje:

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:   spalování v zařízení ke zneškodnění nebezpečných odpadů povoleném ve smyslu příslušného zákona (spalovna nebezpečných odpadů)

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: spalování v zařízení ke zneškodnění nebezpečných odpadů povoleném ve smyslu příslušného zákona (spalovna nebezpečných odpadů)

Další údaje:   -

14. Informace pro  přepravu

Není nebezpečný pro přepravu dle ADR/RID.

Další údaje:    -

15. Informace o právních předpisech

Na látku/přípravek se mimo jiné vztahují následující právní předpisy:

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších  zákonů  ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je klasifikace látky/přípravku následující:

Klasifikace přípravku:

- výstražné symboly:   	Xi	Dráždivý

- R-věty:   		R36	Dráždí oči

- S-věty:   		S2	Uchovávejte mimo dosah dětí

S 25	Zamezte styku s očima

S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Značení výrobku

- výstražné symboly:   	Xi

- R-věty:   		R36

- S-věty:   		S2-25-26-46

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č.64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je látka/přípravek v případě, že se stane odpadem , klasifikován pod číslem katalogu odpadů 070700.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle našich poznatků, dle poznatků našich dodavatelů, na základě testů provedených specializovanými institucemi a s využitím         výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí být zcela vyčerpávající. Údaje zde obsažené nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku.