# 1. Určení    přípravku:

# Obchodní název:	Odbarvovač IBERIA

Distributor:		MARCA CZ    s. r.o.

K    Červenému dvoru 24, Praha 3

Tel.: 02/ 83 000 143-4

Fax: 02/83 000 281

IČO: 63668262

# Výrobce:		Industrias Marca, S.A.

Gran Vía 800 / 08013 - Barcelona

Španělsko

Nouzová adresa :	Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na bojišti 1, Praha 2

Nouzové číslo:                      non-stop 02-24919293 nebo 02-24915400

2. Složení:

CAS: 7775-14-6			Dithioničitan sodný 				 > 90    %

EINECS: 2318900

Xn: Zdraví škodlivý

R7: Může způsobit požár

R22: Zdraví škodlivý při požití

R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

S7/8: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S28: Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody

S43: V případě požáru použijte velké množství vody

3. Určení nebezpečnosti:

Výrobek silně redukující, který reaguje prudce s oxidačními činidly.

Nebezpečí z rozkladu teplotou a vlhkostí vzduchu, které může dospět až ke vznícení a uvolnění jedovatého plynu (kysličníku siřičitého).

Při doteku s kyselinami se uvolňuje rovněž tento jedovatý plyn (SO2).

4. První pomoc:

Při nadechnutí: Odvést na čistý vzduch. Vyžádat lékařskou pomoc.

Při kontaktu s pokožkou: Svléknout ihned potřísněné prádlo a omýt se dostatkem vody.

Při kontaktu s očima: Umývat oči okamžitě velkým množstvím vody po dobu 15 minut při

Vyžádat lékařské ošetření.

Při požití: Vypláchnout si ústa dostatkem vody. Konzultovat ihned s lékařem.

5. Protipožární opatření:

Velké množství vody, suchý písek, hasicí prášek, kysličník uhličitý.

Nepoužívat na tento výrobek jemně rozprášenou a tlakovou vodu.

6. Opatření, která je nutno učinit v případě nahodilého vylití:

Vyloučit možné zdroje vznícení.

Sebrat v suchém stavu a odstranit zbytek a zředit s velkým množstvím vody.

7. Manipulace a skladování:

Uskladnit v suchém, čistém a chladném prostoru. Zajistit, aby byl sklad dobře větrán. Udržovat odděleně výrobek od kyselin, oxidačních činidel a pohonných hmot.

NESKLADOVAT ANI NEUKLÁDAT S DUSITANEM SODNÝM, DUSIČNANEM SODNÝM A DUSIČNANEM AMONNÝM.

SAMOVZNĚTLIVOST ÚČINKEM VLHKOSTI VZDUCHU.

8. Kontroly individuálního vystavení/ ochrany:

Používat masku proti prachu.

Používat rukavice z PVC nebo gumové a přiměřený pracovní oděv.

Používat uzavřené bezpečnostní ochranné brýle.

Při manipulaci je zakázáno jíst, pít nebo kouřit.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:

Fyzikální:						Chemické:

-          bílý prášek					- pH (50g/l) = 6 - 7

- ostrá vůně

- teplota tavení = 100º C přibližně

- teplota varu = nepoužitelné

- bod vzplanutí = 65,0º C

- teplota vznícení > 100,0º C

10. Stálost a reaktivita:

Produkty rozkladu: kysličník siřičitý (plyn), siřičitan sodný a síra.

Vyhnout se prostředí s teplotou > 80ºC a vyšším zdrojům teploty.

Vlhkost, kyseliny a oxidační činidla vyvolávají reakce s autokatalytickým rozkladem.

11. Toxikologická informace:

Akutní riziko při inhalaci: žádná úmrtnost

Akutní toxicita orálně/krysa: LD 50    = 2500 mg/kg

Účinek primární dráždivosti na pokožku králíka: nedráždivé.

Účinek primární dráždivosti na sliznici/oko králíka: dráždivé.

12. Ekologická informace:

Pro odstranění redukčních účinků anorganických produktů z roztoku se může nechat reagovat se vzduchem/kyslíkem.

Na přírodní vodní prostředí může mít negativní vliv.

Akutní toxicita bakterií:	LC 50 (17 h) = 62 mg/l

Akutní toxicita ryb:		LC 50 (96 h) = 10 - 100 mg/l

13. Úvahy týkající se odstranění:

Vrátit dodavateli.

14. Informace týkající se přepravy:

silnice/železnice:	ADR/RID UN 1384 třída 4.2 / 13b

po moři:	        	IMO třída 4.2

letecky:		IATA třída 4.2

15. Předepsané informace:

Xn: Zdraví škodlivý

R7: Může způsobit požár

R22: Zdraví škodlivý při požití

R31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

S7/8: Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S28: Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody

S43: V případě požáru použijte velké množství vody

16. Ostatní informace

# Doporučené užití:

# Přípravek je určen zvláště na odbarvování oděvů z bavlny, vlny, hedvábí a syntetických vláken.

# Bezpečnostní list byl zpracován na základě údajů výrobce a informace v něm obsažené jsou založeny na současném stavu jeho znalostí. Uvedená data se vztahují pouze k označení výrobku a nezakládají jakoukoliv záruku za stanovenou kvalitu.

# Výrobce také nezaručuje dokonalost a úplnost uvedených dat.