BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 17.11. 1999 Datum revize:

Název výrobku: TENY AKTIV - tekutý, čistící a dezinfekční prostředek

- Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce - Chemický název látky/obchodní název přípravku: TENY AKTIV Číslo CAS: -- Číslo ES (EINECS): -- Další název látky: -- - Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín Místo podnikání nebo sídlo: 696 13 Šardice Identifikační číslo: 60733713 Telefon: 0629/624518, 0629/624521 Telex: Fax: 0629/624518, 0629/624521 Nouzové telefonní číslo: 0629/624518

2. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: chlórnan sodný Chemický název: chlórnan sodný Obsah v (%): 5 < c > 10 Číslo CAS: 7681-52-9 Číslo ES (EINECS): 231-668-3 Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi R - věta: R31 - uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinou R36/38 - dráždí oči a kůži S - věta: S2 - uchovávejte mimo dosah dětí S28 - při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody S45 - v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) S50 - nesměšujte s kyselinami

| - Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Dráždí oči a pokožku. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: ---- Možné nesprávné použití látky/přípravku: nepoživatelné Další údaje: výrobek je klasifikovaná jako „dráždivý“. |  |
| --- | --- |
| - Pokyny pro první pomoc - Všeobecné pokyny: udržujte mimo dosah dětí - Při nadýchání: vynést na čerstvý vzduch, zákaz chodit, zákaz kouření - Při styku s kůží: zasažený oděv svléct, umýt pokožku teplou vodou a mýdlem - Při zasažení očí: rychle a důkladně vypláchnout proudem čisté vody a vyhledat lékaře - Při požití: vypláchnout ústa čistou vodou, podat vypít 1/2 l vlažné vody a drážděním hrdla - vyvolat zvracení, ne však dříve jak do 20 minut - Další údaje: --- |  |
| - Opatření pro hasební zásah - Vhodná hasiva: pěnové, práškové - Nevhodná hasiva: -- - Zvláštní nebezpečí: -- 5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochranný oděv - Další údaje: Výrobek není hořlavina ve smysle platných předpisů. |  |
| - Opatření v případě náhodného úniku - Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: zabezpečit, aby nepřišli do přímého kontaktu s - pokožkou a sliznicí - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: --- - Doporučené metody čištění a zneškodnění: znehodnocený výrobek posbírat, rozpustit v - v nadměrném množství vody a zlikvidovat v čističce odpadních vod. - Další údaje: --- |  |
| - Pokyny pro zacházení a skladování - Pokyny pro zacházení: dodržovat základní předpisy a bezpečnosti práce, používat osobní - ochranné pomůcky - Pokyny pro skladování: uskladnit ve skladě při teplotě max 15°C, sklady musí být uzavřené, čisté a chráněné před povětrnostními vlivy, skladovat odděleně od potravin a nápojů. |  |

- Kontrola expozice a ochrana osob - Technická opatření: zabezpečit větrání - Kontrolní parametry: --- - Osobní ochranné prostředky Ochrana dýchacích orgánů: --- Ochrana očí: ochranné brýle Ochrana rukou: gumové rukavice Ochrana kůže: ochranný oděv, ochranný štít - Další údaje: při práci nejest, nepit, nekouřit

- Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství (při 20°C): kapalina Barva: světle žlutá Zápach (vůně): po použité kompozici Hodnota pH (při °C): 10,5 - 12,5 Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): --- Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): --- Bod vzplanutí (°C): --- Hořlavost: --- Samozápalnost: --- Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): --- dolní mez (% obj.): --- Oxidační vlastnosti: --- Tenze par (při °C): --- Hustota (při °C): 1,03 g/cm3 Rozpustnost (při °C): --- - ve vodě rozpustný - v tucích (včetně specifikace oleje): --- Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: --- Bod tuhnutí: --- Bod vznícení: --- Bod hoření: --- Viskozita (20°C): --- Další údaje: ---

- Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: stabilní za normálních podmínek Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: chlórnan sodný se ve výrobku samovolně rozkládá, rozklad se urychluje světlem, teplem, mechnickými nečistotami a kovem Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: při styku s kyselinou se uvolňuje chlór, který je zdraví škodlivý. Nebezpečné rozkladné produkty: žádné při dodržení pracovního postupu Další údaje: ---

- Toxikologické informace Akutní toxicita - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): > 5000mg/kg/24 hod. - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nelze stanovit, po dávce 2000 mg/kg/24 hod neuhynulo žádné zvíře - LD50 - dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): ---- - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): ---- - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): --- Subchronická - chronická toxicita: --- Senzibilizace: --- Karcinogenita: --- Mutagenita: --- Toxicita pro reprodukci: --- Zkušenosti u člověka: --- Provedení zkoušek na zvířatech: ---- Další údaje: - primární kožní dráždivost: 2 - klasifikace: netoxický

- Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organismy - LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): --- - EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): --- - IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): --- Rozložitelnost: všechny látky jsou biologicky odbouratelné Toxicita pro ostatní prostředí: --- Další údaje: --- CHSK: --- BSK5: --- Další údaje:

- Informace o zneškodňování Způsoby zneškodňování látky/přípravku: znehodnocený výrobek sesbírat, rozpustit v nadměrném množství vody a likvidovat v čističce odpadních vod. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: --- Další údaje: ---

14. Informace pro přepravu Pozemní přeprava ADR/RID: Třída: 8 Číslice/písmeno: 61 b Výstražná tabule: Číslo UN: Poznámka: Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR: --- Třída: Číslo/písmeno: Kategorie: Námořní přeprava: Třída: Číslo UN: Typ obalu: IMDG: --- Látka znečišťující moře: Technický název: Letecká přeprava: Třída: Číslo UN: Typ obalu: ICAO/IATA: --- Technický název: Poznámky: Další údaje:

- Informace o právních předpisech Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Klasifikace podle Sb.z.č.157/1998 v ČR PN: 21-10-95 TENY AKTIV

16. Další informace Účelem bezpečnostních údajů je poskytnout požadované informace o fyzikálních, toxikologických, ekologických a bezpečnostních vlastnostech, požadovaných v souvislosti s manipulací s chemickými látkami a doporučit bezpečné zacházení t.j. skladování, manipulaci a transport. Cílem je chránit osoby a přírodu poskytnutím správných informací. Tyto údaje jsou považovány za přesné v době jejich vydání. Nejsou určené pro soukromé spotřebitele a nedávají právní záruku o specifických vlastnostech výrobku.