BEZPEČNOSTNÍ LIST

---------------------------------------------------------------------

Datum vydání: 15.3.1999 Datum revize: -

---------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

---------------------------------------------------------------------

1.1. IDENTIFIKACE VÝROBKU:

1.1.1. Obchodní název : KONKOR 101

1.1.2. Účel použití: Konzervační olej v aerosolovém balení

1.2. IDENTIFIKACE VÝROBCE:

1.2.1. Výrobce: LYBAR a.s.

1.2.2. Adresa: VELVĚTY, 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU, ČESKÁ REPUBLIKA

1.2.3. IČO: 49901869

1.2.4. Telefon : +420-(0)417-557480

Fax : +420-(0)417-26567

Nouzové telefonní číslo: +420-(0)417-557111

---------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Symbol

OBCHODNÍ NÁZEV/chemický název nebezpečí: Obsah:

Propan CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 F+(R12) 5,5%

Butan CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 F+(R12) 19,0%

Isobutan CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 F+(R12) 0,5%

Konzervační olej Xi(R36/38) 75,0%

---------------------------------------------------------------------

3.INFORMACE O MOŽNÉM NEBEZPEČÍ

---------------------------------------------------------------------

Přípravek je klasifikován jako extrémně hořlavý, dráždivý a nebezpečný  pro životní prostředí.

R 12-36/38-50/53

---------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

---------------------------------------------------------------------

4.1. POTŘÍSNĚNÍ: Umýt pokožku mýdlem a vodou, převléknout.

4.2. ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachovat oči proudem čisté vody.

Při trvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc.

4.3. POŽITÍ : Nevyvolávat zvracení! Zajistit ošetření lékařem.

---------------------------------------------------------------------

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

---------------------------------------------------------------------

5.1. VHODNÁ HASIVA: vodní mlha, prášek, pěna, CO2.

5.2. NEVHODNÁ HASIVA: přímý vodní proud.

5.3. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ:

Při hoření se mohou uvolňovat toxické plyny. Teplo z požáru

zvyšuje vnitřní tlak v nádobkách a způsobuje jejich exploze.

Explodující nádobky mohou odlétávat do vzdálenosti až desítek

metrů.

5.4. OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: Požární ochranný oblek, v nebez-

pečné zóně též tepelně ochranný oblek a izolační dýchací  přístroj.

5.5. DALŠÍ ÚDAJE: Zabránit průniku hasebních vod do životního

prostředí.

---------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU

---------------------------------------------------------------------

6.1. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB:Zákaz kouření. Odstranit všechny možné

zdroje vznícení.

6.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Rozlitou náplň absorbo-  vat do inertního porézního materiálu (např. Vapex) a likvidovat

v souladu s platnou legislativou o odpadech. Zabránit průniku do

půdy a povrchových vod.

---------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

---------------------------------------------------------------------

7.1.ZACHÁZENÍ: Výrobek je pod tlakem. Nevystavujte teplotám nad 500C

ani slunci. Ani prázdný neprorážejte a nevhazujte do ohně. Ucho-

vávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Nestříkejte

do ohně, na žhavé předměty a elektrická zařízení pod napětím.  Nebezpečí výbuchu par v malých nevětraných prostorech. Neaplikujte

na předněty teplejší než 2400C. Chraňte oči, při zasažení je vy-

pláchněte proudem vody. Používejte jen k určenému účelu.

7.2.SKLADOVÁNÍ: Skladujte při teplotách 00C až 250C v suchých krytých  skladech. Uchovávejte mimo dosah dětí. Minimální doba trvanlivosti

je 3 roky od data výroby.

----------------------------------------------------------------------

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

----------------------------------------------------------------------

8.1. TECHNICKÁ OPATŘENÍ: Při běžné manipulaci žádná.

8.2. KONTROLNÍ PARAMETRY: Pro běžnou manipulaci žádné.

8.3. OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY: Pro běžnou manipulaci žádné.

----------------------------------------------------------------------

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

----------------------------------------------------------------------

SKUPENSTVÍ NÁPLNĚ PŘI 200C : Dvoufázový systém kapalina/pára

v tlakové nádobce

BARVA NÁPLNĚ : Hnědá

ZÁPACH (VŮNĚ) : Po konzervačním oleji

TEPLOTA BODU VZPLANUTÍ : ca -800C

HOŘLAVOST : Extrémně hořlavý

SAMOZÁPALNOST : Není samozápalný

MEZE VÝBUŠNOSTI PAR SE VZDUCHEM : 1,4 - 11,2 % obj.

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI : Nemá

TENZE PAR PŘI 200C : 0,37 MPa

HUSTOTA NÁPLNĚ PŘI 200C : 860 - 895 kg/m3

ROZPUSTNOST: ve vodě : nerozpustný

v organických rozp. : rozpustný

TEPLOTA VZNÍCENÍ : ca 3650C

TEPLOTNÍ TŘÍDA : T 2

SKUPINA VÝBUŠNOSTI : II A

MEZNÍ EXPERIM.BEZPEČNÁ SPÁRA : 0,92 - 0,98 mm

VÝHŘEVNOST : 46 MJ/kg

RELATIVNÍ HUSTOTA PAR (VZDUCH = 1) : 1,79 - 1,94

---------------------------------------------------------------------

10. STABILITA A REAKTIVITA

---------------------------------------------------------------------

Za normálních podmínek je stabilní.

10.1. PODMÍNKY, KTERÝM JE NUTNO SE VYHNOUT: teploty nad 500C,zdroje

vznícení

10.2. NEBEZPEČNÉ REAKCE: nejsou známé

10.3. NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Za normálních podmínek žádné

---------------------------------------------------------------------

11. TOXIKOLOGICkÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

11.1. AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA: LD50 (potkan) >2 g/kg

11.2. DRÁŽDIVOST KŮŽE: dráždící

11.3. OČNÍ DRÁŽDIVOST: dráždící

11.4. SENZIBILIZACE: nezjištěna

11.5. KARCINOGENITA : nezjištěna

11.6. MUTAGENITA: nezjištěna

11.7. REPRODUKČNÍ TOXICITA: nezjištěna

---------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

12.1. AKUTNÍ TOXICITA PRO VODNÍ ORGANISMY:

Poecilia reticulata, LC5096h : 1020 mg/l

Daphnia magna EC5048h : 0,62 mg/l

12.2. ROZLOŽITELNOST: Většina složek přípravku není snadno biologicky

rozložitelná.

--------------------------------------------------------------------

13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

--------------------------------------------------------------------

13.1. Kategorizace odpadů dle katalogu z vyhl. MŽP 337/1997 Sb.příl.1

13.1.1.Náplň:kód odpadu: 20 01 09 (komunální odpad - olej)  kategorie odpadu: N (Y9)

způsob likvidace: spálení ve spalovně odpadů

13.1.2.Obal:kód odpadu: 20 01 22 (komunální odpad-nádobka od spreje)

kategorie odpadu: 0

způsob likvidace: uložení do komunálního odpadu nebo jen

prázdný obal do sběru druhotných surovin

---------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO DOPRAVU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek podléhá předpisům pro přepravu nebezpečného zboží (RID/ADR):

Třída 2, číslice 5 F (aerosol, hořlavý)

---------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

---------------------------------------------------------------------

15.1. Zákon č. 157/1998 Sb., Vyhláška MPO č. 26/1999 Sb.

Podle těchto právních předpisů se přípravek označuje takto:

Výstražné symboly:

Extrémně hořlavý + příslušný grafický symbol

Dráždivý + příslušný grafický symbol

Nebezpečný pro životní prostředí + příslušný grafický symbol

15.1.2. Písmenné symboly: F+, Xi, N

15.1.3. R-věty : R 12-36/38-50/53

Extrémně hořlavý. Dráždí oči a kůži. Vysoce toxický pro vodní  organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním  prostředí.

15.1.4. S-věty: S 2-16-24/25

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů

zapálení - zákaz kouření. Zamezte styku s kůží a očima.

15.2. Směrnice EU č. 94/1 EC, ČSN 77 3000 - označení pro aerosolové

výrobky:

Výrobek je pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám  nad 500C. Ani prázdný obal neprorážejte a nevhazujte od ohně.  Nestříkejte do ohně a na žhavé předměty.

---------------------------------------------------------------------

16. JINÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

Poznámka: Údaje obsažené v tomto bezpečnostním datovém listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Ůdaje budou aktualizovány dle potřeby. Tento list není specifikací produktu ani návodem k používání - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických předpisů odpovídá uživatel.

----------------------------------------------------------------------