1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:  	Larrin® Pissoir Deo borovice

Číslo výrobku:					01046, 01049, 01058

Doporučený účel  použití: Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání

do pissoirů, zejm. k užití  v komunální hygieně

Číslo CAS: směs - neuvádí se

Číslo ES (EINECS): směs - neuvádí se

1.2 Identifikace výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:	STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Místo podnikání nebo sídlo:	Ohradní 30, PRAHA 4-Michle  145 09

Identifikační číslo:	00028134

Telefon:	02-4148 1030

Fax:	02-4148 0197

1.3 Nouzové telefonní číslo:	non-stop 02-24919293 nebo 02-24915402

Adresa:	Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, Praha 2, PSČ 128 08

2. Informace o složení látky nebo přípravku

2.1 Charakteristika výrobku:

Tuhá hmota voskovitého charakteru jemně zelené pastelové barvy ve tvaru krychle o hraně cca 25mm a váhy cca 26 g, která je směsí povrchově aktivních látek, parfému (vůně borovicových silic), barviva a pomocných látek. Spotřebitelské balení 900 g ve válci z vinuté lepenky s polyetylénovým víčkem a v polyetylénovém sáčku s obsahem 200 g, 5000 g, event, jiné hmotnosti dle požadavku zákazníka. Přípravek zabraňuje tvorbě usazenin a slouží s dezodoraci prostor WC.

2.2 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

__________________________________________________________________________________________

Chemický název:                         Obsah (%):  Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly:	R-věty:	 S-věty:

__________________________________________________________________________________________

Toluensulfonát sodný                          5 – 9,99          12068-03-0    235-088-1                   	Xi          	41        	26-28-39

Slouč. lojové kys.a monoetanolaminu  5 – 9,99	     68153-63-9   268-891-0  		Xi 	36/38 	26-28-39

(Bis-2-ethylhexyl)ftalat 	           < 4.99  	    117-81-7        204-211-0		Xn  	62-63  	36/37

Parfém.kompzice Pin. 225332*)         < 10                 neuvádí se neuvádí se	        	Xn     38-40-43-65*)	24-37-62

*) Složky typu Xi R41 a R43 jsou ve směsi obsaženy v koncentracích Cv < 0,2 %.

Složka typu Xn R65 jse ve směsi obsažena v koncentraci Cv < 10,0 %.

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Přípravek je látkou dráždivou (symbol Xi) ve smyslu kriterií zákona č. 157/1998 Sb. a směrnic Evropské Unie.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Při použití podle návodu nedochází k nepříznivým účinkům na životní prostředí.

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Dojde-li ke vzniku vysoce koncentrovaných roztoků přípravku, nevypouštět přímo do kanalizace, povrchových a spodních vod.

Další údaje: --

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z tohoto bezpečnostního listu.

4.2 Při nadýchání:

Je velmi nepravděpodobné. Pokud by k tomu došlo, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvává-li dráždění, vyhledat lékařskou pomoc.

4.3 Při styku s kůží:

Odložit kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umýt vodou a mýdlem. Nikdy nepoužívat rozpouštědla nebo ředidla! Podrážděnou pokožku ošetřit vhodným reparačním prostředkem (krémem).

4.4 Při zasažení očí:

Při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachovat čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajícím dráždění vyhledat lékařskou pomoc.

4.5 Při požití:

Postiženého umístit v klidu, ihned vypláchnout ústa velkým množstvím vody a poté vypít nejméně 0,5 litru vody. Nevyvolávat zvracení.  Vyhledat lékařskou pomoc.

4.6 Další údaje: --

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:		Celistvý nebo tříštěný vodní proud, pěna, prášek.

5.2 Nevhodná hasiva:		Ostrý vodní proud.

5.3 Zvláštní nebezpečí:		Není pravděpodobné.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:	Mohou vznikat toxické plyny. Je vhodné použít ochrannou masku.

5.5 Další údaje:	--

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Zabránit přímému kontaktu s navlhčenou hmotou nebo se silně koncentrovaným roztokem přípravku.  Je vhodné použít ochranné rukavice a brýle  a zajistit účinné větrání.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Produkt ve velkých množstvích nebo vysokých koncentracích by neměl proniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Při úniku většího množství ihned informovat hasiče.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Produkt jímat mechanicky. Pokud došlo k  rozpuštění, jímat absorpčním materiálem (písek, dřevěné piliny) a dále zneškodnit jako odpad podle bodu 13.

Pokud to situace umožní, provést třídění (viz bod 13):  1) vytřídit použitelné výrobky a předat je k dalšímu použití;  2) vytřídit nekontaminované plastové a papírové části obalů a předat je do separovaného sběru;  3) poškozené výrobky a kontaminované obaly předat do odpadu kategorie N (č.070799, 060303).  Není-li možno provést třídění (např. pro nedostatek času nebo hrozí-li únik do povrchových nebo spodních vod), likvidovat veškerý únik jako odpad kategorie N (č.070799, 060303).

6.4 Další údaje: --

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:

Při manipulaci s nezabaleným přípravkem používat ochranné rukavice, event. při stálé práci ochranný oděv. Při práci nejíst a nepít. Přípravek dopravovat v běžných krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněných před vlivy počasí.

7.2 Pokyny pro skladování:

Skladovat v suchých a chladných prostorách (při teplotě do 30°C), nepřístupných pro děti.

7.3 Další údaje: --

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:	Při manipulaci s nezabaleným přípravkem používat ochranné rukavice, event. při stálé práci ochranný oděv. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

8.2 Kontrolní opatření: Pro žádnou komponentu přípravku nejsou NPK-P stanoveny.

8.3 Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: 		Při běžném způsobu použití a manipulace není zapotřebí.

Ochrana očí:	   		Ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana rukou:			Ochranné rukavice.

Ochrana kůže:	 		Ochranný oděv při stálé práci s nezabaleným přípravkem.

8.4 Další údaje:	-

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20°C):				pevné

Barva:						zelená, jemná  pastelová

Zápach (vůně):					borovicové silice

Hodnota pH 1%-ního roztoku (při 20°C):	 5,0 - 8,0

Teplota (rozmezí teplot)  tání (°C): 		nestanoveno

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 		neaplikovatelné

Bod vzplanutí (°C):					370

Hořlavost:					nehořlavý

Samozápalnost:					nestanovena

Teplota vznícení:	  				425°C

Meze výbušnosti:					nevýbušný

Rozpustnost ve vodě (při 20°C): 		rozpustný

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, při nichž je výrobek stabilní:		Produkt je za normálních podmínek stabilní.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:  	Nejsou známy.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:	Přípravek před použitím nesmí přijít do styku s

vlhkostí a kapalinami.

Nebezpečné rozkladné produkty:  		Nejsou známy.

Další údaje:  --

11. Toxikologické informace

Pro přípravek nebyly toxikologické údaje stanoveny.

Dostupné údaje pro jednotlivé komponenty přípravku:

Toluensulfonát sodný

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):		2240

Dráždivost – kůže:			zřetelně dráždivý

Dráždivost – oči:				mírně dráždivý

Sloučenina lojové kyseliny a monoetanolaminu

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):		> 3000

Dráždivost – kůže a sliznice:		dráždivý

Dráždivost – oči:				dráždivý

Senzibilizace:				není

(Bis-2-etylhexyl)ftalát

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):		30600

LD50, orálně, králík (mg.kg-1):		2500

Dráždivost – kůže:			není dráždivý

Dráždivost – oči:				není dráždivý

Senzibilizace:				není

12. Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy: Pro přípravek nebyly ekotoxikologické údaje stanoveny.

Rozložitelnost: Pro přípravek nebyla stanovena, rozložitelnost aktivních organických složek výrobku

je 60 – 99% .

Dostupné údaje pro jednotlivé komponenty přípravku:

Toluensulfonát sodný

LC50 96 hod., ryby (Cyprinus carpio) (mg.l-1):		5,5

EC10 16 hod., bakterie (Pneudomonas putida)  (mg.l-1):	56

EC50 48 hod., Daphnia magna (mg.l-1):			10

IC50 72 hod., řasy (Scenedesmus subspicatus) (mg.l-1):	25

Biodegradabilita (EC 79/831):				94 %

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Malá množství nepoužitého přípravku úplně rozpustit v dostatečném množství vody na silně zředěný roztok  a spláchnout do kanalizace. Větší množství přípravku nebo jeho silně koncentrované roztoky neukládat společně se směsným odpadem, zabránit úniku do povrchových nebo spodních vod a kanalizace a neskladovat na volných skládkách. Zneškodnit jako nebezpečný odpad s souladu s platnými předpisy.

Pokud to situace umožní, provést třídění:  1) vytřídit použitelné výrobky a předat je k dalšímu použití;  2) vytřídit nekontaminované plastové a papírové části obalů a předat je do separovaného sběru;  3) poškozené výrobky a kontaminované obaly předat do odpadu kategorie N (č.070799, 060303). Není-li možno provést třídění (např. pro nedostatek času nebo hrozí-li únik do povrchových nebo spodních vod), likvidovat veškerý odpad jako kategorie N (č.070799, 060303).

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Kontaminovaný  obal zneškodnit jako nebezpečný odpad kategorie N (č.070799, 060303)  v souladu s platnými předpisy.

Další údaje: --

14. Informace pro přepravu

Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu přepravních předpisů.

15. Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. a prováděcích předpisů klasifikován takto:

Výstražné symboly nebezpečnosti (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a § 5 vyhl. č. 26/1999 Sb.):

Xi - dráždivý

Přiřazené R-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

- 36/38	Dráždí oči a kůži.

Přiřazené S-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

- 2		Uchovávejte mimo dosah dětí.

- 24/25	Zamezte styku s kůží a očima.

- 46		Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal

nebo označení.

Pokyny pro první pomoc (§ 12, odst. 2, písm. f  Zák. č. 157/1998 Sb.):

- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

- V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a je-li možno, ukažte označení obalu nebo bezpečnostní list.

- Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení obalu nebo bezpečnostní list.

Další právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

- Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

- Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nevytvářejí však základ pro jakýkoliv smluvní vztah. V případě použití přípravku jiným způsobem, než doporučeným v tomto bezpečnostním listě, neodpovídáme za případnou škodu takto vzniklou.

Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 157/1999 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, nařízením vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek a vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.