1.  Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní název:    Pevný podpalovač PE-PO

Doporučené použití:      podpalovač uhlí a dřeva

Číslo CAS :      neuvádí se                         Číslo ES (EINECS):     neuvádí se

Další názvy látky:

Identifikace výrobce:    Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Sídlo: Vilová 333/2, 46171 Liberec, Česká republika 		IČO: 00029220

Telefon:  00420-48-5150366	Fax: 00420-48-5151291	  e-mail: Liberec@Severochema.cz

Nouzové telefonní číslo:  Klinika nemocí z povolání. Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 12802 Praha 2, tel. nepřetržitě 00420-2-24919293 či 24915402

2.  Informace o složení látky nebo přípravku

Charakteristika výrobku:   Pevný podpalovač ve formě ztužené emulze hořlaviny v pryskyřici (polymer).

Nebezpečné složky:

chemický název  	    obsah (%)	č.CAS		č.ES		výstražné symboly, R-věty, S-věty

benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná, těžká

> 30		64742-48-9	265-150-3	Xn, R65, S23-24-62

benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká

> 30		64742-82-1	265-185-4	Xn, R10-65, S23-24-43-53-61-62

formaldehyd           < 0.2                50-00-0		200-001-8	T, C,   R23/24/25-34-40-43, S(1/2-)26-

-36/37/39-45-51,  pro c < 0.2 % žádné

3.  Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Vysoce hořlavý.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Nejsou známy.

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Použití, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu.

Další údaje:   -

4.  Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nebezpečí ztráty vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy a dbejte na průchodnost dýchacích cest.

Při nadýchání:

V případě nadýchání zplodin hoření přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře.

Při styku s kůží:

Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí:

Prakticky nepřichází v úvahu. Pokud by k tomu skutečně došlo, oči důkladně vyplachujte velkým množstvím vody. Při podráždění očí zajistěte lékařské ošetření.

Při požití:

Při požití vypláchněte ústa vodou a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Nevyvolávejte zvracení. Přivolejte ihned lékaře.

Další údaje:   -

5.  Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:        prášek, oxid uhličitý, popř. pěna či voda

Nevhodná hasiva:   -

Zvláštní nebezpečí:    při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý, amoniak či oxidy dusíku

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   požární ochranný oblek (použití jen mimo nebezpečnou zónu), oblek proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oblek, v nebezpečné zóně izolační dýchací přístroj

Další údaje:                          Výhřevnost [MJ/kg]: 		21

6.  Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Pro únik ze zamořeného prostoru použijte masku s filtrem proti  organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje vznícení. Vykažte z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Zdržujte se pokud možno na návětrné straně.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte průniku do kanalizace a vody. Při průniku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. . Při rozsáhlejší kontaminaci zajistěte sanační práce ve spolupráci s příslušným OÚ, referátem životního prostředí či příslušným inspektorátem ČIŽP.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Podle situace látku bezpečně odstraňte a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona.

Další údaje:   -

7.  Pokyny  pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení:

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření.

Pokyny pro skladování:

Pro skladování platí ČSN 65 0201. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Chraňte před statickou elektřinou. Používejte předepsaná zařízení. Skladujte v originálních obalech v suchých a krytých skladech při teplotách -10 až 25 oC chráněných před přímým sluncem. Po rozbalení vždy po použití opět řádně zabalte.

8.  Kontrola expozice a osob

Technická opatření:  větrání, místní odsávání

Kontrolní parametry:   NPK-P průměrná/mezní (mg.m-3)  (pro benzíny):		500 / 2500

NPK-P průměrná/mezní (mg.m-3)  (pro formaldehyd):		0.5 / 1.0

Osobní ochranné pomůcky -     ochrana dýchacích orgánů: není nutná

- ochrana očí:    není nutná

- ochrana rukou:   ochranné rukavice

-     ochrana kůže:   ochranný pracovní oděv

Další údaje:   -

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 oC):    			pevná látka

Barva:   					bílá až nažloutlá nebo růžová

Zápach (vůně):    			charakteristický benzínový

Hodnota pH  (při 20 oC):    		neuvádí se

Teplota (rozmezí teplot) tání  ( oC):   	neuvádí se

Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC):   	neuvádí se

Bod vzplanutí  ( oC):   			420

Bod hoření: ( oC):			neuvádí se

Teplota vznícení: ( oC):			430

Meze výbušnosti - horní mez (% obj.):   	neuvádí se

- dolní mez (% obj.):   	neuvádí se

Oxidační vlastnosti:   			neuvádí se

Tenze par (při 20 oC):			není změřena

Hustota (při 20 oC): 			760 - 820 kg.m-3

Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě:		nerozpustný

- v tucích:	neuvádí se

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:   	neuvádí se

Další údaje:   -

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:    za normálních podmínek

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:   přítomnost zdrojů vznícení

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   silná oxidační činidla, silné alkálie a kyseliny

Nebezpečné rozkladné produkty:   za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý, amoniak, oxidy dusíku a saze

Další údaje:    -

11. Toxikologické informace

Uvedené údaje jsou založeny na znalostech jednotlivých komponent a toxikologických údajích podobných produktů. Pro následující údaje byly rozhodující informace o vlastnostech benzinových frakcí.

Akutní toxicita  - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):   				očekávaná hodnota: > 2000

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):   		očekávaná hodnota: > 2000

Subchronická - chronická toxicita:   	není známo

Senzibilizace:   				nezjištěna, obsah volného formaldehydu < 0.2 %

Karcinogenita:   				nezjištěna

Mutagenita:   				nezjištěna

Toxicita pro reprodukci:   		není známo

Zkušenosti u člověka:   	nejsou negativní zkušenosti

Provedení zkoušek na zvířatech:   		nebylo testováno na zvířatech

Další údaje:

Pro polymery obdobných vlastností byly nalezeny následující údaje: LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):   > 5000, nedráždí, nehrozí inhalační nebezpečí, při intensivním kontaktu existuje riziko senzibilizace kůže v závislosti na obsahu volného formaldehydu.

12. Ekologické informace

Nebylo testováno, nicméně na základě informací o surovinách a vzhledem k tomu, že se jedná o látku nerozpustnou ve vodě, která plave na hladině a u níž hydrolýza za normálních teplot a pH prakticky neprobíhá, lze konstatovat, že ekotoxikologické nebezpečí není příliš významné.

Další údaje:

Pro polymery obdobných vlastností byly nalezeny následující údaje:    úplná  rozložitelnost  před  vytvrzením   20 – 70%, akutní toxicita pro vodní organismy - LC50, 96 hod., ryby  (mg.l-1)  > 500.

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:   spalování v zařízení ke zneškodnění nebezpečného odpadu povoleném ve smyslu příslušného zákona (spalovně nebezpečných odpadů)

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:  obal vyprázdněte a odevzdejte do sběru jako tříděny odpad

Další údaje:   -

14. Informace pro  přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID:			Třída:	4.1		Číslice/písmeno:   2c

Výstražná cedule:	40				Číslo UN:      2623

Poznámka:   -

Další údaje:    -

15. Informace o právních předpisech

Na látku/přípravek se mimo jiné vztahují následující právní předpisy:

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších  zákonů  ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je klasifikace látky/přípravku následující:

Klasifikace:

- výstražné symboly:   	F 	Vysoce hořlavý

- R-věty:   		R11	Vysoce hořlavý

- S-věty:   		S2	Uchovávejte mimo dosah dětí

S7	Uchovávejte obal těsně uzavřený

Značení výrobku

- výstražné symboly:   	F

- R-věty:   		R11

- S-věty:   		S2-7

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č.64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je látka/přípravek v případě, že se stane odpadem , klasifikován pod číslem katalogu odpadů 070700.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle našich poznatků, dle poznatků našich dodavatelů, na základě testů provedených specializovanými institucemi a s využitím výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí být zcela vyčerpávající. Údaje zde obsažené nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku.