BEZPEČNOSTNÍ LIST

---------------------------------------------------------------------

Datum vydání: 7.3.1999 Datum revize: -

---------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

---------------------------------------------------------------------

1.1. IDENTIFIKACE VÝROBKU:

1.1.1. Obchodní název : LYNN OK

1.1.2. Účel použití: K čištění oken a jiných skleněných předmětů

1.2. IDENTIFIKACE VÝROBCE:

1.2.1. Výrobce: LYBAR a.s.

1.2.2. Adresa: VELVĚTY, 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU, ČESKÁ REPUBLIKA

1.2.3. IČO: 49901869

1.2.4. Telefon : +420-(0)417-557480

Fax : +420-(0)417-26567

Nouzové telefonní číslo: +420-(0)417-557111

---------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Symbol

Název: nebezpečí: Obsah:

Ethanol F(R11) 29%

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6

2-Butoxyethanol Xn,Xi 5%

CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 (R20/21/22-37)

---------------------------------------------------------------------

3.INFORMACE O MOŽNÉM NEBEZPEČÍ

---------------------------------------------------------------------

Přípravek je klasifikován jako hořlavý R 10

Při vniknutí do oka může působit dráždivě.

---------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

---------------------------------------------------------------------

4.1. POTŘÍSNĚNÍ: Umýt pokožku mýdlem a vodou, převléknout.

4.2. ZASAŽENÍ OČÍ: Vypláchnout proudem čisté vody.  Při trvajících obtížích zajistit ošetření lékařem.

4.3. POŽITÍ : Nevyvolávat zvracení! Zajistit ošetření lékařem.

---------------------------------------------------------------------

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

---------------------------------------------------------------------

5.1. VHODNÁ HASIVA: vodní mlha, prášek, střední nebo těžká pěna,

pěnidlo pro hašení polárních kapalin.

5.2. NEVHODNÁ HASIVA: přímý vodní proud.

5.3. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ:

Při hoření se múže uvolňovat oxid uhelnatý.

5.4. OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: Požární ochranný oblek, v nebez-

pečné zóně též tepelně ochranný oblek a izolační dýchací  přístroj.

5.5. DALŠÍ ÚDAJE: Zabránit průniku hasebních vod do životního

prostředí.

---------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU

---------------------------------------------------------------------

6.1. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB: Zákaz kouření. Odstranit všechny možné

zdroje vznícení.

6.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Při rozlití malého  množství (do 1 l) naředit velkým množstvím vody a spláchnout do

kanalizace. Větší množství sorbovat do vhodného porézního mate-

riálu (např.Vapex) a likvidovat v souladu s platnou legislativou

o odpadech. Zabránit průniku do půdy a povrchových vod.

---------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

---------------------------------------------------------------------

7.1.ZACHÁZENÍ: Uchovávat mimo zdroje zapálení - zákaz kouření.

7.2.SKLADOVÁNÍ: Pro skladování platí ČSN 65 0201. Výrobky se skladují

tak, aby uzávěry byly nahoře. Palety s nimi se nesmí

stohovat na sebe. Teplota skladování je 5 až 300C.

Minimální doba trvanlivosti je 3 roky od data výroby.

----------------------------------------------------------------------

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

----------------------------------------------------------------------

8.1. TECHNICKÁ OPATŘENÍ: Při běžné manipulaci žádná.

8.2. KONTROLNÍ PARAMETRY: Pro běžnou manipulaci žádné. Pro práci s

větším množstvím přípravku platí tyto NPK pro pracovní prostředí:

Ethanol: NPK-P průměrná: 1000 mg/m3, NPK-P mezní: 5000 mg/m3.

8.3. OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY: Při běžné manipulaci žádné.

----------------------------------------------------------------------

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

----------------------------------------------------------------------

SKUPENSTVÍ NÁPLNĚ PŘI 200C : Kapalina

BARVA NÁPLNĚ : Modrá

ZÁPACH (VŮNĚ) : Po použitém parfému

HODNOTA pH PŘI 200C (1% vod. roztok) : 7,8

TEPLOTA BODU VZPLANUTÍ : 290C

HOŘLAVOST : Hořlavý

SAMOZÁPALNOST : Není samozápalný

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI : Nemá

HUSTOTA NÁPLNĚ PŘI 200C : 950 - 970 kg/m3

ROZPUSTNOST: ve vodě : rozpustný

MEZE VÝBUŠNOSTI PAR SE VZDUCHEM (ethanol) : 3,28 - 19 % obj.

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI : Nemá

TEPLOTA BODU HOŘENÍ : 420C

TEPLOTA VZNÍCENÍ : >4500C

TEPLOTNÍ TŘÍDA : T 1

SKUPINA VÝBUŠNOSTI (ethanol) : II A

MEZNÍ EXPERIM.BEZPEČNÁ SPÁRA (ethanol) : 0,89 mm

VÝHŘEVNOST : 7,5 MJ/kg

---------------------------------------------------------------------

10. STABILITA A REAKTIVITA

---------------------------------------------------------------------

Za normálních podmínek je stabilní.

10.1. PODMÍNKY, KTERÝM JE NUTNO SE VYHNOUT: teploty nad 500C,zdroje

vznícení

10.2. NEBEZPEČNÉ REAKCE: s alkalickými kovy

10.3. NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Za normálních podmínek žádné

---------------------------------------------------------------------

11. TOXIKOLOGICkÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

11.1. AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA: LD50 (potkan) >2 g/kg

11.2. DRÁŽDIVOST KŮŽE: nedráždící

11.3. OČNÍ DRÁŽDIVOST: nezkoušeno

11.4. SENZIBILIZACE: nezjištěna

11.5. KARCINOGENITA : nezjištěna

11.6. MUTAGENITA: ethanol je mutagenní pro bakterie a laboratorní

zvířata

11.7. TOXICITA PRO REPRODUKCI: u ethanolu zjištěna pro laboratorní

zvířata

---------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

12.1. AKUTNÍ TOXICITA PRO VODNÍ ORGANISMY:

Poecilia reticulata, LC5048h : 2924 mg/l

Daphnia magna EC5048h : 498,5 mg/l

12.2. ROZLOŽITELNOST: Přípravek je snadno biologicky rozložitelný

z více než 95%.

--------------------------------------------------------------------

13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

--------------------------------------------------------------------

13.1. Kategorizace odpadů dle katalogu z vyhl.MŽP 337/1997 Sb.příl.2

13.1.1.Náplň:kód odpadu: 20 01 13 (komunální odpad - rozpouštědlo)  kategorie odpadu: N, Y42

způsob likvidace: spálení ve spalovně odpadů

13.1.2.Obal:kód odpadu: 20 01 04 (komunální odpad - plasty)

kategorie odpadu: O

způsob likvidace: spálení ve spalovně odpadů, uložení do

komunálního odpadu, po vymytí do sběru

druhotných surovin

---------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO DOPRAVU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek podléhá předpisům pro přepravu nebezpečného zboží (RID/ADR):

Třída 3, číslice 31c (ethylalkohol, roztok)

---------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

---------------------------------------------------------------------

15.1. Zákon č. 157/1998 Sb., Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.

Podle těchto právních předpisů je přípravek klasifikován jako

nebezpečný takto:

Hořlavý

R 10 Hořlavý

S 2-16 Uchovávejte mimo dosah dětí.Uchovávejte mimo dosah zdrojů

zapálení - zákaz kouření

---------------------------------------------------------------------

16. JINÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

Poznámka: Údaje obsažené v tomto bezpečnostním datovém listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Ůdaje budou aktualizovány dle potřeby. Tento list není specifikací produktu ani návodem k používání - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických předpisů odpovídá uživatel.

----------------------------------------------------------------------