BEZPEČNOSTNÍ  LIST    dle   vyhl. 27/99 Sb.

Ref. číslo :  U - 04									       strana 1/2

dle originálu  HC 19.2

| Datum vydání |  |  |  |  |  | 1. 10.1999 |  | Vydání : 1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní jméno výrobku : |  |  |  |  |  | CIF active gel |  |  |  |
| 1. Identifikace dovozce : |  |  |  |  |  | UNILEVER ČR, spol. s r.o. Thámova 18 186 21 Praha 8 IČO : 18627781 telefon: 0042 - 02 - 2407 1111 |  |  |  |
| 2. Informace o složení přípravku : |  |  |  |  |  |  |  |  | obsah |
| Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky : |  |  |  |  |  | CHLORNAN SODNÝ |  |  | 1 - 5 % |
|  |  |  |  |  |  | CAS : 7681 - 52 - 9 |  |  | ES : 231 - 668 - 3 |
| Výstražný symbol nebezpečnosti : |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |
| R věta : |  |  |  |  |  | R 31 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R 36/38 - Dráždí oči a kůži |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HYDROXID SODNÝ |  |  | 0,5 - 1 % |
|  |  |  |  |  |  | CAS : 1310 - 73 -2 |  |  | ES : 215 - 185 – 5 |
| Výstražný symbol nebezpečnosti : |  |  |  |  |  | XI |  |  |  |
| R věta : |  |  |  |  |  | R 36/38 - Dráždí oči a kůži |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NEIONTOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY |  |  | 1 - 5 % |
|  |  |  |  |  |  | CAS : 68955 – 55 - 5 |  |  | ES : 273 - 281 - 2 |
| Výstražný symbol nebezpečnosti : |  |  |  |  |  | není přiřazen |  |  |  |
| R věta : |  |  |  |  |  | není přiřazena |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ANIONTOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY |  |  | 1 - 5 % |
|  |  |  |  |  |  | CAS : 143 –07-7, 6834 – 92 -0 |  |  |  |
| Výstražný symbol nebezpečnosti : |  |  |  |  |  | není přiřazen |  |  |  |
| R věta : |  |  |  |  |  | není přiřazena |  |  |  |
| 3. Údaje o nebezpečnosti přípravku : |  |  |  |  |  | Dráždivý pro kůži a oči. |  |  |  |
| 4. Pokyny pro první pomoc : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1 Všeobecné pokyny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 2 Pří nadýchání : | Odstranit od zdroje expozice a vyhledat urychleně lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 3 Při zasažení očí : | Ihned vymýt dostatečným proudem vody, vyhledejte lékařskou pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4 Při zasažení kůže : | Důkladně omýt vodou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 5 Při požití : | Odstranit materiál z úst. Podat 1 - 2 sklenice vody, ( mléka ) vyhledat lékařskou pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 6 Vybavení pracovního místa : |  | Zařízení k výplachu očí a oplachu pokožky |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pokyny pro případ požáru : nehořlavý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Vhodná hasiva : | Všechna hasiva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Nevhodná hasiva : | Žádné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Nebezpečí exploze : | Není známé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Zvláštní nebezpečí : | Při hoření mohou vznikat rozkladem toxické a dráždivé produkty. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Ochranné vybavení pro hasiče : |  |  | Při hasebním zásahu používat dýchací přístroj. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Opatření v případě náhodného úniku : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1 Ochrana osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosit přiměřenou ochranu očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodržovat místní legislativní předpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 3 Doporučený úklid : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodržovat místní legislativní předpisy. Větší množství materiálu zasypat inertním materiálem ( např. pískem ) a shromáždit do označené nádoby na určeném místě. Zbytek látky omýt vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. číslo : U - 04 |  |  |  |  | strana 2/2 |  |  |  |  |
| 7. Manipulace a skladování : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Pokyny pro zacházení : |  |  |  | Vyhnout se kontaktu s očima a kůží. Zabránit tvoření mlhy. Nemíchat s kyselými materiály, protože by to mohlo vést k rychlému vývinu chlóru. |  |  |  |  |  |
| 7.2 Pokyn pro skladování : |  |  |  | V originálních zavřených suchých obalech, dobře větraném místě. Skladovat odděleně od kyselin. Vyhnout se extrémním rozdílům teplot. Neotevírat uzávěr. |  |  |  |  |  |
| 8. Kontrola expozice a ochrana osob: |  |  |  |  |  | Používat ochranné rukavice a brýle |  |  |  |
| 9. Fyzikální a chemická vlastnosti : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzhled : |  |  |  |  | čirá, transparentní , zelená kapalina |  |  |  |  |
| Hustota : |  |  |  |  | 1,025 g/ cm2 |  |  |  |  |
| Viskozita při 25 oC |  |  |  |  | 380 mPas |  |  |  |  |
| Rozpustnost ve vodě |  |  |  |  | Dokonalá |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí |  |  |  |  | není stanoven oC |  |  |  |  |
| Bod varu |  |  |  |  | není stanoven oC |  |  |  |  |
| 10. Stabilita a reaktivita : |  |  |  |  | Nesměšujte s kyselinami nebo ostatními čistícími prostředky, může uvolňovat nebezpečné plyny ( chlór ) |  |  |  |  |
| 11. Toxikologické informace : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oči : |  |  |  |  | dráždí |  |  |  |  |
| Kůže : |  |  |  |  | může dráždit |  |  |  |  |
| Požití : |  |  |  |  | dráždí |  |  |  |  |
| Inhalace : |  |  |  |  | dráždí, může vyvolávat kašel u osob citlivých na chlór |  |  |  |  |
| 12. Ekologické informace : |  |  |  |  | Zabezpečení nízkého vlivu na životního prostředí, tento výrobek se rychle rozpadá na běžné soli, kyslík a ostatní inertní látky. |  |  |  |  |
| 13. Informace o zneškodňování : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsah : |  |  |  |  | V souladu s místními legislativními předpisy . Není speciání odpad |  |  |  |  |
| Prázdný obal : |  |  |  |  | V souladu s místními legislativními předpisy. Vhodný pro spalování. |  |  |  |  |
| 14. Informace pro přepravu : |  |  |  |  | Není zařazen mezi nebezpečné materiály. |  |  |  |  |
| 15. Informace o právních předpisech : |  |  |  |  | Zákon č. 157/98 Sb. a navazující předpisy |  |  |  |  |
| Výstražný symbol nebezpečnosti : |  |  |  |  | XI |  |  |  |  |
| R věta : |  |  |  |  | R 36/38 - Dráždí oči a kůži |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R 31 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami |  |  |  |  |
| S věta : |  |  |  |  | S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S 25 - Zamezte styku s očima |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S 50 - Nesměšujte s kyselinami nebo ostatními čistícími prostředky, může uvolňovat nebezpečné plyny ( chlór ) |  |  |  |  |
| 16. Ostatní informace : |  |  |  |  | Jestliže dojde k požití přípravku podejte ihned 1 nebo 2 sklenice mléka nebo vody, bezprostředně vyhledejte lékaře a ukážte tento obal nebo etiketu. Láhve skladujte ve stojaté poloze na chladném místě. Neotevírejte uzávěr. |  |  |  |  |