| Název výrobku: PULIRAPID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum vyhotovení: 22.2.2000 Datum revize: 1.4. 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce ## Identifikace přípravku ### Obchodní název přípravku: PULIRAPID ### Další názvy přípravku (synonyma):- ### Doporučený účel použití: detergent -čisticí prostředek na nerez a tvrdé plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Identifikace dovozce: ### Jméno nebo obchodní jméno: MADEL CZ, spol. s r.o. ### Místo podnikání nebo sídlo: Komenského 278, 664 84 Zastávka ### Identifikační číslo (IČO): 60725834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Telefon:546429442 |  |  |  |  |  |  | Fax: 546429442 |  |  |  |  |  |  | E-mail: madel@madel.cz |  |  |  |  |  |
| ### Nouzové telefonní číslo výrobce/dovozce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zahraniční výrobce: ### Jméno nebo obchodní jméno: MADEL ### Místo podnikání nebo sídlo: Via Evangelista Torricelli 3, 48010 Cotignola, Italie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Telefon:0545/908511 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: 0545/992259 |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: madel@madel.net |  |  |
| ### Informace v případě nehody podává (v zemi výrobce): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Informace v případě nehody podává v ČR: ### Nepřetržitě: telefon 224919293; 224915402; 22491 4575 Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Informace o složení přípravku: ## Chemická charakteristika přípravku: roztok kyseliny ortofosforečné Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemický název látky | Identifikační čísla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obsah (%) |  |  | Symbol nebezpečnosti R-věty S-věty. |  |
| Kyselina ortofosforečná | CAS: 7664-38-2 EEC: 231-633-2 Indexové ES: 015-011-00-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,7+-0,2 |  |  | C R34 S(1/2-)26-45 |  |
| # Údaje o nebezpečnosti přípravku: Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. ## Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Je dráždivý pro oči a sliznice.V kontaktu s očima může způsobit těžké leze,v kontaktu s kůži může způsobit podráždění také persistující |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Může být nebezpečný zejména pro vodu. Přípravek není podle zákona č. 157/1998 Sb. klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska požárního nebezpečí při používání přípravku: Přípravek není podle zákona č. 157/1998 Sb. klasifikován jako hořlavý ani jako oxidující. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Možné nesprávné použití přípravku -nemíchat s Candegginou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: Odpadá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny pro první pomoc ## Všeobecné pokyny: Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku. Při bezvědomí nepodávejte nic ústy. Při zástavě dechu zahajte ihned umělé dýchání (z plic do plic). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Postižený nesmí chodit. Nenechte jej prochladnout. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky rychle opláchnout vlažnou vodou, poté umyjte i mýdlem a dobře opláchněte. Je-li to nutné ostříhat zasažené vousy, vlasy. Poleptanou kůži ošetřete sterilně a vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Při zasažení očí: Při násilně otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou a co nejdůkladněji. Nepokoušet se ožádnou neutralizaci. Přiložte sterilní obvaz a vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); NIKDY NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Nepodávat sodu! Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: ### Stručně příznaky a účinky - okamžité, zpožděné i dlouhodobé vyvolané expozicí: Specifické příznaky nejsou známy. Léčení odpovídá závažnosti a rozsahu poleptání. ### Údaj o umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc (léků a přístrojů): Speciální prostředky nejsou určeny. ### Doporučení pro lékařskou první pomoc: Emetika i neutralizace jsou kontraindikovány. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny pro hasební zásah ## Vhodná hasiva: Pěna, prášek, oxid uhličitý s tím, že se hašení přizpůsobuje požáru v okolí. Přípravek sám je nehořlavý. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nevhodná hasiva (zejména ta, co nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů): Přímý vodní proud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zvláštní nebezpečí: V přítomnosti kovů dochází k uvolnění hořlavého plynu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (izolační přístroj), popř. celotělovou ochranu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Opatření v případě náhodného úniku: ## Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a 8. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte proniknutí do povrchových vodotečí i spodních vod. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitole 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Doporučené metody čištění a zneškodnění: Drobný únik (do 1l) opatrně odstraňte savým materiálem (písek, piliny, křemelina a jiné vhodné absorpční materiály) a shromážděte v uzavřených nádobách k následné likvidaci. Do nádoby nelijte vodu přímo. Možná neutralizace uhličitanem vápenatým. Zbytky spláchněte velkým množstvím vody. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče popř. jiný místně kompetentní orgán. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: Po odstranění přípravku umyjte místo velkým množstvím vody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny pro zacházení a skladování: ## Pokyny pro zacházení: ### Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. ### Další zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem: Při ředění, přelévání používejte násavných zařízení. Nevlévejte vodu do kyseliny. Při práci s přípravkem musí být v dosahu odtok vody. ### Ochrana před požárem nebo výbuchem: Při použití přípravku nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Pokyny pro skladování: ### Požadavky na skladování přípravku: #### Pokyny pro bezpečné skladování: Skladujte v originálním balení. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. Otevřené nádoby pečlivě uzavírejte, aby nemohlo dojít k úniku obsahu. #### Další zvláštní požadavky včetně typu materiálu pro obal: Odolné kyselinám. ### Požadavky pro společné skladování: #### Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte v chladných, suchých a dobře větraných prostorách. Chraňte před světlem. Uchovávejte je odděleně od potravin, krmiv, léků. #### Ochrana před požárem nebo výbuchem: Odpadá. #### Podmínky pro bezpečné společné skladování: Pokud možno neskladovat společně s alkáliemi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kontrola expozice a ochrana osob ## Technická opatření (případně jiná opatření) na omezení expozice osob: Zajistěte dobré větrání popř. místní odsávání, aby nedošlo k překročení nejvyšší přípustné koncentrace. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci dodržujte běžná hygienická opatření, jako při práci s chemickými látkami. Pracujte opatrně zejména při přípravě pracovních roztoků ředěním vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší): ### Přípravek obsahuje látku, pro níž jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemický název |  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  | Nejvyšší přípustná koncentrace (mg.m-3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průměrná |  |  |  |  |  |  | mezní |
| Kyselina ortofosforečná |  |  |  |  |  |  |  | 7664-38-2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| ### ne ### Doporučené postupy monitorování expozice osob: Nejsou stanoveny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Osobní ochranné prostředky: ### Ochrana dýchacích orgánů: Při vzniku par a mlhy nutná ochrana dýchacích cest. Vždy filtr (E2-P3) proti anorganickým kyselinám přesáhne-li koncentrace v pracovním prostředí doporučené hodnoty nebo ve špatně větratelném prostředí. ### Ochrana očí: Ochranné brýle nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce). ### Ochrana rukou: Ochranné rukavice proti kyselinám. ### Ochrana celého těla: Pracovní oděv (podle charakteru vykonávané práce), pracovní obuv z PVC nebo kaučuku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabraňte požití a styku s očima a s pokožkou. Tj. zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Fyzikální a chemické vlastnosti ## Skupenství (při 20°C): Kapalina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Barva: Modrá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zápach (vůně): Příjemná,čerstvá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Hodnota pH (při °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Teplota (rozmezí teplot ) tání (°C): méně jak 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): více jak 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Bod vzplanutí ( °C): Nestanovuje se. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Hořlavost: Nehořlavý |  |  |  |  |  | Bod hoření ( °C): |  |  |  |  |  |  |  |  | Teplota vznícení (°C): |  |  |  |  |
| ## Samozápalnost (pyroforické vlastnosti): Přípravek není samozápalný. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dolní mez (% obj.):. |  |  |  |  |  |  |
| ## Oxidační vlastnosti: Nestanoveny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Tenze par (při 20°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Hustota (při °C): 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Rozpustnost (při °C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ve vodě: neomezená |  | v tucích ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje (např. viskozita, index lomu): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stabilita a reaktivita ## Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Přípravek je za normální teploty, tlaku a způsobu použití stabilní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nemísit s jinými přípravky, zabránit styku s kovy. Sluneční paprsky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Nesměšovat s koncentrovanými zásadami (vývoj tepla) - acetáty, alkoholy, hydroxid amonný, fluoridy, manganistan draselný,chlornanem,nitráty,chloráty,org. peroxidy apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nebezpečné rozkladné produkty: ### Potřeba stabilizátoru v přípravku: Odpadá. ### Možnost nebezpečné exotermní reakce: ### Význam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku: ### Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku a vodou: Při styku s vodou uvolňuje teplo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Toxikologické informace o přípravku (případně složkách přípravku): ## Akutní toxicita ### přípravku: Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.m-3 za 4h): LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.m-3 za 4h): ### komponent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): 1530 LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): 2740 Pro aerosol se udávají tyto hodnoty: CL50 inhalačně pro potkana (exp. 30 min) CL50 inhalačně pro potkana (exp. 5 min) Pro páry se udávají tyto hodnoty: CL50 inhalačně pro potkana (exp. 1 hod) CL50 inhalačně pro potkana (exp. 30 min) CL50 inhalačně pro potkana (exp. 5 min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Subchronická - chronická toxicita (přípravku event. jeho komponent): Pro přípravek nestanovena. Opakované kontakty s kůží mohou způsobit dermatitidy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dráždivost: - pro kůži:Silně leptá. - pro oči: Silně leptá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena. Popsána senzibilizace při slunečním ozáření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Karcinogenita: Pro přípravek nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. ## Teratogenita: Pro přípravek nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zkušenosti z působení na člověka: Může způsobit nevratné poškození očí (popálení, podráždění záněty). Leptá kůži (vznikají těžké popáleniny a fotosenzibilizace). Při požití je nebezpečí perforace žaludku (projevující se bolestmi v nadbřišku, zvracením). Při inhalaci výparů kyseliny ortofosforečné dochází k silnému dráždění až poleptání horních dýchacích cest (kašel, ztížené dýchání až edém s těžkými poruchami dýchání). Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka. ## Narkotické účinky: Nemá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen. Je hodnocen konvenční výpočtovou metodou (podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ekologické informace přípravku (případně složkách přípravku): Pro přípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici. ## Akutní toxicita pro vodní organismy ### přípravku: Nestanovena. LC100, 24 hod., ryby (mg.l-1): EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): ### komponent: Toxický pro vodní organismy LC50, 96 hod., ryby- pstruh (mg.l-1): EC50, 80 hod., dafnie (mg.l-1): IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Rozložitelnost: Neobsahuje organické látky, nelze tedy mluvit o odbouratelnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Toxicita pro ostatní prostředí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: Činnost čisticích zařízení není ovlivněna při vypuštění dostatečně zředěného roztoku a při dodržení přípustné hodnoty pH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CHSK: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### BSK5: Nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: Přípravek nesmí v koncentrovaném stavu vniknout do povrchových a spodních vod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Informace o zneškodňování přípravku a obalu: ## Způsoby zneškodňování přípravku: Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování zvláštních/nebezpečných odpadů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Kontaminované obaly (nádoby) je třeba zcela vyprázdnit nebo je nutno s nimi zacházet stejně, jako se samotným přípravkem. Vyprázdněné nádoby mohou být po odpovídajícím vyčištění recyklovány. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje (zařazení odpadu podle vyhl. č. 337/1997 Sb. a č. 334/1999 Sb. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kód druhu odpadu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | název druhu odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kategorie odpadu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kód podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Informace pro přepravu: ## Pozemní přeprava (ADR/RID): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída: 8 |  |  | Číslice/Písmeno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výstražná tabule: 8 |  |  |  |
| Kemlerovo č.: |  |  | Číslo UN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ/Skupina obalu: |  |  |  |
| Poznámka: Platí pro koncentrovanou kyselina ortofosforečnou pro přepravu v cisternách.Přípravek Pulirapid není klasifikován jako nebezpečný náklad ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Vnitrozemská vodní přeprava (ADN/ADNR): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída: |  |  |  | Číslo/Písmeno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie: |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Námořní přeprava (IMDG): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída: 8 |  |  |  |  | Stránka: |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo UN: |  |  |  |  |  |
| Typ/skupina obalu:II |  |  |  |  | Číslo |  |  |  |  |  |  |  |  | MFAG: |  |  |  |  |  |
| Látka znečišťující moře: Kyselina ortofosforečná - roztok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Letecká přeprava (ICAO/IATA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída: 8 |  |  |  | Číslo UN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ/skupina obalu: II |  |  |  |  |  |
| Technický název: Kyselina ortofosforečná - roztok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: Odpadají. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Informace o právních předpisech: ## Klasifikace a označování přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb.: Přípravek je ve smyslu zákona č.157/98 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., na obale, etiketě apod. takto klasifikován a značen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Výstražný symbol nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečného přípravku (grafické, písmenné a slovní vyjádření) podle §4 a přílohy č.4 nařízení vlády č.25/1999 Sb. a §5 vyhlášky č.26/1999 Sb.): Xi Dráždivý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Chemický název nebezpečné látky v přípravku, která zapříčiňuje, že je přípravek klasifikován jako nebezpečný, a to podle Seznamu dosud klasifikovaných látek (tabulka C přílohy č.1 nařízení vlády č.25/1999 Sb.: Kyselina ortofosforečná roztok 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Označení specifické rizikovosti nebezpečného přípravku - čísla a slovní znění přiřazených R-vět (příloha č.5 nařízení vlády č.25/1999 Sb.): R36/38 Dráždí oči a kůži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečným přípravkem - čísla a slovní znění přiřazených S-vět (příloha č.5 nařízení vlády č.25/1999 Sb.) : S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Pokyny pro předlékařskou první pomoc přípravků určených pro prodej v maloobchodě (§ 12 odst. 2 písm. f) zákona č.157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb.: S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Jiné hygienicky významné označení: Odpadá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Jiné předpisy: ### Zdravotnické předpisy: Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb. ### Předpisy na ochranu ovzduší: ### Požární předpisy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Další informace: ## Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např. pokyny pro školení, preventivní lékařské prohlídky, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.): Odpadá. ## Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Údaje výrobce, dovozce, dále databáze, a to zejména: TOMES 2000 (Toxicology, Occupational Medicine and Environmental Science), CCINFO (Canadian Centre for Occupational Health and Safety) a EUROLIST (obsahuje EINECS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Podle Směrnice MZ ČSR-hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 a č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy