1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:	Deskalen

Číslo výrobku:					01018

Doporučený účel  použití: 	Kyselý čistící prostředek na WC, sanitární zařízení, keramiku a další

povrchy odolné vůči kyselinám.

Číslo CAS:	směs – neuvádí se

Číslo ES (EINECS): směs – neuvádí se

1.2 Identifikace výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno:	STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Místo podnikání nebo sídlo:	Ohradní 30, PRAHA 4-Michle  145 09

Identifikační číslo:	00028134

Telefon:	02-4148 1030

Fax:	02-4148 0197

1.3 Nouzové telefonní číslo:	non-stop 02-24919293 nebo 02-24915402

Adresa:	Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na bojišti 1, Praha 2, PSČ 128 02

2. Informace o složení látky nebo přípravku

2.1 Charakteristika výrobku:

Přípravek je vodný roztok směsi anionických a neionických tenzidů, kyselé soli silné anorganické kyseliny, parfému, barviva a pomocných přísad. Je určen k čištění keramických a kyselinovzdorných smaltových povrchů od nečistot, vodního a močového kamene a usazenin sloučenin železa (rzi).

2.1 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

__________________________________________________________________________________________

Chemický název:                         Obsah (%):  Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Symboly:	R-věty:	    S-věty:

__________________________________________________________________________________________

lauryl ether sulfát sodný	  	< 10	9004-82-4  	221-416-0 	Xi        36/38  	 26-36

Hydrogensíran sodný  			< 10  	7681-38-1 	231-665-7 	C         34-37	(1/2-)26

-36/37/39-45

Alkohol C12-15 prim.ethoxylovaný 	<  3  	68131-39-5 	- 		Xi,N  36/38-50         26-37/39-55

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Přípravek při přímém styku dráždí pokožku, spojivky a sliznice. Při jednorázovém kontaktu nezpůsobuje na kůži změny, opakovaný kontakt může způsobit dráždění až poškození kůže. Odmašťuje pokožku. Při náhodném požití má dráždivý účinek na sliznice dutiny ústní a zažívacího traktu, při větších množstvích nebezpečí poškození zažívacích cest. Má projímavý účinek.

3.1 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Přípravek je jedovatý pro vodní organismy.

3.3 Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Při smíchání s alkalickými látkami dochází k vývinu tepla, při delším působení koroduje kovy.

3.4 Další údaje: -

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z tohoto bezpečnostního listu.

4.2 Při nadýchání:

Není pravděpodobné. Při podráždění dýchacích cest zajistěte přívod čerstvého vzduchu a postiženého vyveďte ze zamořeného prostoru, zajistěte tělesný a duševní klid, nenechejte chodit a prochladnout. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

4.3 Při styku s kůží:

Odložit kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nikdy nepoužívat rozpouštědla nebo ředidla! Podrážděnou pokožku ošetřit vhodným reparačním prostředkem (krémem).

4.4 Při zasažení očí:

Při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachovat čistou tekoucí vodou. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.

4.5 Při požití:

Postiženého umístit v klidu, ihned vypláchnout ústa velkým množstvím vody a nechat vypít asi 0,5 litru vlažné vody. Nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.

4.6 Další údaje: -

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:		Přípravek sám nehoří, při požáru v okolí lze použít vodu nebo pěnu.

5.2 Nevhodná hasiva:		Ostrý vodní proud, aby nedocházelo k rozptylování přípravku do okolí.

5.3 Zvláštní nebezpečí:		Plynné toxické zplodiny, zejm. oxidy síry.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:	Izolační dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

5.5 Další údaje:	--

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Vyloučit přímý kontakt s očima a pokožkou, nevdechovat páry a zplodiny uvolňované z přehřátého produktu.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Koncentrovaný produkt ve větších množstvích nesmí proniknout do povrchových a spodních vod. Při úniku většího množství ihned informovat hasiče. Při menších množstvích jímat materiálem, který absorbuje kapaliny nebo ve vyšším ředění postupně odvádět do kanalizace nebo bezprostředně neutralizovat dle bodu 6.3.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Zasaženou půdu neutralizovat sodou, hašeným vápnem nebo drceným vápencem (nejlépe směs sody a vápna v poměru 1:1), sebrat do zvláštních kontejnerů a uložit na skládku nebezpečného odpadu (N 070799, 060303). Při úniku malých množství ve vysokém zředění (nejméně 1 : 100) lze vypouštět postupně do kanalizace.

6.4 Další údaje: -

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:

Při manipulaci s originálně zabaleným výrobkem nejsou potřebná žádná zvláštní ochranná opatření. Při práci s přípravkem používat ochranné rukavice (pryžové, plastové), chránit oči,  nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.

7.2 Pokyny pro skladování:

Skladovat při teplotách 5°- 30°C v suchých a dobře větraných prostorách, chráněných před povětrnostními vlivy a nepřístupných pro děti. Skladování při nižších teplotách může způsobit vznik úsady, kterou lze jen obtížně rozpustit zvýšením teploty a mícháním. Při delší době skladování může vzniknout zákal. Úsada ani zákal nejsou na závadu kvality a účinnosti přípravku.

7.3 Další údaje:

Přepravovat při teplotách 5°- 30°C v běžných krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněných před vlivy počasí.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:	Omezit přímý styk s pokožkou, sliznicemi a očima. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

8.2 Kontrolní opatření:

Nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší: Pro žádnou komponentu přípravku nejsou NPK-P stanoveny.

8.3 Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: 	Při delší expozici nebo zvýšené teplotě použít masku s odpovídajícím

filtrem.

Ochrana očí:			Ochranné brýle nebo obličejový štít.

Ochrana rukou:			Plastové nebo pryžové rukavice.

Ochrana kůže:			Při trvalé manipulaci s přípravkem ochranný oděv.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20°C):			kapalina

Barva:					zelená až zelenomodrá

Zápach (vůně):				citron

Hodnota pH přímo (při 20°C):		1,8 - 3,8

Teplota (rozmezí teplot)  tání (°C):	nestanovena

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):	nestanovena

Bod vzplanutí (°C):				nehořlavý

Hořlavost:				nehořlavý

Samozápalnost:				nehořlavý

Meze výbušnosti:				nevýbušný

Tenze par (při 20	°C):	                            nestanovena

Hustota (při 20	°C):	                     1075 - 1115	kg.m-3

Rozpustnost ve vodě (při 20°C):	rozpustný

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Podmínky, při nichž je výrobek stabilní:	  Produkt je za normálních podmínek stabilní.

10.2 Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Při skladování za nižších teplot může vzniknout úsada, kterou lze jen obtížně rozpustit opětovným zvýšením teploty a mícháním. Při delší době skladování může vzniknout zákal. Úsada ani  zákal nejsou na závadu kvality a účinnosti přípravku.

10.3 Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:

Silné zásady, redukční a oxidační činidla, při dlouhodobém kontaktu koroduje kovy a narušuje povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, smalty).

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty:   Oxidy síry, uhlíku.

11. Toxikologické informace

Pro přípravek nebyly toxikologické údaje stanoveny.

Dostupné údaje pro jednotlivé komponenty přípravku:

Lauryl ether sulfát sodný

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):		>14

Dráždivost – kůže:			dráždivý

Dráždivost – oči:				dráždivý

Chronická toxicita:			nízká

Senzibilizace:				negativní

Karcinogenita:				negativní

Mutagenita:				negativní

Teratogenita:				negativní

### Alkohol C12-15 prim.ethoxylovaný

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):		>2000

LD50, dermálně, králík (mg.kg-1):		>5000

Lokální efekty:	Dráždivost – kůže:	mírně dráždivý (králík)

Dráždivost – oči:		dráždivý (králík)

Karcinogenita:				negativní

Mutagenita:				negativní

12. Ekologické informace

Pro přípravek nebyly ekotoxikologické údaje stanoveny.

Dostupné údaje pro jednotlivé komponenty přípravku:

Lauryl ether sulfát sodný

LC50 48 hod., Poecilia reticulata (mg.l-1):		24

LC50 48 hod., červi Tubificidae g.sp. (mg.l-1):	> 50

LC50 48 hod., Daphnia magna (mg.l-1):		30

Biodegradabilita (nespec. metoda):			> 90 %

Biodegradabilita (DOC):				> 80 %

Biodegradabilita (methylén. modř MBAS):		> 95 %

### Alkohol C12-15 prim.ethoxylovaný

LC50 96 hod., ryby (mg.l-1):			1 - 10

LC50 48 hod., Daphnia magna (mg.l-1):		< 1

Biodegradabilita (test OECD):			90 %

Rozložitelnost: Pro přípravek nestanovena, rozložitelnost aktivních organických složek  60 –  90% .

13. Informace o zneškodňování

13.1 Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Neutralizace, uložení na řízené chemické skládce, spálení při teplotách nad 1000°C. Doporučené ředění při likvidaci malých množství přípravku: nejméně 1 : 100.

13.2 Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Obaly vypláchnout a zneškodňovat jako tříděný plastový odpad.

14. Informace pro přepravu

# Není nebezpečným zbožím ve smyslu přepravních předpisů.

15. Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. a prováděcích předpisů klasifikován takto:

Výstražné symboly nebezpečnosti (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a § 5 vyhl. č. 26/1999 Sb.):

Xi - dráždivý

N  - nebezpečný pro životní prostředí

Přiřazené R-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

- 36/38 	Dráždí oči a kůži.

- 51 	Toxický pro vodní organismy.

Přiřazené S-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

- 2 	Uchovávejte mimo dosah dětí.

- 24/25 	Zamezte styku s kůží a očima.

- 37	Používejte vhodné ochranné rukavice.

- 61 	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz 					speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Pokyny pro první pomoc (§ 12, odst. 2, písm. f Zák. č. 157/1998 Sb.) a další údaje:

- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Další právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

- Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

- Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nevytvářejí však základ pro jakýkoliv smluvní vztah. V případě použití přípravku jiným způsobem, než doporučeným v tomto bezpečnostním listě, neodpovídáme za případnou škodu takto vzniklou.

Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 157/1999 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, nařízením vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek a vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.