1.	Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1	Chemický název látky / obchodní název přípravku: -/SAVO PRIM

Číslo CAS: -

Číslo ES (EINECS): -

Další názvy látky: -

1.2.	Identifikace výrobce/dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno: Bochemie s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo: Lidická 326, 735 95  Bohumín, ČR

Identifikační číslo: 471 50 611

Telefon: 069/6091 111

Telex: 05 22 73

Fax: 069/601 2870

Nouzové telefonní číslo:	Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2

telefon: 02/24919293, 24915402, 24914575

2.	Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

| Chemický název | chlornan sodný | hydroxid sodný |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsah v % | < 5 | < 2 |  |  |
| Číslo CAS | 7681-52-9 | 1310-73-2 |  |  |
| Číslo ES | 017-011-00-1 | 011-002-00-6 |  |  |
| Číslo EINECS | 231-668-3 | 215-185-5 |  |  |
| Výstražný symbol nebezpečnosti | C | C |  |  |
| R věta | 31-34 | 35 |  |  |
| S věta | 1/2-28-45-50 | 1/2-26-37/39-45 |  |  |

3.	Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1.	Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky / přípravku:

Přípravek dráždí oči a kůži; při styku s kyselinami uvolňuje toxický chlor.

3.2.	Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku: -

3.3.	Možné nesprávné použití látky / přípravku: -

3.4.	Další údaje: -

4.	Pokyny pro první pomoc

4.1.	Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

4.2.	Při nadýchání: vynést nebo doprovodit postiženého na čerstvý vzduch, zabránit jakékoliv fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc.

4.3.	Při styku s kůží: odstranit zasažený oděv, zasaženou pokožku dostatečně omýt vodou, ošetřit reparačním krémem.

4.4.	Při zasažení očí: vymývat proudem pitné vody po dobu nejméně 10 minut, vyhledat lékařskou pomoc.

4.5.	Při požití: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 1/2 litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

4.6.	Další údaje: -

- Opatření pro hasební zásah

5.1.	Vhodná hasiva: voda, pěna, sníh

5.2.	Nevhodná hasiva: -

5.3.	Zvláštní nebezpečí: při požáru se může uvolňovat toxický chlor.

5.4.	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: úplný ochranný oděv.

5.5.	Další údaje: Přípravek není hořlavina.

6.	Opatření  pro případ náhodného úniku

6.1.	Bezpečnostní opatření na ochranu osob: používání osobních ochranných prostředků.

6.2.	Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: skladovat v těsně uzavřených obalech.

6.3.	Doporučené metody čištění a zneškodnění: při rozlití malého množství přípravku zředit velkým množstvím vody a spláchnout do kanalizace; v případě rozlití velkého množství nechat nasáknout do vhodného absorpčního materiálu (např. dřevěné piliny), který se uloží do zvláštní uzavíratelné nádoby.

6.4.	Další údaje: -

7.	Pokyny pro zacházení a skladování

7.1.	Pokyny pro zacházení: s koncentrovaným přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno větrání.

7.2.	Pokyny pro skladování: skladovat v originálních dobře uzavřených obalech v suchých a proti vlivům povětrnosti chráněných prostorách, odděleně od potravin a pitné vody; neskladovat na přímém slunečním světle. Teplota skladování: 0 až +250C.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob

8.1.	Technická opatření: dodržení podmínek manipulace a skladování; zajistit účinné větrání.

8.2.	Kontrolní parametry: -

8.3.	Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest: respirátor s příslušným filtrem (v případě, že nelze zajistit dostatečné větrání)

Ochrana očí: ochranné brýle nebo obličejový štít

Ochrana rukou: gumové rukavice

Ochrana kůže: pracovní oděv keprový, obuv kožená s gumovou podrážkou; reparační krém

8.4.	Další údaje: -

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství (při 20 oC): kapalné

Barva: světle žlutá

Zápach (vůně): chlorový zápach

Hodnota pH (při 20 oC): 13,5

Teplota (rozmezí teplot) tání: -

Teplota (rozmezí teplot) varu: -

Bod vzplanutí: -

Hořlavost: nehořlavý

Samozápalnost: nevykazuje

Meze výbušnosti: -

Oxidační vlastnosti: nevykazuje

Tenze par (při  oC): -

Hustota (při 20 °C): 1070 kg/m3

Rozpustnost (při 20 oC): - ve vodě: neomezeně mísitelný

- v tucích: -

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: -

Další údaje: -

10.	Stabilita a reaktivita

10.1.	Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: rozmezí teplot skladování.

10.2.	Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: dlouhodobé stání na místě přímého dopadu slunečního záření, zvýšená teplota.

10.3.	Látky a materiály, s nimiž se výrobek nesmí dostat do styku: kyseliny

10.4.	Nebezpečné rozkladné produkty: chlor.

10.5.	Další údaje: -

11.	Toxikologické informace

11.1.	Akutní toxicita: -

11.2.	Subchronická-chronická toxicita: -

11.3.	Dráždivost: dráždí oči a kůži.

11.4.	Senzibilizace: -

11.5.	Karcinogenita: -

11.6.	Mutagenita: -

11.7.	Toxicita pro reprodukci: -

11.8.	Zkušenosti u člověka: -

11.9.	Provedení zkoušek na zvířatech: -

11.10.	Další údaje: -

12. 	Ekologické informace

12.1.	Akutní toxicita pro vodní organismy: -

12.2.	Rozložitelnost: -

12.3.	Toxicita pro ostatní prostředí: -

12.4.	CHSK: -

12.5.	BSK5: -

12.6.	Další údaje: negativní vlivy na okolní prostředí nejsou známy.

13. 	Informace o zneškodňování

13.1	Způsoby zneškodňování látky/přípravku: absorpční materiál použitý pro sanaci se likviduje řízeným spalovacím procesem nebo se uloží na řízenou skládku.

13.2.	Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: řízený spalovací proces.

14.	Informace pro přepravu

14.1.	Pozemní přeprava

ADR / RID: není klasifikováno jako nebezpečný náklad.

Třída: -

Číslice:/ písmeno: -

Výstražná tabule: -

Číslo UN: -

Poznámka: -

14.2.	Vnitrozemská vodní přeprava

ADN/ADNR: -

14.3.	Námořní přeprava

IMDG: -

14.4.	Letecká přeprava

ICAO/IATA: -

14.5.	Další údaje: -

15.	Informace o  právních předpisech

15.1.	Klasifikace látky/přípravku (dle zák. 157/1998 Sb.)

Symbol nebezpečnosti: Xi (dráždivý)

R-věty:	R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

R 36/38 : Dráždí oči a kůži.

S-věty:	S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte     lékařskou pomoc.

S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S 50: Nesměšujte s kyselinami.

15.2.	Označení na obalu (dle vyhl. 26/1999 Sb.)

Symbol nebezpečnosti: Xi (dráždivý)

15.3.	Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Zákon 157/1998 Sb. včetně prováděcích předpisů

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 159/1997 Sb.

- Další informace

Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.