### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 1 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

1.	Identifikace látky/přípravku a výrobce/dovozce :

1.1.    Identifikace přípravku :

1.1.1. Obchodní název přípravku :  Epacid

#### 1.1.2. Další názvy látky :

1.1.3. Doporučený účel použití : složka epoxidová nátěrové hmoty

1.2.	   Identifikace výrobce :

1.2.1. Jméno / obchodní jméno :

##### HLUBNA ch.v.d. v Brně

Sídlo (místo podnikání) výrobce :

Zábrdovická 10, 658 29 Brno

Identifikační číslo :  IČO 030244

Telefon : 				Fax : 				e-mail :

05-45321266, 05- 45210302-5		05-45211606

1.2.2. Nouzové telefonní číslo :   05- 45321266

1.3.	   Informace v případě nehody podává v ČR :

1.3.1. Nouzové telefonní číslo pro celou ČR :

Nepřetržitě :  02- 24919293 nebo 02- 2491 5402 nebo 2491 4575

1.3.2. Adresa :

Klinika nemocí z povolání,

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

2.   Informace o složení přípravku :

2.1.	Chemická charakteristika přípravku :

roztok modifikovaného tvrdidla ve směsi isobutanolu a xylenu

2.2.	Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky ve smyslu kritérií zákona č. 157/1998 Sb.

a jej prováděcích předpisů :

| Chem. název | Obsah % : | Číslo CAS : | Číslo ES (EINECS) : | Výstražný symbol : | R věty : | S věty : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xylen | 37 | 1330-20-7 | 215-535-7 | Xn | 10-20/21-38 | (2)-25 |
| Isobutanol | 13 | 78-83-1 | 201-148-0 | Xn | 10-20 | (2)-16 |

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 2 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

3.   Údaje o nebezpečnosti přípravku :

#### Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb.

#### 3.1.   Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku :

Zdraví škodlivý při vdechování, dráždí oči a kůži. Při kontaktu s kůží může zhoršit existující záněty kůže. Vdechování tohoto produktu může zhoršit astma a zánětlivé nebo fibrózní choroby plic. Při požití dochází k popálení v ústech a hrtanu, vznik celkové nevolnosti. Při inhalaci může vyvolat nevolnost a zvracení. Při kontaktu s očima může způsobit vážné přechodné poruchy zraku.

3.2.   Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku : -

3.3.   Možné nesprávné použití látky/přípravku :  -

3.4.   Další údaje :

4.   Pokyny pro první pomoc :

4.1.    Všeobecné pokyny :

V případě nadměrné expozice by se mělo ošetření zaměřit na symptomy a klinický stav pacienta.

4.2.	Při nadýchání :

Odvést postiženého na čerstvý vzduch a udržovat v teple a klidu. Je-li dýchání nepravidelné nebo dochází-li k zástavě dechu, je nutné zavést umělé dýchání a vyhledat lékařskou pomoc.

4.3.	Při styku s kůží :

Neprodleně odstranit znečištěný oděv. Zasaženou kůži omýt vlažnou vodou.

4.4.	Při zasažení očí :

Okamžitě bez přerušení vyplachovat oči po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

4.5.	Při požití :

Nevyvolávat zvracení. Vypít vodu v malých dávkách s cca 1% kys. citrónovou (ředící efekt). Vyhledat lékařskou pomoc.

4.6.    Další údaje :

4.6.1. Stručné příznaky a účinky okamžité, zpožděné i dlouhodobé vyvolané expozicí :

Specifické příznaky nejsou známy.

4.6.2. Údaj o umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc vč. léků a přístrojů :

1% kyselina citrónová

4.6.3. Doporučení pro lékařskou první pomoc : Léčba je symptomatická.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 3 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

5.   Opatření pro hasební zásah :

5.1.    Vhodná hasiva :

Vodní mlha, suché práškové chemikálie, alkoholuvzdorná pěna.

5.2.	Nevhodná hasiva :

Přímý vodní proud

5.3.	Zvláštní nebezpečí ( upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení ) :

Při požáru mohou vznikat oxidy dusíku.

5.4.	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče :

Při protipožárním zásahu nutno chránit osoby nezávislými dýchacími přístroji.

5.5.    Další údaje :

6.   Opatření v případě náhodného úniku :

6.1.	Bezpečnostní opatření pro ochranu osob :

Zabránit kontaktu s očima a kůží. Zajistit dostatečnou ventilaci.

6.2.	Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí :

Zabránit dalšímu úniku. Zamezit průniku do půdy, vod a kanalizací. Při průniku látky do vody informovat odběratele vody a zastavit její používání.

6.3.	Doporučené metody čištění a zneškodňování :

Při větších množstvích je nutné rozlitý produkt přehradit a zachytit kapalným absorpčním materiálem a odčerpat.

Při menších množstvích rozlitý produkt pohltíme absorpčním materiálem (pískem apod.) a zneškodnit dle instrukcí.

6.4.	Další údaje :

7.   Pokyny pro zacházení a skladování :

7.1.	Pokyny pro zacházení :

7.1.1. Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem :

Dodržovat pracovní předpisy. Manipulace a aplikace provádět pouze v dobře odvětraných místnostech.

7.1.2. Další zvláštní požadavky vč. zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem : Uchovávejte v těsně uzavřených původních obalech. Zamezte skladování v blízkosti tepelných zdrojů a vystavováním účinkům slunečního záření.

7.1.3. Ochrana před požárem nebo výbuchem : -

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 4 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

7.2.	Pokyny pro skladování :

7.2.1. Pokyny pro skladování přípravku :

7.2.1.1.Podmínky pro bezpečné skladování :

Skladujte v čistých, dobře uzavřených, původních obalech v krytých prostorách. Sklad musí být dobře větratelný a musí mít přípojku pitné vody. Výrobek nesmí být skladován v blízkosti tepelných zdrojů a vystaven účinkům přímému slunečnímu záření.

7.2.1.2.Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky :  -

7.2.1.3.Další zvláštní požadavky vč. typu materiálu pro obal :  Skladiště a pracoviště musí být vybaveno lékárničkou.

7.2.1.4.Ochrana pře požárem a výbuchem :

7.2.2.	Pokyny pro společné skladování :

7.2.2.1.Podmínky pro bezpečné společné skladování :

Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.2.2.2.Ochrana před požárem nebo výbuchem :

8.   Kontrola expozice a ochrana osob :

8.1.    Technická opatření (případně jiná opatření ) na omezení expozice osob:

Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

Zajistěte dobré větrání pracoviště. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

8.2.    Kontrolní parametry : -

Doporučená metoda měření látek  v ovzduší : -

8.3.    Osobní ochranné prostředky :

Ochrana dýchacích orgánů :  použít masku s filtrem

#### Ochrana očí :  ochranné brýle a obličejový štít

Ochrana rukou : chemicky odolné ochranné rukavice z PVC

Ochrana kůže :  Může-li docházet ke styku s pokožkou, doporučuje se vhodná ochrana paží a rukou vhodnými ochrannými prostředky.

8.3.	Další údaje  vč. všeobecných hygienických opatření :

Před manipulací ošetřit pokožku ochranným krémem. Po skončení práce omýt pokožku vodou a mýdlem a použít reparační krém. Neprodleně odstranit veškerý znečištěný oděv.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 5 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti :

9.1.    Skupenství ( při 20 oC) : Kapalina, středně viskózní

9.2.    Barva :   Žlutohnědá

9.3.    Zápach (vůně) :   charakteristický aminový zápach

9.4.    Hodnota pH (při oC) :   Nestanoveno

9.5.    Teplota (rozmezí teplot) tání (oC) : Nestanoveno

9.6.    Teplota (rozmezí teplot) varu (oC) :  Nelze aplikovat

9.7.    Bod vzplanutí (oC) :   23oC

9.8.    Hořlavost :   345O C bod hoření

9.9.    Teplota vznícení : -

9.10.	Meze výbušnosti : horní mez (% obj.):  11,3

dolní mez (% obj.) :  1,4

9.11.   Oxidační vlastnosti :  Neaplikovatelné

9.12.  Tenze par (při 20 oC) : cca 10 – 13 mbar

9.13.  Hustota ( při 20oC) :   0,970 – 1,06 g/cm3

9.14.  Rozpustnost (při 20 oC) :

- ve vodě : nerozpustné

v rozpouštědlech : (včetně specifikace oleje ) :  xylen, isobutanol

9.15.  Rozdělovací koeficient : n-oktanol/voda :  Nestanoven

9.16.  Další údaje :   viskozita F4 ISO/23oC             15 až 150 s

10.	Stabilita a reaktivita :

10.1.	Podmínky za nichž je výrobek stabilní :

Za normálního způsobu použití při předepsaném skladování, manipulaci a použití je přípravek stabilní. Při vystavení vysoké teplotě mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu jako  CO, CO2, oxidy dusíku, saze

10.2.  Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat :  -

10.3.  Látky a materiály s nimiž výrobek nesmí přijít do styku :   nejsou známy

10.4.	Nebezpečné rozkladné produkty (Uvedou se nebezpečné látky, které vznikají při

rozkladných nebo jiných reakcích výrobku např.polymerace, a jsou nebezpečné pro zdraví člověka ) :   nejsou

10.4.1. Potřeba stabilizátoru v přípravku :   -

10.4.2. Možnosti nebezpečné exotermní reakce :

Při používání k určenému účelu nevznikají žádné nebezpečné reakce.

10.4.3. Význam změny fyzikálních vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku :  -

10.4.4. Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou :   -

10.4.5. Možnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty :   -

10.4.6. Nebezpečí polymerace :   Nevzniká

10.5.  Další údaje :   -

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 6 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

11.	Toxikologické informace :

11.1.1. Akutní toxicita :

Telalit 160 působí jako alkálie, je proto žíravinou podle platných předpisů o jedech a jiných látkách škodlivých. Účinek je zesílen přítomností organických rozpouštědel. Dráždí pokožku a sliznice, nebezpečný zvláště pro oči, rozpouštědla působí narkoticky.

11.1.2. Akutní toxicita komponent přípravku :

11.2.	Subchronická-chronická toxicita :  Není stanovena

11.3.	Dráždivost přípravku :

Pro kůži a sliznice : stupeň 4 – silně dráždící

Pro oči : stupeň 4 – silně dráždící

#### 11.4.   Senzibilizace : Senzibilizační účinek není znám.

11.5.   Karcinogenita :  Pro přípravek nestanovena

11.6.	Mutagenita:      Pro přípravek nestanovena.

11.7.	Toxicita pro reprodukci :  Pro přípravek nestanovena

11.8.   Narkotické účinky :   -

11.9.   Zkušenosti u člověka

#### 11.10.	 Provedení zkoušek na zvířatech :

Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen.

11.11.  Další údaje : DL50           9,944 ml/kg – velmi slabě jedovatý

12.	 Ekologické informace :

12.1.	Ekotoxicita přípravku :

Pro přípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici.

12.2.1. Akutní toxicita přípravku  pro vodní organismy :  Nestanovena.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg –1) :    Nestanovena.

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg –1) :    Nestanovena.

- IC50, 72 hod., řasy (mg.kg –1) :      Nestanovena

12.2.2. Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy :

Nestanovena.

12.3.   Rozložitelnost :  Nestanovena.

12.4.   Toxicita pro ostatní prostředí :   Nestanovena.

12.5.	Další údaje :

12.5.1. CHSK pro přípravek :  Nestanovena

12.5.2. BSK5 : Nestanovena

12.6.   Další údaje :  Přípravek nesmí ve velkém množství vniknout do povrchových a spodních vod, ani do kanalizace. V případě havárie okamžitě informovat příslušné orgány.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 7 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

13.  Informace o zneškodňování :

13.1.  Způsoby zneškodňování přípravku :

Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů

o zneškodňování odpadů. Zbytky nevytvrzených a vytvrzených pryskyřic spalovat ve shodě s platnými předpisy ve spalovně pro nebezpečný odpad.

13.2.  Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu :

Při důkladném vyprázdnění likvidovat formou šrotu. Při jeho úpravách se nesmí používat postupů s otevřeným ohněm ( řezání plamenem ). Obaly z umělé hmoty nejlépe likvidovat ve spalovně.

13.3.   Další údaje : Nekontaminované obaly patří do sběru.

13.3.1.Právní předpisy o odpadech v ČR :

Zákon č. 125/1997 Sb. , o odpadech a jeho prováděcí předpisy.

13.3.2.Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb. :

Kód druhu odpadu :  55903

Název druhu odpadu :  zbytky nevytvrzených pryskyřic

Kategorie odpadu : ZN

Kód podle Dodatku I a II Basilejské úmluvy :

Kód druhu odpadu :  35106

Název druhu odpadu :  nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin

Kategorie odpadu : ZN

Kód druhu odpadu :  57127

Název druhu odpadu :  obaly z plastů s obsahem škodlivin

Kategorie odpadu : ZN

14.	 Informace pro přepravu :

Přípravek není nebezpečná látka pro silniční a železniční přepravu. Výrobek musí být skladován odděleně od potravin.

14.1.   Pozemní přeprava :

ADR/RID :Třída :  8

Číslice/ Písmeno :  54b

Kemlerovo číslo :  80

Číslo UN :    2734

Karta TREM :

Typ/Skupina obalu :

Výstražná tabule:

Označení zboží :

Poznámka :

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 8 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

14.2.	Vnitrozemská vodní přeprava :

#### ADN/ADNR :  Třída :

Číslo / písmeno :

Kategorie :

Poznámka :

14.3.   Námořní přeprava :

IMDG : Třída :  8

Stránka :

Číslo UN :   2734

Typ / Skupina obalu :

Číslo EMS :  8-05

MFAG :  320

Látka znečišťující moře :

Správný technický název :

Poznámka :

14.4.	Letecká přeprava :

ICAO / IATA : Třída :  8

Číslo UN :   2734

Typ / Skupina obalu :

Správný technický název :

Poznámka :

14.5.	Další údaje :

Odpadá.

15.	 Informace o právních předpisech :

15.1.   Klasifikace a označování přípravku :

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. , o chemických látkách a

chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů a předpisů jej

provádějících, na obale, etiketě apod. takto klasifikován a označen :

15.1.1.Výstražný symbol (písmenné a slovní vyjádření) podle § 4 a přípohy č. 4 k nařízení

vlády č. 25 /1999 Sb. a § 5 vyhlášky č. 26 /1999 Sb. :

Xn – zdraví škodlivý

F – vysoce hořlavý

15.1.2.Chemické názvy nebezpečných látek, jejichž obsah zapřičiňuje že je přípravek

klasifikován jako nebezpečný, a to podle Seznamu dosud klasifikovaných

nebezpečných chemických látek (tabulka C přílohy č.1 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.)

nebo podle Seznamu látek vydaného podle § 6  odst.2 písm. a)  zákona č.157/ 1998 Sb.

(tzv. EINECS) nebo podle IUPAC :

xylen, isobutanol

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 9 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

15.1.3. Čísla a slovní znění přiřazených R-vět (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

R  11         Vysoce hořlavý

R  36/37/38   Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R 20/21      Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

15.1.4. Čísla a slovní znění přiřazených S-vět (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 25/ 1999 Sb.) :

S  2        Uchovávejte mimo dosah dětí.

S  9        Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S  16      Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření

S  23      Nevdechujte plyny

S  24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S  36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S  26     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S  28     Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

S  33     Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

15.1.5. Další povinné označení výrobků, které obsahují látky vyjmenované v § 9 vyhlášky

MPO č. 26/1999 Sb. :

Odpadá.

15.1.6. Pokyny (event. další pokyny neobsažené v čl. 15.1.4 ) pro předlékařskou první pomoc

u přípravků určených pro prodej v maloobchodě ( § 12 odst. 2 písm. f / zákona

č. 157/1998 Sb. )

15.1.7.Jiné hygienicky významné označení :

Odpadá.

15.2.	 Jiné předpisy :

15.2.1. Zdravotnické předpisy :

Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, v platném znění.

16.	Další informace :

16.1.   Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např.

pokyny pro školení, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití

přípravku apod.) :   Při  řádném zaškolení pro práci je minimální nebezpečí

poškození zdraví.

16.2.	Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu :

Údaje výrobce , databáze (zejména EUROLIST) a katalogy MERC a FLUKA.

### B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle vyhlášky č. 27 / 1999 Sb. Datum vydání : 02.11.1999 Strana : 10 / 10 Datum revize : N á z e v v ý r o b k u : EPACID komponenta B

Prohlášení :

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

## Bezpečnostní list vydal Výrobně-technický útvar ch.v.d. Hlubna Brno