BEZPEČNOSTNÍ  LIST

Datum vydání: 5.11.1999

Datum revize:

Název výrobku:            M O N T E R Á Č E K 			 PNV 04 46 99

#### Identifikace přípravku a výrobce

1.1.	Obchodní název výrobku: 	   MONTERÁČEK

prací prostředek na mastnou špínu

1.2.	Identifikace výrobce:

1.2.1. 	Obchodní jméno:     Důbrava chemické výrobní družstvo

# Sídlo:  		Valašské Klobouky, Hřbitovní 97, PSČ  766 33

Identifikační číslo:	00 03 02 79

Telefon:		0636/320 641-3

Tel/fax:	0636/320 579

    - Nouzové telefonní číslo:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko(TIS)

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Telefon nepřetržitě: 02/24 91 92 93, 24 91 54 02, 24 91 45 75

#### Informace o složení přípravku

2.1. Monteráček    je    prací    prostředek   na   bázi  průmyslového  mýdla  určený

pro malospotřebitele.

2.2. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

##### Tetrachlorethen : 	max. 20 %

Číslo CAS:		127-18-4

Číslo ES:		204-825-9

Indexové číslo:		602-028-00-4

Výstražný symbol nebezpečnosti:  Xn, N, karc. kat. 3

R – věty:		R 40-51/53		c ? 1 R 40

S – věta:		S(2-)23-36/37-61

##### Uhličitan sodný :	7 – 17  %

Číslo CAS:		497-19-8

Číslo ES:		207-838-8

Indexové číslo:		011-005-00-2

Výstražný symbol nebezpečnosti:  Xi

R – věta:		R 36

S – věta:		S(2-)22-26

Trojsodná sůl kyseliny nitrilotrioctové: 	max. 10 %

Číslo CAS:		5064-31-3

Číslo ES:		225-768-6

Klasifikace:		Xn

R-věty		R 21/22

S-věty:		S 24/25

- Údaje o nebezpečnosti přípravku

  - Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

- Přípravek podléhá klasifikaci jako zdraví škodlivý – možné nebezpečí nevratných účinků. Přípravek může mírně dráždit kůži a oči – nepodléhá však klasifikaci jako dráždivý. Uvolňující se páry tetrachlorethenu mohou vyvolat ospalost, obluzené vědomí…

- Pokyny pro první pomoc

- Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže(př.nevolnost, oblouznění) nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

- Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Klid, nekouřit. Při sníženém vědomí postiženého uložit nejlépe do stabilizované polohy(na bok se zakloněnou hlavou) aby nedošlo k vdechnutí zvratků a  sledovat stav postiženého, přivolat lékařskou pomoc.

- Při styku s kůží: Odložit kontaminované oblečení. Kůži omýt velkým množstvím pokud možno vlažné vody a mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem.Po umytí pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem.

- Při zasažení očí: okamžitě vymývat proudem čisté vody 10 – 15 minut a  vyhledat lékařskou pomoc.

- Při požití: Vypláchnout ústa vodou, dát vypít asi sklenici (1/4 litru) vody

- Opatření pro hasební zásah:

- Monteráček je hořlavá pastovitá až tuhá látka.

- Hasicí prostředek: voda, pěna

- Opatření v případě náhodného úniku:

- Zabránit uvolnění do životního prostředí. Zlikvidovat v souladu s platnými předpisy.

- Pokyny pro zacházení a skladování:

  - Pokyny pro zacházení s přípravkem

Přípravek je určen pro malospotřebitele.

Použití: Monteráček rozpouští a odstraňuje mastnou špínu bez vyvářky, již při teplotě do 60şC. Výrobek je určen výhradně pro praní v pračkách.

Dávkování: 4 až 6 g/l vody

7.2. Výrobky se dopravují v krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněny před

povětrnostními  vlivy  a skladují  v  suchých,  krytých skladech při teplotách +5 až

+25oC.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob:

8.1.Technická opatření:

Při   práci  zajistit   celkovým  či  místním  odsáváním,  aby   nebyly překračovány

NPK-P. Minimálně důsledně větrat! Při práci používat ochranné rukavice. Při  práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřit reparačním krémem.

8.2. Kontrolní parametry

Přípravek obsahuje tetrachloethen, pro který je stanovena nejvyšší přípustná koncentrace: průměrná – 250 mg/m3 , mezní – 1250 mg/m3

8.3. Doporučené postupy monitorování expozice osob: nejsou

8.4. Osobní ochranné pomůcky:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutné, pokud koncentrace nepřekročí NPK-P

Ochrana očí: není nutné, případně ochranné brýle

Ochrana rukou: gumové rukavice

Ochrana kůže(tj. ochrana celého těla): vhodný ochranný oděv

- Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství (při 2OoC): 	zrnitá pasta

Barva:				hnědá

Vůně:				po použitých surovinách

Hodnota pH l% roztoku:		max. 11,5

Teplota vzplanutí:			485 oC

Teplota vznícení:				515 oC

Hořlavost:				hořlavá látka hořící plamenem

Rozpustnost 2O g/l při 5OoC:		slabě zakalený roztok se stopami nerozpustného zbytku

## 1O.	Stabilita a reaktivita

Za předepsaných podmínek je přípravek stabilní.

11. Toxikologické informace: Výrobek nebyl toxikologicky testován.

Údaje o možném účinku přípravku vycházejí ze znalostí účinků jednotlivých

složek.

Akutní toxicita:

DL50 při požití: odhad pro celý přípravek 		    nad 2000 mg.kg-1

DL50 pro tetrachlorethan při požití(per os, potkan)	    2629 mg.kg-1

DL50 pro trojsodnou sůl kys. nitrilooctové při požití    1100 mg.kg-1

Dráždivost oční a kožní: netestováno, předpokládá se mírné dráždění očí a kůže

Subchronická – chronická toxicita: celý přípravek nebyl testován, odhaduje se místní účinek – dráždění až vysoušení kůže, případně neurologické obtíže – dané expozicí tetrachlorethenu

Senzibilizace: nepředpokládá se

Karcinogenita: přípravek nebyl testován

Obsahuje tetrachlorethen(15-25%) zařazený podle IARC ve skupině 2A a trojsodnou sůl kys.nitrilooctové(5-10%) zařazenou podle IARC ve skupině 2B

Mutagenita: nepředpokládá se

Toxicita pro reprodukci: nepředpokládá se

Zkušenosti u člověka: výrobek  se vyrábí od r.1979 a za celou dobu nebyly zaznamenány žádné připomínky k bezpečnosti výrobku

Provedení zkoušek na zvířatech: přípravek nebyl toxikologicky testován

- Ekologické informace: výrobek nebyl testován

- Obsahuje perchloretylen, který je nebezpečný pro životní prostředí – R 51/53 a vodný roztok kyseliny nitrilotrioctové, který je hodnocen jako přípravek pro ryby škodlivý.

- Informace o zneškodňování

  - Způsoby zneškodňování přípravku:

- Malé množství – zbytky přípravku - zředit velkým množstvím vody

- Větší množství – zlikvidovat v souladu s platnými předpisy

- 13.2. Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

- spotřebitelský obal – plechovka se může dát po vypláchnutí do sběru – recyklovatelný obal,  tříděný komunální odpad – kovy, ostatní odpad - skládkování

- Další údaje:

- Informace pro přepravu:

Přípravek není z hlediska dopravy nebezpečný

- Informace o právních předpisech

  - Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/98 Sb. a předpisů jej provádějících je

- klasifikován jako: Zdraví škodlivý – Xn

  - Názvy chemických látek uváděných v textu označení obalu: tetrachlorethen

15.3.	Čísla a slovní znění přiřazených  R-vět:

R 40 Možné nebezpečí nevratných účinků

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysoušení nebo popraskání kůže.

15.4.	Čísla a slovní znění přiřazených S-vět:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

### S 23 Nevdechujte páry

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

  - Jiné předpisy:

Zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech

Směrnice  MZ  ČSR  –  hlavního  hygienika  ČSR   č. 46/1978 Sb.   Hygienické

předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

16.	Další informace

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Text na plechovce:

MONTERÁČEK

prací prostředek na mastnou špínu

prací prostriedok na mastnú špinu

Monteráček rozpouští a odstraňuje mastnou špínu z tkanin již při teplotě do 6OşC. Pere bez vyvářky montérky, pracovní pláště, utěrky a jiné látky znečištěné tuky a oleji. Výrobek je určen výhradně pro praní v pračkách.

Dávkování: 40 až 60 g na 10 litrů vody

Při praní intenzivně větrejte.

Xn 		Obsahuje: tetrachlorethen

Zdraví škodlivý

R 40 – 66 Možné nebezpečí nevratných účinků.  Opakovaná expozice může způsobit vysoušení nebo popraskání kůže.

S(2)-23-24/25-36/37 Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

První pomoc:

Při styku s kůží: Odložit kontaminované oblečení. Kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Po umytí ošetřit reparačním krémem.

Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody 10 -15 min. a vyhledat lékařskou pomoc.

Datum výroby/spotřeby: uveden na obalu

Hmotnost: 5OO g

Vyrábí: Důbrava chemické výrobní družstvo Valašské Klobouky, Hřbitovní 97, Česká republika, IČO 00030279, tel. 067/320641-3

EAN:8594005500044

Slovenský text:

Monteráček rozpúšťa a odstraňuje mastnú špinu z tkanín pri teplote do 6OşC. Perie bez vyvárky montérky, pracovné plášte, utierky a iné látky znečistené tukmi a olejmi.

Výrobok je určený výhradne pre pranie v práčkach. Pri praní intenzivno vetrajte.

Dávkovanie: 40 až 60 g na 10 litrov  vody

Možné nebezpečie nevratných účinkov. Opakovaná expozícia môže zpôsobiť vysúšanie alebo popraskanie pokožky.Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.

Prvá pomoc:

Pri styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Pokožku omyte veľkým množstvom vody a mydlom a ošetrite reparačným krémom.

Pri zasiahnutí očí: vymývajte vodou 10 -15 minút a  vyhľadajte lekársku pomoc.

Dovoz do SR: Dubrava-Slovensko, s.r.o. , Červenej armády 747, Budmerice

Likvidace obalu - značka panáček s odpadkovým košem

Identifikační značka pro zhodnocení obalu: grafická značka a FE – 40

Hmatatelná výstraha pro nevidomé.

Monteráček

| Síran sodný kalcinovaný | 2,3 % |  |
| --- | --- | --- |
| Mazlavé mýdlo | 35,0 |  |
| Syntron A tekutý | 8,0 | Xn |
| Perchlorethylen | 20,0 | Xn, N |
| Soda kalcinovaná | 10,0 | Xi |
| Fosforečnan sodný | 20,0 |  |
| Lovosa TS 20 | 0,7 |  |
| Líh obecně denaturovaný | 4,0 | F |

Syntron A - trojsodná sůl kyseliny nitrilotrioctové  - Xn

R 21/22, S 24/25

Perchlorethylen - Tetrachlorethen - Xn, N, karcinogen 3.třídy

R 40-51/53 , S 23-36/37-61

Soda kalcinovaná - Uhličitan sodný - Xi

R 36,  S 22-26

Líh obec.denaturovaný - Ethylalkohol - F

R 11,  S 7-16