| Název výrobku: MADEL TABS LAVASTOVIGLIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum vyhotovení: 1.5.2001 Datum revize: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce ## Identifikace přípravku ### Obchodní název přípravku: MADEL TABS LAVASTOVIGLIE ### Další názvy přípravku (synonyma): - ### Doporučený účel použití: čisticí tablety do myčky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Identifikace dovozce: ### Jméno nebo obchodní jméno: MADEL CZ, spol. s r.o. ### Místo podnikání nebo sídlo: Komenského 278, 664 84 Zastávka ### Identifikační číslo (IČO): 60725834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Telefon: 546429442 |  |  |  |  | Fax: 546429442 |  |  |  |  |  |  | E-mail: madel@madel.cz |  |  |  |  |
| ### Nouzové telefonní číslo výrobce/dovozce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zahraniční výrobce: ### Jméno nebo obchodní jméno: MADEL ### Místo podnikání nebo sídlo: Via Evangelista Torricelli 3, 48010 Cotignola, Italie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Telefon:0545/908511 |  |  |  |  |  |  | Fax: 0545/992259 |  |  |  |  |  |  | E-mail: madel@madel.net |  |  |
| ### Informace v případě nehody podává (v zemi výrobce): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Informace v případě nehody podává v ČR: ### Nepřetržitě: telefon 224919293; 224915402; 224914575 Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Informace o složení přípravku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemický název látky | Identifikační čísla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obsah (%) |  | Symbol nebezpečnosti R-věty S-věty. |  |
| Tetrahydroboritan sodný | CAS: 10486-00-7 EEC: 234-390-0 Indexové ES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-15 |  | Xi R36 S 2 S24 S26 S 46 |  |
| Uhličitan sodný | CAS: 497-19-8 EEC: 207-838-8 Indexové ES: 011-005-00-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-14 |  | Xi R36 S 2 S24 S26 S 46 |  |
| # Údaje o nebezpečnosti přípravku: Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. ## Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: dráždí oči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: nejsou známy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska požárního nebezpečí při používání přípravku: Přípravek není podle zákona č. 157/1998 Sb. klasifikován jako hořlavý ani jako oxidující. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Možné nesprávné použití přípravku Odpadá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: Odpadá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny pro první pomoc ## Všeobecné pokyny: Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku. Při bezvědomí nepodávejte nic ústy. Při zástavě dechu zahajte ihned umělé dýchání (z plic do plic). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Postižený nesmí chodit. Nenechte jej prochladnout. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.Produkt je však ve formě velkých tablet,a proto nehrozí nebezpečí vdechnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky rychle opláchnout vlažnou vodou, poté umyjte i mýdlem a dobře opláchněte. Je-li to nutné , vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Při zasažení očí: Při násilně otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou a co nejdůkladněji. Přiložte sterilní obvaz a vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); NIKDY NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: ### Stručně příznaky a účinky - okamžité, zpožděné i dlouhodobé vyvolané expozicí: Specifické příznaky nejsou známy. Léčení odpovídá závažnosti a rozsahu podráždění. ### Údaj o umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc (léků a přístrojů): Speciální prostředky nejsou určeny. ### Doporučení pro lékařskou první pomoc: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny pro hasební zásah ## Vhodná hasiva: Hlavně voda a všechny ostatní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nevhodná hasiva (zejména ta, co nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů): ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zvláštní nebezpečí: Přípravek sám je nehořlavý,ale může se vyvíjet kyslík,který podporuje hoření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Při požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Opatření v případě náhodného úniku: ## Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a 8. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabraňte proniknutí do povrchových vodotečí i spodních vod. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitole 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Doporučené metody čištění a zneškodnění: Smeťte produkt mechanicky ,a potom umyjte dostatečným množstvím vody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny pro zacházení a skladování: ## Pokyny pro zacházení: ### Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. ### Další zvláštní požadavky včetně zakázaných nebo doporučených postupů při nakládání s přípravkem:. ### Ochrana před požárem nebo výbuchem: Při použití přípravku nekuřte a odstraňte všechny zdroje zapálení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Pokyny pro skladování: ### Požadavky na skladování přípravku: #### Pokyny pro bezpečné skladování: Skladujte v originálním balení. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. ### Požadavky pro společné skladování: #### Podmínky pro bezpečné skladování: Skladujte v chladných, suchých a dobře větraných prostorách. Uchovávejte je odděleně od potravin, krmiv, léků. #### Ochrana před požárem nebo výbuchem: Odpadá. #### Podmínky pro bezpečné společné skladování: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Kontrola expozice a ochrana osob ## Technická opatření (případně jiná opatření) na omezení expozice osob: . Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci dodržujte běžná hygienická opatření, jako při práci s chemickými látkami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Kontrolní parametry (nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší): ### Přípravek obsahuje látku, pro níž jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Nejsou známy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Osobní ochranné prostředky: ### Ochrana dýchacích orgánů-navlečte si protiprachovou masku v případě silné kontaminace ### Ochrana očí: Ochranné brýle (podle charakteru vykonávané práce). ### Ochrana rukou: Ochranné rukavice ### Ochrana celého těla: Pracovní oděv (podle charakteru vykonávané práce), pracovní obuv z PVC nebo kaučuku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření: Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabraňte požití a styku s očima a s pokožkou. Tj. zejména při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Fyzikální a chemické vlastnosti ## Skupenství (při 20°C): Granulovaný prášek ve formě tablet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Barva: Bílý s modrými tečkami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zápach (vůně): Citrónová. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Hodnota pH (při °C) 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Teplota (rozmezí teplot ) tání (°C): - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Bod vzplanutí ( °C): Nestanovuje se. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Hořlavost: Nehořlavý |  |  |  | Bod hoření ( °C): |  |  |  |  |  |  |  |  | Teplota vznícení (°C): |  |  |  |
| ## Samozápalnost (pyroforické vlastnosti): Přípravek není samozápalný. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dolní mez (% obj.):. |  |  |  |  |  |
| ## Oxidační vlastnosti: Nestanoveny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Tenze par (při 20°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Hustota (při °C): 2,2 g/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Rozpustnost (při °C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ve vodě: neomezená |  | v rozpouštědlech- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje (např. viskozita, index lomu): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stabilita a reaktivita ## Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Přípravek je za normální teploty, tlaku a způsobu použití stabilní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Vylučte přehřívání produktu a expozici vlhkosti.Při hoření se mohou vyvíjet toxické plyny.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nebezpečné rozkladné produkty: ### Potřeba stabilizátoru v přípravku: Odpadá. ### - ### - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Toxikologické informace o přípravku (případně složkách přípravku): ## Akutní toxicita ### přípravku: Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Tetrahydroboritan sodný LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): 2240 LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): víc jak 2000 LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.m-3 za 4h): Uhličitan sodný Letální dávka je 30 g. V případě požití koncentrovaného roztoku může způsobit intenzivní podráždění v krku, jícnu a žaludku.V kontaktu s vlhkou kůži může způsobit zarudnutí a kontakt prášku s očima může způsobit zarudnutí a slzení. ### komponent: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Subchronická - chronická toxicita (přípravku event. jeho komponent): Pro přípravek nestanovena. Opakované kontakty s kůží mohou způsobit dermatitidy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dráždivost: - pro kůži:.dráždí - pro oči: . dráždí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Senzibilizace: Pro přípravek nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Karcinogenita: Pro přípravek nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Mutagenita: Pro přípravek nestanovena. ## Teratogenita: Pro přípravek nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Zkušenosti z působení na člověka: ## Narkotické účinky: Nemá. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Provedení zkoušek na zvířatech: Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen. Je hodnocen konvenční výpočtovou metodou (podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ekologické informace přípravku (případně složkách přípravku): Pro přípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici. ## Akutní toxicita pro vodní organismy ### přípravku: Nestanovena. LC100, 24 hod., ryby (mg.l-1): EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): ### komponent: Toxický pro vodní organismy LC50, 96 hod., ryby- pstruh (mg.l-1): EC50, 80 hod., dafnie (mg.l-1): IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Rozložitelnost:-. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Toxicita pro ostatní prostředí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### CHSK: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### BSK5: Nestanovena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: V případě kontaminace pitné vody zákaz pití při obsahu natria více jak 100 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Informace o zneškodňování přípravku a obalu: ## Způsoby zneškodňování přípravku: Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování zvláštních/nebezpečných odpadů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Kontaminované obaly (nádoby) je třeba zcela vyprázdnit nebo je nutno s nimi zacházet stejně, jako se samotným přípravkem. Vyprázdněné nádoby mohou být po odpovídajícím vyčištění recyklovány. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje (zařazení odpadu podle vyhl. č. 337/1997 Sb. a č. 334/1999 Sb. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kód druhu odpadu: |  |  |  |  |  |  |  |  | název druhu odpadu |  |  |  |  |  |  |  |
| kategorie odpadu: |  |  |  |  |  |  |  |  | Basilejské úmluvy |  |  |  |  |  |  |  |
| # Informace pro přepravu: ## Pozemní přeprava (ADR/RID): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída: - |  |  | Číslo UN: - |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ/skupina obalu: |  |  |  |  |
| Technický název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Další údaje: Odpadají. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Informace o právních předpisech: ## Klasifikace a označování přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb.: Přípravek je ve smyslu zákona č.157/98 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., na obale, etiketě apod. takto klasifikován a značen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Výstražný symbol nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečného přípravku (grafické, písmenné a slovní vyjádření) podle §4 a přílohy č.4 nařízení vlády č.25/1999 Sb. a §5 vyhlášky č.26/1999 Sb.): Xi Dráždivý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Chemický název nebezpečné látky v přípravku, která zapříčiňuje, že je přípravek klasifikován jako nebezpečný, a to podle Seznamu dosud klasifikovaných látek (tabulka C přílohy č.1 nařízení vlády č.25/1999 Sb.: tetrahydroboritan sodný,uhličitan sodný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Označení specifické rizikovosti nebezpečného přípravku - čísla a slovní znění přiřazených R-vět (příloha č.5 nařízení vlády č.25/1999 Sb.): R 36 Dráždí oči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečným přípravkem - čísla a slovní znění přiřazených S-vět (příloha č.5 nařízení vlády č.25/1999 Sb.) : S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24 Zamezte styku s očima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Pokyny pro předlékařskou první pomoc přípravků určených pro prodej v maloobchodě (§ 12 odst. 2 písm. f) zákona č.157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb.: S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Jiné hygienicky významné označení: Odpadá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Jiné předpisy: ### Zdravotnické předpisy: Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb. ### Předpisy na ochranu ovzduší: ### Požární předpisy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Další informace: ## Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např. pokyny pro školení, preventivní lékařské prohlídky, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.): Odpadá. ## Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Údaje výrobce, dovozce, dále databáze, a to zejména: TOMES 2000 (Toxicology, Occupational Medicine and Environmental Science), CCINFO (Canadian Centre for Occupational Health and Safety) a EUROLIST (obsahuje EINECS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.