BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU

Datum vyhotovení v ČR: 25. 10. 1999

Datum revize v ČR:

Datum posledního přepracování v zahraničí: 10. 8. 1999

| Výrobek: Tiret Professional – Čistič odpadů |  |
| --- | --- |
| 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce |  |
| Obchodní název přípravku: Doporučený účel použití: Identifikace dovozce: Jméno/obchodní jméno: Sídlo (místo podnikání) dovozce: Identifikační číslo: Telefon: Fax: Jméno/obchodní jméno a sídlo zahraničního výrobce: Jméno/obchodní jméno: Sídlo (místo podnikání) výrobce: Telefon: Fax: Informace v případě nehody podává v ČR: Informace v případě nehody (v dovozní firmě): | Tiret Professional Čistič odpadů Benckiser spol. s r.o. Voršilská 8-10, 111 21 Praha 1, Česká republika 41695518 + 420 2 2491 5931-3 + 420 2 2491 0134 Benckiser S.A. 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Polsko +48 22 713 61 36 +48 22 775 33 56 Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2 Telefon nepřetržitě (02) 24 91 45 71-4 nebo (02) 24 91 53 98 Tel: (02) 24 91 62 93 |
| 2. Informace o složení přípravku: |  |
| Obsahuje nebezpečné složky Název složky Čísla Koncentrace R věty Klasifikace Chlornan sodný CAS: 7681-52-9 < 5% R 31,R 34 C ES: 231-668-3 Indexové číslo: 017-011-00-1 Hydroxid sodný CAS: 1310-73-2 < 5% R 35 C ES: 215-185-5 Indexové číslo: 011-002-00-6 Alkylamino oxid < 5% R 38, R 41 Xi |  |
| 3. Údaje o nebezpečnosti přípravku: |  |
| R 31 – Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 3.1. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: Dráždí oči a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 3.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: Nejsou známy. 3.3. Možné nesprávné použití přípravku: ne 3.4. Další údaje: ne |  |
| 4. Pokyny pro první pomoc: |  |
| 4.1. Všeobecné pokyny: 4.2. Při nadýchání (par): 4.3. Při styku s kůží: 4.4. Při zasažení očí: 4.5. Při požití: | Projeví-li se zdravotní potíže (dráždění), vždy při zasažení očí nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu nebo etikety. Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Klid. Vyhledat lékařskou pomoc. Okamžitě odložit kontaminované oblečení. Kůži omýt velkým množstvím vody. Ihned vymývat (promývat) proudem (velkým množstvím) vlahé čisté vody při násilně rozevřených očních víčkách nejméně 15 min (10 – 15 min) a vyhledat lékařskou pomoc. Vypláchnout ústa vodu, dát vypít asi sklenici (1/4-1/2 litru) vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc. |
| 5. Pokyny pro hasební zásah: |  |
| Vhodná hasiva: Nevhodná hasiva: Zvláštní nebezpečí: Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Další údaje: | Přípravek je nehořlavý, mohou být použity všechny prostředky. nejsou známy nejsou známy Nasaďte si uzavřený dýchací přístroj. ne |
| 6. Pokyny v případě náhodného úniku: |  |
| Bezpečnostní opatření na ochranu osob: Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí: Doporučené metody čištění a zneškodnění: Další údaje: | Zabraňte styku s pokožkou a vniknutí do oka. Ochranný oděv, ochranné brýle a rukavice. Při rozlití navažte přípravek na neutralizační absorpční látku. Směs zameťte nebo raději vyluxujte a vhoďte do kontejnerů pro recyklaci nebo likvidaci. Zbytky přípravku můžete zředit velkým množstvím vody a vylít. ne |
| 7. Pokyny pro zacházení a skladování: |  |
| Pokyny pro zacházení: Pokyny pro skladování: | Je nutno být při zacházení s přípravkem opatrný jako při zacházení se všemi chemikáliemi. Zamezte styku s kůží. Uchovávejte v uzavřeném obalu na chladném místě, chraňte před silným světlem, neuzavírejte obal neprodyšně. Uchovávejte přípravek odděleně od kyselin. |
| 8. Kontrola expozice a ochrana osob: |  |
| 8.1. Technická opatření (případně jiná opatření na omezení expozice): 8.2. Kontrolní parametry: 8.2.2. Doporučená metoda měření látek v pracovním ovzduší: 8.3. Osobní ochranné pracovní prostředky: 8.3.1. Ochrana dýchacích orgánů: 8.3.2. Ochrana očí: 8.3.3. Ochrana rukou: 8.3.4. Ochrana kůže (tj. ochrana celého těla): 8.4. Další údaje (např. doporučené postupy monitorování expozice osob): | Při práci větrat. Běžná hygienická opatření. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce teplou vodou a mýdlem. Případně pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Přípravek obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P): Název Číslo Obsah nejvyšší přípustná koncentrace v mg/m3 CAS % průměrná mezní Nejsou. Při dostatečném větrání nejsou žádné zvláštní požadavky. Přiléhavé ochrané brýle, např. DIN 234/Roth, výbava na řádné vymytí očí. PVC nebo gumové rukavice. Vhodný ochranný oděv včetně pevné a uzavřené obuvi. nejsou |
| 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: |  |
| Skupenství (při 200C): Barva: Zápach (vůně): Hodnota pH Hodnota pH – 1% roztok ve vodě: Teplota (rozmezí teplot) tání (0C): Teplota (rozmezí teplot) varu (0C): Bod vzplanutí 0C: Hořlavost: Samozápalnost: Meze výbušnosti: Oxidační vlastnosti: Tenze par (při 20OC): Hustota (g/l): Rozpustnost: - ve vodě (kg/m3): - tucích: Vzhled: Viskozita (20 OC) Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Další údaje: -hustota par: (>vzduch - <vzduch): | gel žlutavý, téměř bezbarvý slabě chlorový zápach 13 11,2 < 0 0C >100 0C není není není není Horní mez (% obj.): dolní mez (% obj.): není není 1101 při 20 OC zcela rozpustný téměř bezbarvý gel 500 mPas (20 OC, Brookfield, Sp. II, 12 rpm) není není |
| 10. Stabilita a reaktivita: |  |
| Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: | Vystavení přímému slunečnímu záření. Teploty vyšší, než 50 OC. |
| Látky a materiály, s nimiž přípravek nesmí přijít do styku: | Produkt při kontaktu s kyselinou uvolňuje teplo a chlorové plyny. Zabraňte styku s lehkými kovy. |
| 11. Toxikologické informace: |  |
| Přípravek nebyl toxikologicky testován. |  |
| Pro hydroxid sodný: DL10 při požití (per os) pro králíka: Pro chloran sodný: DL50 při požití (per os) pro myš: TD10 při požití (per os) pro člověka (žena): TD10 při intravenosním podání pro člověka (muž): Dráždivost oční a kožní: Chronická toxicita: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Zkušenosti u člověka: Provedení zkoušek na zvířatech: Další údaje: | 500 mg.kg-1 5800 mg.kg-1 1000 mg.kg-1 45 mg.kg-1 Výsledky testů inhalační ani dermální toxicity nejsou známy. Hydroxid sodný i chloran sodný (složky přípravku) jsou klasifikovány jako žíraviny. Účinek bude ovlivněn především místním dráždivým až žíravým účinkem přípravku. Podle klasifikace IARC je chloran sodný (složka přípravku) zařazena do skupiny 3. Nepředpokládá se. Nepředpokládá se. Neznáme. Přípravek nebyl toxikologicky testován. ne |
| 12. Ekologické informace: |  |
| Obecné poznámky Změna pH může způsobit ohrožení vodního života. Povrchově obsažená aktivní činidla jsou minimálně na 90% odbouratelná. Produkt obsahuje chlorové organické složky. Produkt může přispět k AOX. |  |
| 12.1. Akutní toxicita pro vodní organismy: - LC50 96 hod., ryby (mg.1-1): - EC50 48 hod., dafnie (mg.1-1): - IC50 72 hod., řasy (mg.1-1): 12.2. Rozložitelnost: 12.3. Toxicita pro ostatní prostředí: 12.4. CHSK: 12.5. BSK5: 12.6. Další údaje: | neznáme neznáme neznáme neznáme neznáme ne |
| 13. Zacházení s odpadem |  |
| Způsoby zneškodňování přípravku: Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Další údaje: | Postupujte podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování zvláštních/nebezpečných odpadů. Zbytky přípravku můžete propláchnout větším množstvím vody. Obal vypláchnout a předat k recyklaci nebo do směsného (domovního) odpadu. Postupuje se podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů. Právní předpisy o odpadech v ČR: Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy. Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 337/1997 Sb. |
| 14. Přepravní informace |  |
| Pozemní přeprava: | ADR Třída: Číslice/Písmeno: Výstražná tabule: Číslo UN: Poznámka: V podrobnostech platí v ČR vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věci (ADR) v platném znění resp. sdělení MZV č. 29/1998 Sb., jímž se vydává překlad úplného znění Přílohy I – Řad pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) v platném znění Není klasifikován jako nebezpečný náklad ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě. Přípravek se dopravuje oddělené od nápojů, potravin a krmiv. |
| 15. Informace o právních předpisech: |  |
| 15.1. Klasifikace a označování přípravku: 15.1.1. Výstražný symbol (grafické, písemné a slovní vyjádření): 15.1. 2. Čísla a slovní znění přiřazených R-vět: 15.1. 3. Čísla a slovní znění přiřazených S-vět: 15.2.Jiné předpisy: | Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/98 Sb. a předpisů jej provádějících takto klasifikován: dráždivý. 6 ## Xi, dráždivý R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami R36/38 Dráždí oči a kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24/25 Zamezte styky s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S45 V přípradě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S50 Nesměšujte s kyselinami S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v platném znění. Směrnice MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb. |
| 16. Další údaje: |  |
| 16.1. Datum vydání bezpečnostního listu: 10. 8. 1999 16.2. Informace o kontaktním místě výrobce a dovozce: Výrobce: Benckiser S.A., 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Polsko Dovozce: Benckiser spol. s r. o., Voršilská 8-10, 111 21 Praha 1, Česká Republika 16.3. Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: direktiva 91/155/EC a 93/112/EC 16.4. List bezpečnostních dat sestavil: Benckiser R&D, Surface cleaning, Shared Service Centre, Benckiserplatz 1, D-67059 Ludwigshafen, Tel.: +49 621 5903-378, Fax: +49 621 5903-398, Kontaktní osoba: pí Beata Reineck Prohlášení: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. |  |