1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku:	Drumat

Číslo CAS:

Číslo ES (EINECS):

Další názvy:	nepěnivý přípravek ke strojnímu čištění koberců

1.2 Identifikace výrobce/dovozce:

Jméno nebo obchodní jméno:	Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Místo podnikání nebo sídlo:	Služeb 3, 100 00  Praha 10

Identifikační číslo:	00027456

Telefon:	02-703 538

Telex:

Fax:	02-704 925

1.3 Nouzové telefonní číslo:	(02) 24 91 92 93 nebo  (02) 24 91 54 02

Adresa:	Toxikologické informační středisko (TIS) ,Na Bojišti 1,     128  08    Praha 2

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Chemický název:	oxyethylenovaný amin

Obsah (%):	13,28

Číslo CAS:	+++

Číslo ES (EINECS):	+++

Výstražné symboly nebezpečnosti:	Xi

R-věty:	36/38

S-věty:	26-37

Chemický název:	alkylarylbenzensulfonan sodný

Obsah (%):	5,86

Číslo CAS:	+++++

Číslo ES (EINECS):	+++++

Výstražné symboly nebezpečnosti:	Xi

R-věty:	36/38

S-věty:	26-37

Chemický název:	disodná sůl alkylpolyglykolétersulfojantarové kyseliny

Obsah (%):	4,38

Číslo CAS:	.......

Číslo ES (EINECS):	.......

Výstražné symboly nebezpečnosti:	Xi

R-věty:	36/38

S-věty:	26-37

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Koncentrovaný přípravek působí dráždivě především na oči a kůži.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

zabránit průniku do vodotečí

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Další údaje:

--

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:

Objeví-li se příznaky otravy a v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.Při bezvědomí umístěte do stabilizované polohy na boku a vyhledejte lékařskou pomoc.Zabraňte prochlazení.

4.2 Při nadýchání:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch,popř.vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3 Při styku s kůží:

Ihned odložte kontaminovaný oděv.Kůži omyjte teplou vodou a mýdlem.

4.4 Při zasažení očí:

Promývejte oči proudem tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách.Vyhledejte lékaře.

4.5 Při požití:

Vypláchněte ústa,event.dejte vypít větší množství vody,nevyvolávejte zvracení.Postiženého uložte v klidu.Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.

4.6 Další údaje:

--

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:	tříštěný vodní proud,pěna,suché prostředky

5.2 Nevhodná hasiva:

5.3 Zvláštní nebezpečí:

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

5.5 Další údaje:	--

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

zabránit zbytečnému kontaktu s kůží a očima

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

zabránit průniku do vod a půdy

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

vsáknout do porézního materiálu a odvézt na vyhrazené místo

6.4 Další údaje:

--

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:

vyloučit nadbytečný kontakt s kůží a očima,používat osobní ochranné pomůcky

v suchých skladech,v neporušených obalech,neskladovat společně s potravinami,nápoji a krmivy

7.3 Další údaje:

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:	Umyjte si ruce před pracovní přestávkou a po skončení práce.Při práci nejezte,nepijte a nekuřte.

8.2 Kontrolní opatření:

Nejvyšší přípustné koncentrace látek v pracovním ovzduší:pro přípravek nebyly stanoveny

| Název látky | NPK-P [mg.m-3] |  |
| --- | --- | --- |
|  | průměrná | mezní |

8.3 Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů:	není třeba

Ochrana očí:	v případě potřeby(při možnosti vystříknutí) brýle

Ochrana rukou:	ochranné rukavice

Ochrana kůže:	pracovní oděv

8.4 Další údaje:	--

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20°C):	kapalné

Barva:	žlutá až hnědá

Zápach (vůně):	po parfému

Hodnota pH (při	20	°C):	8 - 10

Teplota (rozmezí teplot)  tání (°C):

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):

Bod vzplanutí (°C):

Hořlavost:	nehořlavý

Samozápalnost:	není samovznětlivý

Meze výbušnosti:	Nevýbušný

horní mez (% obj.):

dolní mez (% obj.):

Oxidační vlastnosti:	nezjištěny

Tenze par (při	°C):	kPa

Hustota (při	°C):	kg.m	-3

Rozpustnost (při	20	°C):

- ve vodě:	dobře rozpustný	g/l

- v tucích:	nezjištěna	g/l

(včetně specifikace oleje):

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nezjištěn

Další údaje:

7.2 Pokyny pro skladování:

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, při nichž je výrobek stabilní:

Přípravek je  stabilní za normálních podmínek.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

styk se silným zdrojem tepla

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:

Nebezpečné rozkladné produkty:

Další údaje:

--

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita:

Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):

- LC50, inhalačně (4 hod), potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):

- LC50, inhalačně (4 hod), potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):

Subchronická – chronická toxicita:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Senzibilizace:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Karcinogenita:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Mutagenita:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Toxicita pro reprodukci:

Pro přípravek dosud nebyla stanovena.

Zkušenosti u člověka:

Provedení zkoušek na zvířatech:

Zkoušky přípravku na zvířatech nebyly provedeny.

Další údaje:

--

12. Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy:

Pro přípravek nejsou žádné ekotoxikologické údaje k dispozici.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):

Rozložitelnost:

Dosud nestanovena.

Toxicita pro ostatní prostředí:

Dosud nestanovena.

CHSK:	Dosud nestanovena.

BSK5:	Dosud nestanovena.

Další údaje: --

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Zneškodňování se provádí v souladu s místně platnými předpisy

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Další údaje:

--

14. Informace pro přepravu

# Pozemní přeprava

ADR/RID: 	Třída: 	Číslice/písmeno:

Výstražná tabule: 		Číslo UN:

Poznámka:

# Vnitrozemská vodní přeprava

ADR/RID: 	Třída: 	Číslice/písmeno:

Kategorie:

Námořní přeprava	Třída: 	Číslo UN: 	Typ obalu:

IMDG:

Látka znečišťující moře:

Technický název:

Letecká přeprava	Třída: 	Číslo UN: 	Typ obalu:

ICAO/IATA:

Technický název:

Poznámky:

Další údaje:

15. Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. a prováděcích předpisů klasifikován takto:

Výstražné symboly nebezpečnosti (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a § 5 vyhl. č. 26/1999 Sb.:   Xi   dráždivý

Přiřazené R-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):   36/38      Dráždí oči a kůži

Přiřazené S-věty (Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):   26 - 37    Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.	                                                                                                Používejte vhodné ochranné rukavice

Jiné předpisy:

16. Další informace:

Údaje v tomto bezpečnostním listu se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající.Za zacházení podle platných zákonů a nařízení odpovídá uživatel.