1.  Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní název:      Tekutá WC sůl

Doporučené použití:   čistící přípravek na WC

Číslo CAS :       neuvádí se                        Číslo ES (EINECS):     neuvádí se

Další názvy látky: -

Identifikace výrobce:    Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Sídlo: Vilová 333/2, 46171 Liberec, Česká republika 		IČO: 00029220

Telefon:  00420-48-5150366	Fax: 00420-48-5151291	  e-mail: Liberec@Severochema.cz

Nouzové telefonní číslo:  Klinika nemocí z povolání. Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 12802 Praha 2, tel. nepřetržitě 00420-2-24919293 či 24915402

2.  Informace o složení látky nebo přípravku

Charakteristika výrobku:  kapalný dezinfekční a čistící přípravek

Nebezpečné složky:

chemický název  	    obsah (%)	č.CAS		č.ES		výstražné symboly, R-věty, S-věty

kyselina sírová	     5 – 10	7664-93-9	231-639-5	C, R35, S1/2-26-30-45

pro c < 15 %: Xi, R36/38

síran železitý	     1 – 3		10028-22-5	233-072-9	C, R34, S26-36/37/39

etoxylát mast.alkoholu  < 3	68334-21-4	236-091-0	Xn, R22-36/38, S26-28-37/39

3.  Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Při styku s pokožkou a sliznicemi způsobuje jejich silné podráždění až poleptání v závislosti na době působení. Při zasažení očí není vyloučeno jejich poškození.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Při větších koncentracích toxický k vodním organismům. Snižuje pH roztoků.

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Použití, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu.

Další údaje:   -

4.  Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nebezpečí ztráty vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy a dbejte na průchodnost dýchacích cest.

Při nadýchání:

Přichází v úvahu jen v případě zahřátého přípravku. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Vypláchněte ústní dutinu. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře.

Při styku s kůží:

Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. V případě podráždění pokožky kontaktujte lékaře.

Při zasažení očí:

Oči důkladně vyplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Zajistěte ihned lékařské ošetření.

Při požití:

Při požití vypláchněte ústa vodou a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Nevyvolávejte zvracení! Přivolejte ihned lékaře.

Další údaje:   -

5.  Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva v případě požáru: není hořlavým přípravkem, hasivo volte dle okolností požáru

Nevhodná hasiva:   není relevantní

Zvláštní nebezpečí:  při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý a oxidy síry

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   požární ochranný oblek, izolační dýchací přístroj

Další údaje:

6.  Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Vykažte z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Používejte ochranné pomůcky.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte průniku do kanalizace, vody a půdy. Při průniku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. Při rozsáhlejší kontaminaci zajistěte sanační práce ve spolupráci s příslušným OÚ, referátem životního prostředí či příslušným inspektorátem ČIŽP.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Podle situace přípravek bezpečně odčerpejte a neutralizujte vápenným mlékem, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu či opláchněte vodou, kterou zachycujte, a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona.

Další údaje:   -

7.  Pokyny  pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení:

Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a potřísnění pokožky.

Pokyny pro skladování:

Skladujte v originálních obalech v suchých a krytých skladech při teplotách 5 až 25 oC.

8.  Kontrola expozice a osob

Technická opatření:  běžná pro chemický průmysl

Kontrolní parametry: NPK-P průměrná/mezní (mg.m-3) pro kyselinu sírovou:	1 / 3 (v přepočtu na oxid sírový)

Osobní ochranné pomůcky - ochrana dýchacích orgánů:   v případě zamoření maska s filtrem pro kyselé páry

- ochrana očí:   ochranné brýle či štít

- ochrana rukou:   kyselinovzdorné ochranné rukavice

- ochrana kůže:   ochranný pracovní oděv

Další údaje:   Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 oC):    			kapalina

Barva:   					bezbarvá až nažloutlá

Zápach (vůně):    			slabá po surovinách

Hodnota pH  (při 20 oC):    		< 1

Teplota (rozmezí teplot) tání  ( oC):   	cca 0

Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC):   	cca 100

Bod vzplanutí  ( oC):   			neuvádí se

Bod hoření: ( oC):			neuvádí se

Teplota vznícení: ( oC):			neuvádí se

Meze výbušnosti - horní mez (% obj.):   	neuvádí se

- dolní mez (% obj.):   	neuvádí se

Oxidační vlastnosti:   			neuvádí se

Tenze par (při 20 oC):			nestanovena

Hustota (při 20 oC): 			1000 - 1050 kg.m-3

Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě:		rozpustný

- v tucích:	neuvádí se

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:   	neuvádí se

Další údaje:   -

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:    za normálních podmínek

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:    nejsou známy

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:  alkálie, přípravky s obsahem chlornanů

Nebezpečné rozkladné produkty:   za normálních podmínek žádné, při vysokých teplotách se mohou vznikat oxidy síry

Další údaje:    -

11. Toxikologické informace

Údaje nebyly pro přípravek zjišťovány, následující údaje se vztahují k obsažené kyselině sírové:

Akutní toxicita  - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):   					2140

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):   			neuvádí se

- LD50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1/10 hod):   		neuvádí se

Subchronická - chronická toxicita:   	neuvádí se

Senzibilizace (morče, OECD 406)   	není známo

Karcinogenita:   				není známo

Mutagenita:   				není známo

Toxicita pro reprodukci:   		není známo

Zkušenosti u člověka:   	žíravina – silný leptací účinek, dlouhé a opakované expozice vedou k chronickým zánětům spojivek a dýchacích cest,

Provedení zkoušek na zvířatech:   		údaje byly zjištěny z literatury

Další údaje:   -

Výpočet byl proveden podle konvenční výpočetní metody pro nebezpečné přípravky v souladu s Nařízením vlády č. 25/1999 Sb.

12. Ekologické informace

Údaje nebyly pro přípravek zjišťovány, následující údaje se vztahují k obsažené kyselině síroné:

Akutní toxicita pro vodní organismy -     LC50, 96 hod., ryby  (mg.l-1):

- EC50, 24 hod., dafnie (mg.l-1):

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):

Rozložitelnost:     			snadno odbouratelná

Toxicita pro ostatní prostředí:    		není známo

CHSK:   				neměřeno

BSK5:   					neměřeno

Další údaje:

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Podle situace přípravek bezpečně odčerpejte a neutralizujte vápenným mlékem, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu či opláchněte vodou, kterou zachycujte, a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona. V případě malého množství přípravku lze po velkém zředění vodou vypustit do kanalizace.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:  obal vyprázdněte a odevzdejte do sběru jako tříděny odpad

Další údaje:   -

14. Informace pro  přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID:			Třída:	8		Číslice/písmeno:   17b

Výstražná cedule:	80				Číslo UN:      3264

Poznámka:   -

Další údaje:    -

15. Informace o právních předpisech

Na látku/přípravek se mimo jiné vztahují následující právní předpisy:

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších  zákonů  ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je klasifikace látky/přípravku následující:

Klasifikace přípravku:

- výstražné symboly:   	Xi		Dráždivý

- R-věty:   		R36/38		Dráždí oči a kůži

- S-věty:   		S2		Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25		Zamezte styku s kůží a očima

S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 28		Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S 46	Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Značení výrobku

- výstražné symboly:   	Xi

- R-věty:   		R36/38

- S-věty:   		S2-24/25-26-28-46

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č.64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je látka/přípravek v případě, že se stane odpadem , klasifikován pod číslem katalogu odpadů 070700.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle našich poznatků, dle poznatků našich dodavatelů, na základě testů provedených specializovanými institucemi a s využitím         výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí být zcela vyčerpávající. Údaje zde obsažené nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku.