# Bezpečnostní list

Datum vydání: 1.1. 2000 Strana: 1 Datum revize:

Název výrobku: CATCH – spray proti švábům, rusům, mravencům a jinému obtížnému hmyzu

- Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce - Chemický název látky /obchodní název přípravku: CATCH – spray proti švábům, rusům, mravencům a jinému obtížnému hmyzu Další název látky: insekticidní spray k hubení švábů, rusů, blech, štěnic, mravenců, brouků a jiného lezoucího hmyzu - Identifikace výrobce: Trost Group Sídlo: Montenakenweg 133, 3800 Sint. Truiden, Belgie Identifikace dovozce: Balírny Douwe Egberts ,a.s. Divize drogerie a kosmetiky K Žižkovu 9, 190 00 Praha 9 Identifikační číslo: 45245738 Telefon: 02/66313315 Fax: 02/66313289 Nouzové telefonní číslo: (24 h denně) 02/24919293, 02/24915402 Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

- Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Chemický název: tetramethrin cypermethrin Obsah v (%): 0,1 0,3 Číslo CAS: 7696-12-0 52315-07-08 Číslo ES (EINECS): Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi R-věta: R 10/20/21/22/36/38/51/58 S-věta: S 2/13/15/16/18/20/21/23/24/25/47

- Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: - dráždí oči a pokožku - může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku se sliznicemi Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: - nesmí být používán ve volné přírodě - toxický pro ryby Možné nesprávné použití látky/přípravku: - při postřiku nesmí být zasaženy potraviny, nádobí ani jiné předměty přicházející do kontaktu s potravinami - nepostřikovat dětské postýlky ani hračky Další údaje: - nesmí být použit jinak než podle návodu - chránit před dětmi

- Pokyny pro první pomoc - Všeobecné pokyny: - Při nadýchání: - přerušit postřik a opustit ošetřovanou místnost - Při styku s kůží: - umýt zasažené místo vodou a mýdlem - Při zasažení očí: - vymývat proudem čisté vody - Při požití: - Další údaje:

- Opatření pro hasební zásah - Vhodná hasiva: - Nevhodná hasiva: - Zvláštní nebezpečí: - Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: - Další údaje: - nádobku chránit před teplotami vyššími než 50°C a nevhazovat ji do ohně

- Opatření v případě náhodného úniku - Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: - Doporučené metody zneškodnění: - po vyprázdnění vyhodit nádobku do komunálního odpadu - Další údaje:

- Pokyny pro zacházení a skladování - Pokyny pro zacházení: - používat tak, aby nedošlo k přímému zasažení očí, sliznic a pokožky - nádobku neotvírat násilím – je pod stálým tlakem - Pokyny pro skladování: - skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv - skladovací teplota: max. 35°C

- Kontrola expozice a ochrana osob - Technická opatření: - používat tak, aby nedošlo k přímému zasažení očí, sliznic a pokožky - aerosol nevdechovat - po použití umýt ruce vodou a mýdlem - Další údaje: - chránit před dětmi

- Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství (při 20°C): - aerosol Barva: - neutrální Zápach (vůně): - charakteristický, standardní Další údaje: - tlak aerosolové náplně při tep. 20°C: 45 psig - vystřikovací rychlost aerosolové náplně při teplotě 20°C: 2,3 g/sec

- Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: - za normálních podmínek 38 měsíců od data výroby Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: - nádobku chránit před přímým slunečním zářením

- Toxikologické informace Akutní toxicita - LD50, orálně , potkan (mg.kg-1): - LD50, dermálně , potkan nebo králík (mg.kg-1): - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): Subchronická – chronická toxicita: Senzibilizace: Karcinogenita: Mutagenita: Toxicita pro reprodukci: Zkušenosti u člověka: Provedení zkoušek na zvířatech: Další údaje:

- Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organizmy - LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): < 10 mg 1-1 - EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): - IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): Další údaje: - neobsahuje freon - nepoškozuje ozónovou vrstvu

- Informace o zneškodňování Další údaje: - prázdný obal od výrobku (nádobku) vyhodit do komunálního odpadu

- Informace pro přepravu ## Pozemní přeprava ADR/RID: Třída: Číslice/písmeno: Výstražná tabule: Číslo UN: Poznámka: Vnitrozemská vodní přeprava: ADN/ADNR: Třída: Číslo/písmeno: Kategorie: Námořní přeprava: IMDG: Třída: Číslo UN: Typ obalu: Látka znečišťující moře: Technický název: Letecká přeprava: ICAO/IATA: Třída: Číslo UN: Typ obalu: Technický název: Poznámky: Další údaje:

- Informace o právních předpisech: Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: - zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech ve znění pozd. předpisů - zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chem. přípravcích a o změně některých dalších zákonů - zákon č. 352/1999 Sb. ,kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemi. přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony - nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanový postup hodnocení nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek - Vyhláška MPO č. 26/1998 Sb. o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků - Vyhláška MPO č. 27/1998 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.

- Další informace Přípravek je distribuován v ČR podle schválení Ministerstva zdravotnictví ČR na základě HEM-3433-21-11.1995 a exp.zprávy SZÚ Praha ze dne 9.12.1994