# 1. Určení    přípravku:

# Obchodní název:    Prostorový deodorant ORION - růže

Distributor:		MARCA CZ    s. r.o.

K    Červenému dvoru 24, Praha 3

Tel.: 02/ 83 000 143-4

Fax: 02/83 000 281

IČO: 63668262

# Výrobce:		Industrias Marca, S.A.

Gran Vía 800 / 08013 - Barcelona

Španělsko

Nouzová adresa :	Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na bojišti 1, Praha 2

Nouzové číslo:                      non-stop 02-24919293 nebo 02-24915400

2. Složení:

CAS 106-46-7            ES 203-400-5                                                                  p-dichlorbenzen                                        > 99 %

Xn    Zdraví škodlivý

Xi      Dráždivý

R22: Zdraví škodlivý při požití

## R36/38: Dráždí oči a kůži

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

vonná látka (parfém)								                <      1 %

3. Určení nebezpečnosti:

Zdraví škodlivý při požití

## Dráždí oči a kůži

4. První pomoc:

Vzdalte osobu ze znečištěného prostoru. Vypláchněte oči dostatkem vody alespoň po dobu 15 minut. Omyjte pokožku dostatkem vody a mýdla. V případě požití a pokud je osoba při vědomí, vyvolejte zvracení. Nepodávejte mléko ani tuky. Přemístěte otráveného do nemocničního střediska.

5. Protipožární opatření:

Použijte práškové hasící přístroje, CO2 nebo pěnové. Nepoužívat přímý proud vody.

6. Opatření, která je nutno učinit v případě nahodilého úniku:

Rozlitý výrobek zasypat pískem nebo zeminou. Jestliže výrobek unikl do proudu vody nebo kanálu nebo se potřísnila půda nebo rostlinstvo, informujte příslušné orgány.

7. Manipulace a skladování:

Prostor s dobrou ventilací.

Uskladnit v méně než 30º C.

8. Kontroly individuálního vystavení/ ochrany:

Používat gumové rukavice a ochranné brýle a filtr pro plyny proti organickým parám (DIN 3181 A).

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:

- bílá krystalická látka

- silná aromatická vůně

- nerozpustný ve vodě

- obsah těkavých látek 100%

- Specifická hustota 1 400 kg/m3

- teplota tuhnutí = 52,8º C

- teplota varu = 173,0º C      (nerozkládá se až do začátku varu)

- bod vzplanutí = 65º C

- teplota vznícení > 500,0º C

10. Stálost a reaktivita:

Může prudce reagovat s oxidujícími výrobky při cca 66º C, páry mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem.

11. Toxikologická informace:

Akutní toxicita:	LD 50 orálně/potkan: 500 mg/kg

LD 50 orálně/myš:      2950 mg/kg	Zdraví škodlivý

12. Ekologická informace:

Bio odbourávání:

- s přizpůsobenými bakteriemi	--------- za 2 hod., 40 %

--------- za 24 hod., více než 95 %

2.    s nepřizpůsobenými bakteriemi	--------- za 14 dní, od 60 do 95 %

--------- za 28 dní, více než 95 %

13. Úvahy týkající se odstranění:

Spalovat ve spalovně, vždy s dodržením místních předpisů pro tento produkt.

14. Informace týkající se přepravy:

## ADR/RID: UN 3077 ,    třída 9 , 12c

Námořní přeprava IMO: UN 3077, třída 9,12c

15. Předepsané informace:

Xn    Zdraví škodlivý

Xi      Dráždivý

R22: Zdraví škodlivý při požití

## R36/38: Dráždí oči a kůži

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

16. Ostatní

# Doporučené užití :	Výrobek se používá jako prostorový deodorant - osvěžovač vzduchu.

# Bezpečnostní list byl zpracován na základě údajů výrobce a informace v něm obsažené jsou založeny na současném stavu jeho znalostí. Uvedená data se vztahují pouze k označení výrobku a nezakládají jakoukoliv záruku za stanovenou kvalitu.

# Výrobce také nezaručuje dokonalost a úplnost uvedených dat.