BEZPEČNOSTNÍ  LIST

Datum vydání: 4.10.1999

Datum revize:

Název výrobku:          A K Y P O  					    PNV 04 91 94

1.       Identifikace přípravku a výrobce

1.1.	Obchodní název výrobku:	A K Y P O  čisticí prostředek

1.2.	Identifikace výrobce:

1.2.1.	Obchodní jméno: 	Důbrava chemické výrobní družstvo

# Sídlo: 			Valašské Klobouky, Hřbitovní 97, PSČ  766 33

Identifikační číslo:	00 03 02 79

Telefon:		0636/320 641-3

Tel/fax: 	0636/320 579

1.2.2. Nouzové telefonní číslo:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko(TIS)

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

Telefon nepřetržitě: 02/24 91 92 93, 24 91 54 02, 24 91 45 75

#### Informace o složení přípravku

  - Přípravek je vodný roztok.

  - Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

- -	Hydroxid draselný:	1 –  1,5 %

- Číslo CAS:		1310-58-3

- Číslo ES:		215-181-3

- Klasifikace:           	Xi

- R 36/38:		 pro koncentrační limit  0,5 ? c <2

- S(1/2-)26-37/39-45

- -	trojsodná sůl kyseliny nitrilotrioctové: max. 20 %

- Číslo CAS:		5064-31-3

- Číslo ES:		225-768-6

- Klasifikace:		Xn

- R 35

- S 2-24/25

- -	směs alkyletherů karboxylových kyselin: max. 3,0 %

- Číslo CAS:		107600-33-9 + 105391-15-9

- Klasifikace:		Xi

- R 36/38

- S 26 – 37/39

- -	směs ethoxylovaných syntetických mastných alkoholů: max. 3 %

- Číslo CAS:		68131-39-5 –  100 % Slovasol 255

- Klasifikace:		Xi, N

- R 36/38, 50

- S 26,37/39,55

- Údaje o nebezpečnosti přípravku

3.1. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

Přípravek podléhá klasifikaci jako dráždivý , dráždí oči a kůži.

4. 	Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže( při zasažení očí) nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při styku s kůží: Odložit kontaminované oblečení. Kůži omýt velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Po umytí pokožku ošetřit vhodným reparační krémem.

Při zasažení očí: ihned vymývat proudem čisté vlahé vody 10 – 15 min. a vyhledat lékařskou pomoc

Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít 1/4 litru vlažné vody, vyhledat lékařskou pomoc

- Opatření pro hasební zásah: přípravek není hořlavina

- Opatření v případě náhodného úniku:

- Zlikvidovat v souladu s platnými předpisy.

- Pokyny pro zacházení a skladování:

- 7.1. Přípravek je určen pro malospotřebitele.

- Použití: přípravek je určen především pro strojní čištění koberců, ale může se použít i na ruční praní koberců, mytí podlahových krytin a tvrdých povrchů.

- Používá se ředěný  1: 5 až 1 : 25 podle znečištění povrchů, případně koncentrát se použije na odstranění skvrn před vlastním čištěním.

  - Výrobky se dopravují v krytých a čistých dopravních prostředcích, chráněny  před

povětrnostními vlivy a skladují v suchých,  krytých skladech při teplotách  +5   až

+ 25o C.

8.	Kontrola expozice a ochrana osob:

Technická opatření: Při práci důsledně používat osobní ochranné pracovní   prostředky – především rukavice. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si umýt ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana očí: není nutná, případně ochranné brýle při manipulaci s koncentrátem

Ochrana rukou: gumové rukavice

Ochrana kůže(tj. ochrana celého těla): vhodný ochranný oděv

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství (při 2OoC): 	čirý roztok

Barva:				nažloutlá až světle hnědá

Vůně:				po použitém parfému

Hodnota pH l% roztoku:		8 až 10

Hořlavost:				přípravek není požárně nebezpečný

Rozpustnost:				rozpustný ve vodě

## 1O.	 Stabilita a reaktivita

Za předepsaných podmínek je přípravek stabilní.

11.	Toxikologické informace: 	Přípravek nebyl toxikologicky testován.

Akutní toxicita:

1) při požití

pro trojsodnou sůl kys. nitrilooctové DL50(per os, potkan):  1100 mg.kg-1

2) inhalační a dermální toxicita  -  nebyla testována

##### Dráždivost oční a kožní: předpokládá se dráždění očí a kůže

Subchronická – chronická toxicita: odhadujeme místní účinek - dráždění až                                       vysoušení kůže

Karcinogenita: přípravek obsahuje trojsodnou sůl kyseliny nitrilotrioctové zařazenou podle IARC ve skupině 2B

Mutagenita: nepředpokládá se

Toxicita pro reprodukci: nepředpokládá se

Zkušenosti u člověka: přípravek se vyrábí od r. 1994 a za tuto dobu nebyly zaznamenány žádné připomínky k bezpečnosti výrobku

Provedení zkoušek na zvířatech: přípravek nebyl toxikologicky testován

- Ekologické informace: Výrobek nebyl toxikologicky testován

- Informace o zneškodňování

- Způsoby zneškodňování přípravku: zlikvidovat v souladu s platnými předpisy

- Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

- po vypláchnutí – ostatní odpad - tříděný komunální odpad – plasty, skládkování

- Další údaje:

- Informace pro přepravu:

- Přípravek není z hlediska dopravy nebezpečný.

- Informace o právních předpisech

  - Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/98 Sb. a předpisů jej provádějících klasifikován :  Xi   Dráždivý

  - Názvy chemických látek uváděných v textu označení obalu:

- hydroxid draselný

  - Čísla a slovní přiřazení R-vět:

###### R 36/38	Dráždí oči a kůži

15.4.	Čísla a slovní přiřazení S-vět:

S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 24/25	Zamezte styku s kůží a očima

S 36/37	Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

S 26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a               vyhledejte lékařskou pomoc

  - Jiné předpisy:

Zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech

Směrnice MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

16.	Další informace

Prohlášení:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.