BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 19. 11. 1999 Datum revize:

Název výrobku: LUMILA -tekutý čistící prostředek na hygienická zařízení

- Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: LUMILA Číslo CAS: --- Číslo ES (EINECS): --- Další název látky: --- - Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: TATRACHEMA CZ spol.s r.o. Místo podnikání nebo sídlo: 696 13 Šardice Identifikační číslo: 60733713 Telefon: 0629/624518, 0629/624521 Telex: Fax: 0629/624518, 0629/624521 Nouzové telefonní číslo: 0629/624518

2. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: kyselina fosforečná Chemický název: kyselina fosforečná Obsah v (%): 10 < c > 25 Číslo CAS: 7664-38-2 Číslo ES (EINECS): 231-633-2 Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi R - věta: R 36/38 - dráždí oči a kůži S - věta: S2 - uchovávejte mimo dosah dětí S26- při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S45 - v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

- Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Dráždí oči a pokožku. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: --- Možné nesprávné použití látky/přípravku: --- Další údaje: výrobek je klasifikovaný jako „dráždivý“

- Pokyny pro první pomoc - Všeobecné pokyny: --- - Při nadýchání: vynést na čerstvý vzduch - Při styku s kůží: umývat pod tekoucí vodou - Při zasažení očí: vyplachovat otevřené oči tekoucí vodou a vyhledat lékaře - Při požití: vypít větší množství vody, vyvolat zvracení, ihned vyhledat lékaře 4.6 Další údaje: ---

- Opatření pro hasební zásah - Vhodná hasiva: pěnové, práškové, CO2 - Nevhodná hasiva: --- - Zvláštní nebezpečí: --- - Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochranný oděv, rukavice - Další údaje: výrobek není hořlavina ve smyslu platných předpisů

- Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: zamezit přímému kontaktu s výrobkem bez ochranných pomůcek. 6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:--- - Doporučené metody čištění a zneškodnění: zneškodnit dávkování práškového vápenného hydrátu, terén se důkladně prolévá vodou, aby vápenný hydrát pronikl dostatečně do půdy. 6.4 Další údaje: při neutralizaci kyseliny se vyvíjí teplo

- Pokyny pro zacházení a skladování - Pokyny pro zacházení: chránit pokožku osobními ochrannými prostředky (gumové - rukavice, ochranné brýle), po skončení práce je třeba umýt si ruce teplou vodou a mýdlem, - ošetřit regeneračním krémem. - Pokyny pro skladování: v suchých, krytých prostorách, odděleně od potravin a nápojů, v dobře uzavřených obalech.

- Kontrola expozice a ochrana osob - Technická opatření: --- - Kontrolní parametry: --- - Osobní ochranné prostředky Ochrana dýchacích orgánů: --- Ochrana očí: ochranné brýle Ochrana rukou: gumové rukavice - Ochrana kůže: ochranný oděv, 8.5 Další údaje: ---

- Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství (při 20°C): kapalina Barva: růžovo-červená Zápach (vůně): po použitých surovinách Hodnota pH (při °C): --- Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): --- Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): --- Bod vzplanutí (°C): --- Hořlavost: --- Samozápalnost: --- Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): --- dolní mez (% obj.): --- Oxidační vlastnosti: --- Tenze par (při °C): --- Hustota (při °C): 1,1 g/cm3 Rozpustnost (při °C): - ve vodě celkem rozpustný - v tucích - v jiných rozpouštědlech (včetně specifikace oleje): Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: --- Bod tuhnutí: --- Bod vznícení: --- Bod hoření: --- Viskozita (20°C): --- Další údaje: ---

- Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: stabilní za normálních podmínek Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: --- Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: vyvarovat se kontaktu s hliníkovým povrchem. Nebezpečné rozkladné produkty: žádné Další údaje: ---

- Toxikologické informace Akutní toxicita - LD0 orálně, potkan )mg.kg-1): > 2000 mg/kg/24 hod. - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):nedala se stanovit, po dávce 2000mg/kg/ 24 hod neuhynulo žádné zvíře - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): --- - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): --- - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): --- Subchronická - chronická toxicita: --- Senzibilizace: --- Karcinogenita: --- Mutagenita: --- Toxicita pro reprodukci: --- Zkušenosti u člověka: Provedení zkoušek na zvířatech: --- Další údaje: - klasifikace: netoxický

- Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organismy - LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): --- - EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): --- - IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): --- Rozložitelnost: testuje se Toxicita pro ostatní prostředí: --- Další údaje: --- CHSK: --- BSK5: --- Další údaje: ---

- Informace o zneškodňování Způsoby zneškodňování látky/přípravku: znehodnocený výrobek posypat práškovým vápenným hydrátem, terén se navíc proleje vodou, aby vápenný hydrát pronikl dostatečně do půdy Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: --- Další údaje: upozornění: neutralizace kyseliny je exotermická reakce

14. 14. Informace pro přepravu Pozemní přeprava ADR/RID: Třída: 8 Číslice/písmeno: 11c Výstražná tabule: Číslo UN: Poznámka: Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR: --- Třída: Číslo/písmeno: Kategorie: Námořní přeprava: Třída: Číslo UN: Typ obalu: IMDG: --- Látka znečišťující moře: Technický název: Letecká přeprava: Třída: Číslo UN: Typ obalu: ICAO/IATA: --- Technický název: Poznámky: Další údaje:

- Informace o právních předpisech Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Klasifikace podle Sb.z.č. 157/1998 v ČR. PN: 21-16-70 LUMILA

16. Další informace Účelem bezpečnostních údajů je poskytnout požadované informace o fyzikálních, toxikologických, ekologických a bezpečnostních vlastnostech, požadovaných v souvislosti s manipulací s chemickými látkami a doporučit bezpečné zacházení t.j. skladování, manipulace a přeprava. Cílem je chránit osoby a přírodu poskytnutím správných informací. Tyto údaje jsou považovány za přesné v době jejich vydání. Nejsou určené pro soukromé spotřebitele a nedávají právní záruku o specifických vlastnostech výrobku.