BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 17. 11. 1999 Datum revize:

Název výrobku: KRYSTALICKÁ SODA

- Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce - Chemický název látky/obchodní název přípravku: KRYSTALICKÁ SODA Číslo CAS: --- Číslo ES (EINECS): --- Další název látky: --- - Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: TATRACHEMA CZ spol. s r. o. Hodonín Místo podnikání nebo sídlo: 696 13 Šardice Identifikační číslo: 60733713 Telefon: 0629/624518, 0629/624521 Telex: Fax: 0629/624518,0629/624521 Nouzové telefonní číslo: 0629/624518

2. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: uhličitan sodný - dekahydrát Chemický název: uhličitan sodný - dekahydrát Obsah v (%): Číslo CAS: 6123-02-1 Číslo ES (EINECS): 207-838-8 Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi R - věta: R36/38 - dráždí oči a kůži S - věta: S2 - uchovávejte mimo dosah dětí S26 - při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S22 - nevdechujte prach

- Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Dráždí oči a pokožku. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: --- Možné nesprávné použití látky/přípravku: nepoživatelné Další údaje: výrobek je klasifikovaný jako „dráždivý“

- Pokyny pro první pomoc - Všeobecné pokyny: znečištěný oděv ihned svléct - Při nadýchání: vynést na čerstvý vzduch - Při styku s kůží: umývat proudem vody a mýdlem - Při zasažení očí: vyplachovat pod tekoucí vodou - Při požití: vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody, vyvolat zvracení a v těžších případech - - vyhledat lékaře - Další údaje: ---

- Opatření pro hasební zásah - Vhodná hasiva: všechny běžné hasící prostředky - Nevhodná hasiva: --- - Zvláštní nebezpečí: --- - Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: ochranný oděv - Další údaje: výrobek není hořlavina ve smyslu platných předpisů

- Opatření v případě náhodného úniku - Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: zamezit přímému kontaktu s výrobkem bez - ochranných pomůcek - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: --- - Doporučené metody čištění a zneškodnění: znehodnocený výrobek sesbírat, rozpustit - v nadměrném množství vody a likvidovat v povolené čističce odpadních vod. - Další údaje: ---

- Pokyny pro zacházení a skladování - Pokyny pro zacházení: chránit pokožku osobními ochrannými prostředky (gumové - rukavice, ochranné brýle) - Pokyny pro skladování: v suchých a chladných místnostech bez přílišného proudění vzduchu, optimální podmínky 2 - 5°C, relativní vlhkost vzduchu 70-80%, při stoupající teplotě a volném skladování se uvolňuje až polovina krystalické vody, vzduch v skladových prostorách nesmí obsahovat kyselé páry, skladovat odděleně od potravin a nápojů.

- Kontrola expozice a ochrana osob - Technická opatření: zabezpečit větrání - Kontrolní parametry: nejvyšší přípustná koncentrace prachu v ovzduší: NPKP 8 mg/m3 - Osobní ochranné prostředky Ochrana dýchacích orgánů: --- Ochrana očí: ochranné brýle Ochrana rukou: gumové rukavice Ochrana kůže: ochranná zástěra - Další údaje: ---

- Fyzikální a chemické vlastnosti Skupenství (při 20°C): tuhá látka Barva: bezbarvá látak s přechodem do bíla až slaběžlutá Zápach (vůně): bez vůně Hodnota pH (při °C): 10-11,4 (1%-ný roztok) Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): 32°C Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): --- Bod vzplanutí (°C): --- Hořlavost: --- Samozápalnost: --- Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): --- dolní mez (% obj.): --- Oxidační vlastnosti: --- Tenze par (při °C): --- Hustota (při °C): 1,46g/cm3 Rozpustnost (při °C): --- - ve vodě 21,4g/100 ml vody - v tucích (včetně specifikace oleje): Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: --- Bod tuhnutí: --- Bod vznícení: --- Bod hoření: --- Viskozita (20°C): --- Další údaje: ---

- Stabilita a reaktivita Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: stabilní za normálních podmínek Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: při teplotách nad 32°C se začíná topit Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: --- Nebezpečné rozkladné produkty: žádné při dodržení pracovního postupu Další údaje: ---

- Toxikologické informace Akutní toxicita - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): --- - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): --- - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): --- - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): --- Subchronická - chronická toxicita: --- Senzibilizace: --- Karcinogenita: --- Mutagenita: --- Toxicita pro reprodukci: --- Zkušenosti u člověka: dlouhodobý kontakt s pokožkou může způsobit podráždění. Při požití způsobuje podráždění trávícího traktu. Smrtelná dávka 3g/kg. Provedení zkoušek na zvířatech: --- Další údaje: - klasifikace: netoxický

- Ekologické informace Akutní toxicita pro vodní organismy - LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): --- - EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): --- - IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): --- Rozložitelnost: Toxicita pro ostatní prostředí: --- Další údaje: --- CHSK: --- BSK5: --- Další údaje: ---

- Informace o zneškodňování Způsoby zneškodňování látky/přípravku: znehodnocený výrobek sesbírat, rozpustit v nadměrném množství vody a likvidovat v povolené čističce odpadních vod Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: --- Další údaje: ---

14. 14. Informace pro přepravu Pozemní přeprava ADR/RID: ---- Třída: Číslice/písmeno: Výstražná tabule: Číslo UN: Poznámka: Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR: --- Třída: Číslo/písmeno: Kategorie: Námořní přeprava: Třída: Číslo UN: Typ obalu: IMDG: --- Látka znečišťující moře: Technický název: Letecká přeprava: Třída: Číslo UN: Typ obalu: ICAO/IATA: --- Technický název: Poznámky: Další údaje:

- Informace o právních předpisech Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Klasifikace podle Sb.z.č. 157/1998 v ČR. PN: 21-07-96 KRYSTALICKÁ SODA

16. Další informace Účelem bezpečnostních údajů je poskytnout požadované informace o fyzikálních, toxikologických, ekologických a bezpečnostních vlastnostech požadovaných v souvislosti s manipulací s chemickými látkami a doporučit bezpečné zacházení t.j. skladování, manipulaci a přepravu. Cílem je chránit osoby a přírodu poskytnutím správných informací. . Tyto údaje jsou považovány za správné v době jejich vydání. Nejsou určené pro soukromé spotřebitele a nedávají právní záruku o specifických vlastnostech výrobku.