BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST

---------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A VÝROBCE

---------------------------------------------------------------------

1.1. IDENTIFIKACE VÝROBKU:

1.1.1. Obchodní název : BIOLIT L NOVÝ

1.1.2. Účel použití: Insekticidní sprej proti létajícímu hmyzu

1.2. IDENTIFIKACE VÝROBCE:

1.2.1. Výrobce: LYBAR a.s.

1.2.2. Adresa: VELVĚTY, 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU, ČESKÁ REPUBLIKA

1.2.3. Telefon : +420-(0)417-557111

Fax : +420-(0)417-26567

---------------------------------------------------------------------

2. CHEMICKÉ SLOŽENÍ/INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH SLOŽKÁCH

---------------------------------------------------------------------

2.1. LÁTKA NEBO PŘÍPRAVEK: PŘÍPRAVEK

2.2. NEBEZPEČNÉ SLOŽKY:

kód

CAS-Nr: OBCHODNÍ NÁZEV/chemický název nebezpečí: Obsah:

52315-07-8 CYPERMETHRIN/(RS)-kyano-(3-fenoxyfenyl) Xn,N 0,020%

methyl(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichloroethenyl)

-2,2-dimethylcyklopropan karboxylát

58769-20-3 KADETHRIN/[E-(fenylmethyl)-3-furanyl]methyl- T,N 0,030%

(1R,3S)-[(dihydro-2-oxo-3(2H)-thienyliden)

methyl]-2,2-dimethyl-cyklopropankarboxylát

52645-53-1 PERMETHRIN/3-fenoxybenzyl(1RS)-cis,trans-3- N 0,050%

(2,2-dichlorvinyl)-2,2,-dimethylcyklopropan

karboxylát

51-03-6 PIPERONYL BUTOXIDE/2-(2-bytoxyethoxy)ethyl-6- N 0,780%

propylpiperonyl ether

74-98-6 Propan F+ 12,75%

106-97-8 Butan F+ 47,25%

110-82-7 Cyklohexan F 12,0 %

---------------------------------------------------------------------

3.INFORMACE O MOŽNÉM NEBEZPEČÍ

---------------------------------------------------------------------

3.1. HLAVNÍ NEBEZPEČÍ:

Přípravek je klasifikován jako extrémně hořlavý. Požárně technické

charakteristiky jsou v části 9.

Při vniknutí do oka a při potřísnění pokožky může působit dráždivě.

---------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

---------------------------------------------------------------------

4.1. POTŘÍSNĚNÍ: Umýt pokožku mýdlem a vodou, převléknout.

4.2. ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachovat oči min. 5 minut proudem čisté vody.

Při trvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc.

4.3. POŽITÍ : Nevyvolávat zvracení! Zajistit ošetření lékařem.

4.4. NADÝCHÁNÍ: Opustit ošetřovaný prostor.

---------------------------------------------------------------------

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

---------------------------------------------------------------------

5.1. OBECNĚ: BIOLIT L NOVÝ je extrémně hořlavý aerosolový výrobek.

5.2. V PŘÍPADĚ POŽÁRU:

5.2.1. Vhodné hasební prostředky: vodní mlha, prášek, pěna, CO2.

5.2.2. Nevhodné hasební prostředky: přímý vodní proud.

5.2.3. Specifická nebezpečí při požáru a hašení:

Při hoření se mohou uvolňovat toxické plyny. Teplo z požáru

zvyšuje vnitřní tlak v nádobkách a způsobuje jejich exploze.

Explodující nádobky mohou odlétávat do vzdálenosti až desítek

metrů.

5.2.4. Ochranné vybavení pro hasiče: Požární ochranný oblek, v nebez-

pečné zóně též tepelně ochranný oblek a izolační dýchací  přístroj.

5.2.5. Jiné doporučení: Zabránit průniku hasebních vod do životního

prostředí.

---------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU NEBO NEHODÉ

---------------------------------------------------------------------

6.1. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB:Zákaz kouření. Odstranit všechny možné

zdroje vznícení.

6.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Rozlitou náplň absorbo-  vat do inertního porézního materiálu (např. Vapex) a likvidovat

v souladu s platnou legislativou o odpadech. Zabránit průniku do

půdy a povrchových vod.

---------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

---------------------------------------------------------------------

7.1.ZACHÁZENÍ: Při používání chraňte oči a pokožku před zasažením.  Nevdechujte aerosol. Nekuřte, nejezte a nepijte během aplikace. Po

aplikaci si umyjte ruce. Neaplikujte u otevřeného ohně, na potravi-

ny, rostliny a zvířata. Akvária zakryjte. Nestříkejte na lakované

povrchy. Výrobek je pod tlakem. Nevystavujte teplotám nad 500C ani

slunci. Ani prázdný neprorážejte a nevhazujte do ohně. Držte mimo

zdroje vznícení. Nesmí být použit jinak než je uvedeno v návodu.

7.2.SKLADOVÁNÍ: Skladujte při teplotách + 50C až 250C v suchých krytých  skladech. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo  dosah dětí. Doporučená doba spotřeby je 3 roky od data výroby.

----------------------------------------------------------------------

8. OMEZENÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

----------------------------------------------------------------------

8.1. OSOBNÍ OCHRANA: Pro běžnou manipulaci nejsou předepsány osobní  ochranné pracovní prostředky.

----------------------------------------------------------------------

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

----------------------------------------------------------------------

9.1. VZHLED : Nažloutlá kapalina v kovové

tlakové nádobce

9.2. pH : Neutrální

9.3. HUSTOTA NÁPLNĚ PŘI 200C : 700 - 800 kg/m3

9.4. TEPLOTA BODU VZPLANUTÍ : ca -800C

9.5. TEPLOTA VZNÍCENÍ : ca 3650C

9.6. TEPLOTNÍ TŘÍDA : T 2

9.7. MEZE VÝBUŠNOSTI PAR SE VZDUCHEM : 1,4 - 11,2 % obj.

9.8. SKUPINA VÝBUŠNOSTI : II A

9.9. MEZNÍ EXPERIM.BEZPEČNÁ SPÁRA : 0,92 - 0,98 mm

9.10.VÝHŘEVNOST : 46 MJ/kg

9.11.RELATIVNÍ HUSTOTA PAR (VZDUCH = 1) : 1,79 - 1,94

9.12.ROZPUSTNOST: ve vodě : nerozpustný

v organických rozp. : rozpustný

---------------------------------------------------------------------

10. STABILITA A REAKTIVITA

---------------------------------------------------------------------

Za normálních podmínek je stabilní.

10.1. PODMÍNKY, KTERÝM JE NUTNO SE VYHNOUT: teploty nad 500C,zdroje

vznícení

10.2. NEBEZPEČNÉ REAKCE: nejsou známé

10.3. NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Za normálních podmínek žádné

---------------------------------------------------------------------

11. TOXIKOLOGICkÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

11.1. AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA: LD50 (potkan) >2 ml/kg

11.2. DRÁŽDIVOST KŮŽE: (králík) : slabě dráždící

11.3. OČNÍ DRÁŽDIVOST: (králík) : dráždící

11.4. SENZIBILIZACE: nezjištěna

11.5. KARCINOGENITA : nezjištěna

11.6. MUTAGENITA: nezjištěna

11.7. REPRODUKČNÍ TOXICITA: nezjištěna

---------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

12.1. EKOTOXICITA:

Daphnia magna: LC50(48 h) = 0,3 mg/l

Velmi silně jedovatý pro vodní organismy .

Jedovatý pro včely.

12.2. EKOLOGICKÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

Zabraňte úniku do půdy a povrchových vod. Nepoužívat ve volné

přírodě

--------------------------------------------------------------------

13. ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

--------------------------------------------------------------------

13.1. Kategorizace odpadů dle katalogu,příl.2 k vyhl.MŽP 337/1997Sb.

13.1.1.Náplň:kód odpadu: 20 01 19 (komunální odpad - pesticidy)  kategorie odpadu: N (Y4)

způsob likvidace: spálení ve spalovně odpadů

13.1.2.Obal:kód odpadu:20 01 22 (komunální odpad-nádobka od spreje)

kategorie odpadu: 0

způsob likvidace: uložení do komunálního odpadu nebo jen

prázdný obal do sběru druhotných surovin

---------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO DOPRAVU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek podléhá předpisům pro přepravu nebezpečného zboží (RID/ADR):

Třída 2, číslice 5 F (aerosol, hořlavý)

---------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

---------------------------------------------------------------------

15.1. Označení dle zákona o chemických látkách a přípravcích:

15.1.1. Obrazový symbol: černý plamen v oranžovém poli

15.1.2. Písmenný symbol: F+ Extrémně hořlavé

15.1.3. R-věty : R 12-36/38-50/57

15.1.4. S-věty: S 2-15/16-24/25/26

15.2. Označení dle předpisů pro aerosolové výrobky:

Výrobek je pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám  nad 500C. Ani prázdný obal neprorážejte a nevhazujte od ohně.  Nestříkejte do ohně a na žhavé předměty. Držte mimo zdroje  vznícení - nekuřte. Chraňte před dětmi. Chraňte oči, při zasažení  je vypláchněte proudem vody.

---------------------------------------------------------------------

16. JINÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

Datum vyhotovení: 9.12.1997

Poznámka: Údaje obsažené v tomto bezpečnostním datovém listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Ůdaje budou aktualizovány dle potřeby. Tento list není specifikací produktu ani návodem k používání - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických předpisů odpovídá uživatel.

----------------------------------------------------------------------