1.  Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Chemický název látky:      Nízkovroucí hydrogenovaný benzín

Obchodní název:    Technický benzín

Doporučené použití:      rozpouštědlo, čistění textilu, kovů, do tlakových lamp a zapalovačů

Číslo CAS :       92045-57-3                        Číslo ES (EINECS):     295-438-4

Další názvy látky:    benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolyzní

Identifikace dovozce/výrobce/distributora:    Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Sídlo: Vilová 333/2, 46171 Liberec, Česká republika 		IČO: 00029220

Telefon:  00420-48-5150366	Fax: 00420-48-5151291	  e-mail: Liberec@Severochema.cz

Nouzové telefonní číslo:  Klinika nemocí z povolání. Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 12802 Praha 2, tel. nepřetržitě 00420-2-24919293 či 24915402

2.  Informace o složení látky nebo přípravku

Charakteristika výrobku:   benzinové  rozpouštědlo

Nebezpečné složky:

chemický název  	    obsah (%)	č.CAS		č.ES		výstražné symboly, R-věty, S-věty

Nízkovroucí hydrogenovaný benzín, Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolyzní

> 99	92045-57-3	295-438-4	F, Xn, R11-65, S2-9-16-23-24-29-33-43-45-53-61-62

3.  Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Vdechnutí do plic může způsobit zánět plic, který může mít fatální následky. Páry působí ,při vyšší koncentraci narkoticky. Místně odmašťuje a dráždí pokožku a dýchací cesty, způsobuje bolesti hlavy a žaludeční nevolnost. Vysoce hořlavý – páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Dráždí sliznice a oči.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Toxický vůči vodním živočichům.

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Použití, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu.

Další údaje:   -

4.  Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nebezpečí ztráty vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy a dbejte na průchodnost dýchacích cest.

Při nadýchání:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře.

Při styku s kůží:

Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv.

Při zasažení očí:

Oči důkladně vyplachujte velkým množstvím vody. Zajistěte lékařské ošetření.

Při požití:

Při požití vypláchněte ústa vodou a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Nevyvolávejte zvracení! Přivolejte ihned lékaře!

Další údaje:   -

5.  Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:       pěna,  prášek, oxid uhličitý (sněhový)

Nevhodná hasiva:   přímý vodní proud (voda je vhodná jen pro chlazení)

Zvláštní nebezpečí:   páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, která je těžší než vzduch, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:   požární ochranný oblek (použití jen mimo nebezpečnou zónu), oblek proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oblek, v nebezpečné zóně izolační dýchací přístroj

Další údaje:   Třída nebezpečnosti:				I.

Teplotní třída: 				T3

Skupina výbušnosti: 				II.A

Výhřevnost [MJ/kg]: 				44

6.  Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Pro únik ze zamořeného prostoru použijte masku s filtrem proti  organickým plynům a parám. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje vznícení. Vykažte z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Zdržujte se pokud možno na návětrné straně.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte průniku do kanalizace, vody a půdy. Při průniku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. . Při rozsáhlejší kontaminaci zajistěte sanační práce ve spolupráci s příslušným OÚ, referátem životního prostředí či příslušným inspektorátem ČIŽP.

Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Podle situace látku bezpečně odčerpejte, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona.

Další údaje:   -

7.  Pokyny  pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení:

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a potřísnění pokožky a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření.

Pokyny pro skladování:

Pro skladování platí ČSN 65 0201. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Chraňte před statickou elektřinou. Používejte předepsaná zařízení. Skladujte v originálních obalech v suchých a krytých skladech při teplotách 0 až 30 oC chráněných před přímým sluncem.

8.  Kontrola expozice a osob

Technická opatření:  větrání, místní odsávání

Kontrolní parametry:   NPK-P průměrná/mezní (mg.m-3):		500 / 2000

Osobní ochranné pomůcky - ochrana dýchacích orgánů:   maska s filtrem proti organickým parám jen jako únikový prostředek, jinak izolační dýchací přístroj

- ochrana očí:   ochranné brýle

- ochrana rukou:   ochranné rukavice

- ochrana kůže:   ochranný pracovní oděv

Další údaje:   -

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20 oC):    			kapalina

Barva:   					bezbarvá až nažloutlá

Zápach (vůně):    			charakteristický benzínový

Hodnota pH  (při 20 oC):    		neuvádí se

Teplota (rozmezí teplot) tání  ( oC):   	neuvádí se

Teplota (rozmezí teplot) varu ( oC):   	90 - 150

Bod vzplanutí  ( oC):   			- 25

Bod hoření: ( oC):			< 0

Teplota vznícení: ( oC):			cca 220

Meze výbušnosti - horní mez (% obj.):   	7.0

- dolní mez (% obj.):   	0.93

Oxidační vlastnosti:   			neuvádí se

Tenze par (při 20 oC):			3 - 4 kPa

Hustota (při 20 oC): 			700 - 730 kg.m-3

Rozpustnost (při 20 oC) - ve vodě:		nerozpustný

- v tucích:	neuvádí se

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:   	4 - 6

Další údaje:   -

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:    za normálních podmínek

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:   vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:   silná oxidační činidla

Nebezpečné rozkladné produkty:   za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý a saze

Další údaje:    -

11. Toxikologické informace

Uvedené údaje jsou založeny na znalostech jednotlivých komponent a toxikologických údajích podobných produktů.

Akutní toxicita  - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):   					> 2000

- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):   			> 2000

- LD50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/4 hod):   		> 5000

Subchronická - chronická toxicita:   	není známo

Senzibilizace:   				nezjištěna

Karcinogenita:   				nezjištěna

Mutagenita:   				nezjištěna

Toxicita pro reprodukci:   		není známo

Zkušenosti u člověka:   	vdechnutí může být smrtelné, páry působí narkoticky, dráždí pokožku a sliznice  (dále viz kap.3)

Provedení zkoušek na zvířatech:   		údaje byly zjištěny dodavatelem suroviny

Další údaje:  LC50 inhalačně, potkan i morče 300 g/m3/5 min.

12. Ekologické informace

Uvedené údaje jsou založeny na znalostech jednotlivých komponent a ekotoxikologických údajích podobných produktů.

Akutní toxicita pro vodní organismy     - LC50, 96 hod., ryby  (mg.l-1):    1 - 10

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):   1 - 10

- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):        10 - 100

Rozložitelnost:     			částečně odbouratelný (na vzduchu se snadno fotochemicky oxiduje)

Toxicita pro ostatní prostředí:    		není známo

CHSK:   				není známo

BSK5:   					není známo

Další údaje

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:   spalování v zařízení ke zneškodnění nebezpečného odpadu povoleném ve smyslu příslušného zákona (spalovně nebezpečných odpadů)

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:  obal vyprázdněte a odevzdejte do sběrny nebezpečného odpadu

Další údaje:   -

14. Informace pro  přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID:			Třída:	3		Číslice/písmeno:   3b

Výstražná cedule:	33				Číslo UN:       1203

Poznámka:   -

Další údaje:    -

15. Informace o právních předpisech

Na látku/přípravek se mimo jiné vztahují následující právní předpisy:

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších  zákonů  ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je klasifikace látky/přípravku následující:

Klasifikace:

- výstražné symboly:   	F 	Vysoce hořlavý

Xn	Zdraví škodlivý

- R-věty:   		R11	Vysoce hořlavý

R65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

- S-věty:   		S2	Uchovávejte mimo dosah dětí

S 7/9	Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě

S16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

S 23	Nevdechujte páry

S 24	Zamezte styku s kůží

S 29	Nevylévejte do kanalizace

S 33	Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

S 43	V případě požáru použijte hasící pěnu, hasící prášek nebo CO2

S 51	Používejte pouze v dobře větraných prostorách

S 61	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

S 62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Značení výrobku

- výstražné symboly:   	F, Xn

- R-věty:   		R11-65

- S-věty:   		S2-7/9-16-23-24-29-(33)-(43)-51-(61)-62

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č.64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. Na základě těchto předpisů je látka/přípravek v případě, že se stane odpadem , klasifikován pod číslem katalogu odpadů 070700.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

16. Další informace

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle našich poznatků, dle poznatků našich dodavatelů, na základě testů provedených specializovanými institucemi a s využitím  výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí být zcela vyčerpávající. Údaje zde obsažené nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku.