BEZPEČNOSTNÍ LIST

---------------------------------------------------------------------

Datum vydání: 12.5.1999 Datum revize: -

---------------------------------------------------------------------

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

---------------------------------------------------------------------

1.1. IDENTIFIKACE VÝROBKU:

1.1.1. Obchodní název : BIOLIT L 2000

1.1.2. Účel použití: Insekticidní sprej proti létajícímu hmyzu

1.2. IDENTIFIKACE VÝROBCE:

1.2.1. Výrobce: LYBAR a.s.

1.2.2. Adresa: VELVĚTY, 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU, ČESKÁ REPUBLIKA

1.2.3. IČO: 49901869

1.2.4. Telefon : +420-(0)417-557480

Fax : +420-(0)417-26567

Nouzové telefonní číslo: +420-(0)417-557111

---------------------------------------------------------------------

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Symbol

OBCHODNÍ NÁZEV/chemický název nebezpečí: Obsah:

ESBIOL/3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl Xn,N 0,075%

[1R-[1 alfa(S*),3 beta]]-2,2-dimethyl-3- (R20/21/22-50)

(2-methylprop-1-enyl)cyklopropan karboxylát

CAS: 28434-00-6 EINECS: 249-013-5

PERMETHRIN/3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)- Xn,N 0,031%

2,2,-dimethylcyklopropan karboxylát (R22-50/53)

CAS: 52645-53-1 EINECS: 258-067-9

PIPERONYL BUTOXIDE/2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propyl- N 0,500%

piperonyl ether (R51/53)

CAS: 51-03-6 EINECS: 200-076-7

Propan CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 F+(R12) 13,50%

Butan CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 F+(R12) 46,70%

---------------------------------------------------------------------

3.INFORMACE O MOŽNÉM NEBEZPEČÍ

---------------------------------------------------------------------

Přípravek je klasifikován jako extrémně hořlavý a nebezpečný pro

životní prostředí.

R 12-51-57

Extrémně hořlavý. Toxický pro vodní organismy. Toxický pro včely.

---------------------------------------------------------------------

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

---------------------------------------------------------------------

4.1. NADÝCHÁNÍ: Opustit ošetřovaný prostor.

4.2. POTŘÍSNĚNÍ: Umýt pokožku mýdlem a vodou, převléknout.

4.3. ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachovat oči proudem čisté vody.

Při trvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc.

4.4. POŽITÍ : Nevyvolávat zvracení! Zajistit ošetření lékařem.

---------------------------------------------------------------------

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

---------------------------------------------------------------------

5.1. VHODNÁ HASIVA: vodní mlha, prášek, pěna, CO2.

5.2. NEVHODNÁ HASIVA: přímý vodní proud.

5.3. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ:

Při hoření se mohou uvolňovat toxické plyny. Teplo z požáru

zvyšuje vnitřní tlak v nádobkách a způsobuje jejich exploze.

Explodující nádobky mohou odlétávat do vzdálenosti až desítek

metrů.

5.4. OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO HASIČE: Požární ochranný oblek, v nebez-

pečné zóně též tepelně ochranný oblek a izolační dýchací  přístroj.

5.5. DALŠÍ ÚDAJE: Zabránit průniku hasebních vod do životního

prostředí.

---------------------------------------------------------------------

6. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD NÁHODNÉHO ÚNIKU

---------------------------------------------------------------------

6.1. OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB:Zákaz kouření. Odstranit všechny možné

zdroje vznícení.

6.2. OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Rozlitou náplň absorbo-  vat do inertního porézního materiálu (např. Vapex) a likvidovat

v souladu s platnou legislativou o odpadech. Zabránit průniku do

půdy a povrchových vod.

---------------------------------------------------------------------

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

---------------------------------------------------------------------

7.1.ZACHÁZENÍ: Při používání chraňte oči a pokožku před zasažením.  Nevdechujte aerosol. Nekuřte, nejezte a nepijte během aplikace. Po

aplikaci si umyjte ruce. Neaplikujte u otevřeného ohně, na potravi-

ny, rostliny a zvířata. Akvária zakryjte. Nestříkejte na lakované

povrchy. Výrobek je pod tlakem. Nevystavujte teplotám nad 500C ani

slunci. Ani prázdný neprorážejte a nevhazujte do ohně. Držte mimo

zdroje vznícení. Nesmí být použit jinak než je uvedeno v návodu.

7.2.SKLADOVÁNÍ: Skladujte při teplotách 00C až 250C v suchých krytých  skladech. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo  dosah dětí. Minimální trvanlivost je 3 roky od data výroby.

----------------------------------------------------------------------

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

----------------------------------------------------------------------

8.1. TECHNICKÁ OPATŘENÍ: Při běžné manipulaci žádná.

8.2. KONTROLNÍ PARAMETRY: Pro běžnou manipulaci žádné.

8.3. OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY: Pro běžnou manipulaci žádné.

----------------------------------------------------------------------

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

----------------------------------------------------------------------

SKUPENSTVÍ NÁPLNĚ PŘI 200C : Dvoufázový systém kapalina/pára

v tlakové nádobce

BARVA NÁPLNĚ : Nažloutlá

ZÁPACH (VŮNĚ) : Po použitém parfému

HODNOTA pH PŘI 200C : Neutrální

TEPLOTA BODU VZPLANUTÍ : ca -800C

HOŘLAVOST : Extrémně hořlavý

SAMOZÁPALNOST : Není samozápalný

MEZE VÝBUŠNOSTI PAR SE VZDUCHEM : 1,4 - 11,2 % obj.

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI : Nemá

TENZE PAR PŘI 200C : 0,37 MPa

HUSTOTA NÁPLNĚ PŘI 200C : 700 - 800 kg/m3

ROZPUSTNOST: ve vodě : nerozpustný

v organických rozp. : rozpustný

TEPLOTA VZNÍCENÍ : ca 3650C

TEPLOTNÍ TŘÍDA : T 2

SKUPINA VÝBUŠNOSTI : II A

MEZNÍ EXPERIM.BEZPEČNÁ SPÁRA : 0,92 - 0,98 mm

VÝHŘEVNOST : 46 MJ/kg

RELATIVNÍ HUSTOTA PAR (VZDUCH = 1) : 1,79 - 1,94

---------------------------------------------------------------------

10. STABILITA A REAKTIVITA

---------------------------------------------------------------------

Za normálních podmínek je stabilní.

10.1. PODMÍNKY, KTERÝM JE NUTNO SE VYHNOUT: teploty nad 500C,zdroje

vznícení

10.2. NEBEZPEČNÉ REAKCE (Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí

přijít do styku): nejsou známé

10.3. NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY: Za normálních podmínek žádné

---------------------------------------------------------------------

11. TOXIKOLOGICkÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

11.1. AKUTNÍ ORÁLNÍ TOXICITA: LD50 (potkan) >2 ml/kg

11.2. DRÁŽDIVOST KŮŽE: slabě dráždící

11.3. OČNÍ DRÁŽDIVOST: dráždící

11.4. SENZIBILIZACE: nezjištěna

11.5. KARCINOGENITA : nezjištěna

11.6. MUTAGENITA: nezjištěna

11.7. TOXICITA PRO REPRODUKCI: nezjištěna

---------------------------------------------------------------------

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

12.1. AKUTNÍ TOXICITA PRO VODNÍ ORGANISMY:

Poecilia reticulata, LC5096h : 10 - 100 mg/l

Daphnia magna EC5048h : 1 - 10 mg/l

Přípravek je silně toxický pro vodní organismy

12.2. ROZLOŽITELNOST: Většina složek přípravku není biologicky

rozložitelná.

--------------------------------------------------------------------

13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

--------------------------------------------------------------------

13.1. Kategorizace odpadů dle katalogu,příl.2 k vyhl.MŽP 337/1997Sb.

13.1.1.Náplň:kód odpadu: 20 01 19 (komunální odpad - pesticidy)  kategorie odpadu: N (Y4)

způsob likvidace: spálení ve spalovně odpadů

13.1.2.Obal:kód odpadu:20 01 22 (komunální odpad-nádobka od spreje)

kategorie odpadu: 0

způsob likvidace: uložení do komunálního odpadu nebo jen

prázdný obal do sběru druhotných surovin

---------------------------------------------------------------------

14. INFORMACE PRO DOPRAVU

---------------------------------------------------------------------

Výrobek podléhá předpisům pro přepravu nebezpečného zboží (RID/ADR):

Třída 2, číslice 5 F (aerosol, hořlavý)

Číslo UN: 1950

---------------------------------------------------------------------

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

---------------------------------------------------------------------

15.1. Zákon č. 157/1998 Sb., Vyhláška MPO č. 26/1999 Sb.

Podle těchto právních předpisů se přípravek označuje takto:

Výstražné symboly:

černý plamen v oranžovém poli, Extrémně hořlavý

suchý strom a leklá ryba v oranžovém poli, Nebezpečný pro životní

prostředí

15.1.2. Písmenné symboly: F+, N

15.1.3. R-věty : R 12-51/53-57

Extrémně hořlavý. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat  dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Toxický pro

včely.

15.1.4. S-věty: S 2-16-23-24/25

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů

zapálení - zákaz kouření. Nevdechujte aerosol. Zamezte styku

s kůží a očima.

15.2. Směrnice EU č. 94/1 EC, ČSN 77 3000 - označení pro aerosolové

výrobky:

Výrobek je pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám  nad 500C. Ani prázdný obal neprorážejte a nevhazujte od ohně.  Nestříkejte do ohně a na žhavé předměty.

---------------------------------------------------------------------

16. JINÉ INFORMACE

---------------------------------------------------------------------

Poznámka: Údaje obsažené v tomto bezpečnostním datovém listě se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho vyhotovení. Ůdaje budou aktualizovány dle potřeby. Tento list není specifikací produktu ani návodem k používání - ten je uveden na etiketě obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpovědnost za jiné než doporučené použití. Za zacházení podle existujících právních a technických předpisů odpovídá uživatel.

----------------------------------------------------------------------