Bezpečnostní list   Henkel ČR

podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

Datum vyhotovení v ČR: 		01.11.1999

Datum revize v ČR:

Datum posledního přepracování v zahraničí:		26.09.1997

1.	Identifikace přípravku, výrobce a dovozce

Obchodní název přípravku:	BREF dezinfekční sprej (Floral, Lemon)

Dovozce:                              	HENKEL ČR s.r.o., U Průhonu 10, 170 04  Praha 7, IČO: 15889858

Telefon:  02/2010 1111 (centrála)

Fax:        02/2010 1400

Výrobce:	CCL Industries Limited, South Humberside, Industrial Estate, Great Grimsby, Velká

Británie

Telefon: (01472-352421

Fax:       (01472-356462

Informace v případě nehody podává v ČR:

nouzové tel. číslo pro celou ČR – nepřetržitě (02) 2491 9293, (02) 2491 5402, (02) 2491 4575

Adresa – Klinika nemocí z povolání

Toxikologické informační středisko (TIS)

Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2

2.	Informace o složení přípravku

Charakteristika: dezinfekční sprej

Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky ve smyslu kritérií zákona č. 157/1998 Sb. a jej provádějících předpisů:

| chemický název | obsah (v %) | # číslo CAS | číslo EINECS | číslo indexové | R - věta | Výstražný symbol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ethanol | 50 | 64-17-5 | 200-578-6 | 603-002-00-5 | R11 | F |
| butan | 20 | 106-97-8 | 203-448-7 | 601-004-00-0 | R12 | F+ |

3.	Údaje o nebezpečnosti přípravku

Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb.

F+ extrémně hořlavý

R12 extrémně hořlavý

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před sluncem a teplotami nad  50C. Násilím neotvírejte a nevhazujte do

ohně  ani  po  použití.  Nestříkejte  do  otevřeného ohně ani na žhavé materiály. Uchovávejte mimo dosah zdrojů

zapálení  –  Zákaz  kouření.  Uchovávejte  mimo  dosah  dětí.  Nevdechujte aerosol.

4.	Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu

informace z tohoto bezpečnostního listu.

Nadýchání: 	   Opusťte  kontaminované prostředí / dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a

udržujte v klidu a teple. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: 	   Pokožku omyjte vodou a naneste regenerační krém.

Zasažení očí: 	   Vyplachujte okamžitě vodou min. 15min. Jestliže podráždění přetrvává vyhledejte lékařskou

pomoc.

Požití: 	   Vypláchněte ústa, dejte vypít větší množství vody nebo mléka. Nevyvolávejte zvracení!

5.  Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:  pěna, prášek, voda, oxid uhličitý

Nevhodná hasiva: neuvádí se

Zvláštní nebezpečí: možná exploze aerosolových nádob při vyšších teplotách, při požáru ochlazujte nezasažené

nádoby proudem vody.

6.	Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření na ochranu osob:     Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a 8.

Doporučené metody čištění a zneškodnění: Odpařte produkt důkladnou ventilací.Odstraňte okamžitě všechny

možné zdroje vznícení. Menší množství otřete papírovou nebo textilní

utěrkou a kontaminované místo omyjte vodou a mýdlem.

7.	Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: Zamezte kontaktu se zdroji zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Nestříkejte do

ohně a na rozžhavené předměty. Ani po spotřebování nádobu násilně neotvírejte,

nepropichujte a nevhazujte do ohně.

Pokyny pro skladování: Nádoba je pod tlakem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Chraňte před přímým slunečním světlem a před teplotami nad 50°C.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

Přípravek obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P):

| Chemický název | obsah (v %) | číslo CAS | nejvyšší přípustná koncentrace průměrná / mezní (ppm/mg.m-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethanol | 50 | 64-17-5 | 1000/5000 |

Ochrana dýchacích orgánů: doporučuje se při práci  s vyšším množstvím produktu

Ochrana očí: 	Ochranné brýle (doporučuje se při práci  s vyšším množstvím produktu)

Ochrana rukou: 	 Ochranné rukavice (doporučuje se při práci  s vyšším množstvím produktu)

Další údaje vč. všeobecných hygienických opatření: Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví, při aplikaci

nekuřte, nejezte a nepijte.

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství:  aerosol

Vůně:   dle druhu citronová nebo květinová

a po ethanolu 			Relativní hustota: 0,81g/cm3 (20°C)

Hodnota pH: nestanovena			Rozpustnost - ve vodě:  rozpustný

Hořlavost:		                	                   Relativní hustota par (vzduch = 1 ): >1

- bod varu(C): neaplikuje se		Odpařovací koeficient (butylacetát = 1): <1

- bod vzplanutí (C): -40

10. Stabilita a reaktivita

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: teplota nad 50°C, přímé sluneční světlo

Látky a materiály, s nimiž přípravek nesmí přijít do styku: kyseliny a zásady, oxidující a žíravé látky

Nebezpečné rozkladné produkty: žádné

11. Toxikologické informace

Vdechnutí: Při vdechnutí většího množství výparů může dojít k podráždění dýchacího ústrojí projevující se

nevolností, bolestí hlavy a malátností.

Pokožka:   Opakovaný kontakt může vyvolat podráždění.

Oči:           Může vyvolat podráždění.

Požití:       Může vyvolat nevolnost, zvracení.

12. Ekologické údaje

Pro přípravek nejsou žádné údaje tohoto charakteru k dispozici. Recyklovatelný prázdný obal.

13. Informace o zneškodňování

Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování zvláštních/nebezpečných odpadů.

Do ohně nevhazujte ani prázdné obaly. Prázdné obaly lze uložit na skládce nebo recyklovat.

Právní předpisy o odpadech v ČR: Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy.

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID):

třída: 2	číslice/písmeno: 10/b2/2201	       číslo UN: 1950	označení zboží: aerosol

Poznámka: v podrobnostech platí v ČR

- Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) v platném znění.

- Sdělení  MZV  č.  29/1998  Sb.,  jímž  se  vydává  překlad  úplného  znění  Přílohy  I  –  Řád  pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) v platném znění.

Vnitrozemská vodní přeprava: nestanoveno

Námořní přeprava (IMDG):

třída: 9	číslo EMS: 2-13	číslo UN: 1950	nálepka: aerosol, obsahuje

butan

MFAG: 310

Letecká přeprava ICAO/IATA:

třída: 2.1			číslo UN: 1950	označení: hořlavý plyn, obsahuje

PG: II					                butan

15. Informace o právních předpisech

Přípravek je ve smyslu zákona č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a předpisů jej provádějích, na obale, etiketě apod. takto klasifikován a označen:

výstražný symbol: F+ - EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ

chem. názvy nebezpečných látek, jejichž obsah zapřičiňuje, že je přípravek klasifikován jako nebezpečný, a to podle Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek (tabulka C přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.) nebo podle Seznamu látek vydaného podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb. (tzv. EINECS) nebo podle IUPAC: butan, ethanol

čísla a slovní znění přiřazených R-vět (příloha č.5 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

R12	Extrémně hořlavý.

čísla a slovní znění přiřazených S-vět (příloha č.5 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb.):

S2	Uchovávejte mimo dosah dětí.

S24/25 	Zamezte styku s kůží a očima

S23	Nevdechujte aerosol

další povinné označení výrobků, které obsahují látky vyjmenované v § 9 vyhlášky MPO č. 26/1999 Sb.:

nestanoveno

dodatkové označení pro aerosolová balení v Evropské unii:

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před sluncem a teplotami nad  50C. Násilím neotvírejte a nevhazujte do

ohně  ani  po  použití.  Nestříkejte  do  otevřeného ohně ani na žhavé materiály. Uchovávejte mimo dosah zdrojů

zapálení  –  Zákaz  kouření.

zdravotnické předpisy:

-  Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

-  Vyhláška MZd č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek v platném znění

-  Směrnice MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb.  Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích

na  pracovní  prostředí,  reg. v  částce  21/1978  Sb.,  ve  znění  směrnic  MZ  ČSR  –  hlavního hygienika ČSR.

66/1985  Sb.  Hygienické  předpisy,  reg.  v  částce 16/1985  Sb.,  a  ve  znění  výnosu  MZSV  ČSR – hlavního

hygienika ČSR č. 77/1990 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

-  Metodické  opatření  MZ  ČSR  –  hlavního  hygienika  ČSR  č.  52/1979 Sb. Hygienické předpisy, ke stanovení,

měření a hodnocení nejvyšších přípustných koncentrací škodlivin v pracovním ovzduší

16. Zvláštní údaje

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.